2026학년도 박사학위논문

도시 수도공사 현장 온톨로지 기반의 실시간 공정 위험추론 및 지능형 안전 모니터링시스템 구축

지도교수 : 이 병길

경기대학교 일반대학원

토목공학과

문 유 미

도시 수도공사 현장 온톨로지 기반의 실시간 공정 위험추론 및 지능형 안전 모니터링 시스템 구축

이 논문을 박사학위논문으로 제출함

2026년 6월

경기대학교 대학원

토목공학과

문 유 미

| 문 유 미의 박사학위논문을 인준함 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 심 사 위 원 장 |  | 인 |
|  | 심 사 위 원 |  | 인 |
|  | 심 사 위 원 |  | 인 |
|  | 심 사 위 원 |  | 인 |
|  | 심 사 위 원 |  | 인 |
| 2026년 6월 |  |  |  |
| 경기대학교 일반대학원 |  |  |  |

목 차

표 목 차	ⅳ

그림목차	ⅶ

감사의 글	ⅷ

논문개요	ⅸ

제 1 장  서  론	1

제 1 절 연구 배경 및 필요성	 1

제 2 절 연구 목적	 3

제 3 절 연구 범위 및 방법 	4

제 4 절 온톨로지 핵심 용어 체계	5

제 2 장 이론적 배경 및 선행연구고찰	8

제 1 절 건설 도메인 온톨로지 및 지식 그래프 기술 동향	8

제 1 항 규칙 기반 법규 자동 검토 연구	9

제 2 항 온톨로지 기반 법규 자동 검토 연구	10

제 3 항 자연어처리 기반 법규 자동 검토 연구	11

제 4 항 LLM 기반 법규 자동 검토 연구의 최근 동향	11

제 1 항 도시 하수도 공사 분야 법규 자동 검토 연구의 공백	12

제 2 절 온톨로(Ontology)개념 및 지식 표현	13

제 3 절 인간 인지-행동 메커니즘 기반의 안전 관리 모델	16

제 1 항 휴먼에러의 개념과 인지 행동 4단계 메커니즘	16

제 2 항 4단계 메커니즘의 온톨로지 연계	17

제 3 항 위험감수성의 개념 및 하위요인 체계	17

제 4 항  위험감수성의 온톨로지 스키마 연계	19

제 4 절 선행연구 고찰 및 본 연구의 차별성	 20

제 1 항 시맨틱 앱과온톨로지 선행연구 분석	23

제 2 항 본 연구와의 차별성	24

제 5 절  도시하수도 공사 안전 보건  지식 인프라 설계	28

제 1 항 연구 대상의 공사개요	28

제 2 항 하수도 공사 도메인 지식 정의 및 범위 선정	30

제 3 항  도시하수도 공사 안전 도메인 문서	35

제 4 항 안전 도메인 온톨로지 구축	37

제 5 항 산업안전보건법 및 안전관계법 기반 안전 보건 규정 분석	48

제 6 항 도시 하수도 위험요인 도출	48

제 7 항 도시하수도 공정별 위험 요인 도출	56

제 6 절 근로자·관리자 행동 메커니즘 기반 온톨로지 모델링	57

제 1 항 메커니즘 정의 및 보건관리 연계 스키마 설계	56

제 2 항 Protégé 기반 안전보건 온톨로지 구축 (Class 및 Property 정의)	56

제 3항 RDF/OWL 기반 기계 판독형 지식베이스 구축 및 SPARQL 검증	58

제 4 장 실시간 공정위험 추론 알고리즘 및 대시보드 시스템 개발		59

제 1 절  상황 맥락(Context) 데이터 수집 및 시맨틱 매핑	59

제 2 절 SWRL 규칙 기반의 실시간 안전보건 위험 추론 엔진 설계	64

제 1 항 법적 규정 이행도 중심의 정량화 알고리즘	64

제 2 항 공정별 안전지수및 주체별 위험감수성산식 개발	68

제 3 절 지능형 HSE 안전보건 관제 대시보드 구현	76

제 1 항 실시간 위험지수 시각화 및 행동 기준점(Trigger) 알림 인터페이스 디자인	76

제 2 항  행동 메커니즘 단계별 데이터 축적 및 자가 학습(기억) 환경 구현	77

제 5 장  시스템 구현 결과 및 타당성 검증	83

제 1 절 가상 도시하수도 공사 시나리오 기반 실험 설계	83

제 2 절 안전보건 위험 추론 결과 및 대시보드 구동 평가	85

제 3 절 시스템 처리 성능 및 실무적 타당성 분석	90

제 6 장 결론 	101

제 1 절 연구의 요약 및 최종 성과	101

제 2 절 학술적 독창성 및 실무적 기대효과 	102

제 3 절 연구의 한계점 및 향후 연구과제	104

참고문헌	106

부    록	114

Abstract	100

표 목 차

<표 2-1> 위험 관련성 스키마 연계	24

<표 2-2> 온톨로지 선행연구 분석	24

<표 2-3> 선행 연구의 기술 분석	25

<표 2-4> 위험 관련성 스키마 연계 	43

<표 2-5> 도메인의 정의	32

<표 2-6> 현장 사진 분석 통한 주요 공종 위험 유형분석	33

<표 2-7> 산업안전보건법과 건설기술 진흥법 비교	44

<표 2-8> 도시 하수도 공사 공정별 적용 관련 법규 비교 분석	47

<표 2-9> 공정 별 위험 요인분석	52

<표 4-4> 안전문화(사고발생 분위기) 인식 조사	58

<표 4-5> 현장작동성(안전관리 방침 이행) 인식 조사	58

<표 4-6> 현장작동성(지침 및 절차 적용성) 인식 조사	58

<표 4-7> 현장작동성(안전점검 및 교육) 인식 조사	59

<표 4-8> 휴먼에러(부주의) 인식 조사	59

<표 4-9> 휴먼에러(사고 근본 원인) 인식 조사	59

<표 4-10> 휴먼에러(실수 유발) 인식 조사	59

<표 4-11> 안전문화의 Bartlett’s 구형성 및 KMO 검증	61

<표 4-12> 안전문화의 탐색적 요인분석 결과	61

<표 4-13> 현장작동성의 Bartlett’s 구형성 및 KMO 검증	62

<표 4-14> 현장작동성의 탐색적 요인분석 결과	62

<표 4-15> 휴먼에러의 Bartlett’s 구형성 및 KMO 검증	63

<표 4-16> 휴먼에러의 탐색적 요인분석 결과	63

<표 4-17> 안전문화(x) Model tests	64

<표 4-18> 안전문화(x) Fit indices	64

<표 4-19> 안전문화(x) Measurement model	65

<표 4-20> 현장작동성(y) Model tests	65

<표 4-21> 현장작동성(y) Fit indices	66

<표 4-22> 현장작동성(y) Measurement model	66

<표 4-23> 휴먼에러(m) Model tests	67

<표 4-24> 휴먼에러(m) Fit indices	67

<표 4-25> 휴먼에러(m) Measurement model	67

<표 4-26> 전체변수(x,y,m) Model tests	68

<표 4-27> 전체변수(x,y,m) Fit indices	68

<표 4-28> 측정모형의 C·R값과 AVE값	70

<표 4-29> 판별타당도	71

<표 4-30> 기술통계 분석	72

<표 4-31> 상관관계 분석	73

<표 4-32> 구조모형 Model tests	75

<표 4-33> 구조모형 Fit indices	76

<표 4-34> 구조모형의 모수추정치	78

<표 4-35> 연구문제 1 및 연구가설	79

<표 4-36> 구조모형(X1~3→Y1) 인과관계 분석	80

<표 4-37> 연구문제 2 및 연구가설	81

<표 4-38> 연구문제 3 및 연구가설	82

<표 4-39> 구조모형(X1~3→M1→Y1) 인과관계분석	82

<표 4-40> 연구가설 검증결과	85

그 림 목 차

<그림 1-1> 연구의 현장 개요	29

<그림 2-1> 하수도 공사 안전 도메인 온톨로지 클래스	40

<그림 2-2> 하수도 공사 안전 도메인 온톨로지 계층구조	41

<그림 2-3> 스위스치즈 모델	11

<그림 2-4> HRO 이론의 개념적 논리 구조	14

<그림 2-5> Schein’s(1984) Level of Culture and Their Interactions	17

<그림 2-6> Albert Bandura(1986) Model of Triadic Reciprocal Determinism	             	 19

<그림 2-7> E.Scott Geller(1994) Total Safety Culture Model	21

<그림 2-8> The risk management(Adapted from Sadgrove, 2005)	25

<그림 2-9> The ISO 9001:2000-Quality management system model	27

<그림 2-10> Aviation safety magic quadrant	29

<그림 2-11> 휴먼에러 분석 및 분류체계(HFACS)	33

<그림 2-12> HFACS 기반 불안전 행위(Unsafe Acts)의 세부 분류	35

<그림 2-13> HFACS의 Organizational Influences	37

<그림 3-1> 연구모형	47

<그림 4-1> 전체변수의 검정 모형	69

<그림 4-3> 사고조사보고서의 원인 지표와 본 연구모형 변수 간 개념              매핑 체계도	87

<그림 4-4> 역추적 분석 모형도(가설 3-1 채택 경로)	88

<그림 4-5> 역추적 분석 모형도(가설 2-1 기각 경로)	89

감사의 글

본 연구가 수행될 수 있도록 지도와 격려를 아끼지 않으신 이 병길 지도교수님께 깊이 감사드립니다. 연구 전반에 걸쳐 학문적 방향을 제시해 주시고 성장할 수 있도록 이끌어 주신 은혜에 진심으로 감사드립니다.

또한 연구 수행의 기회를 마련해 주신 최병정 부총장님, 한경보 회장님, 윤준선 교수님, 엄명진 교수님, 윤세의 교수님께 깊이 감사드립니다. 공학박사로서 연구를 수행하고 성과를 도출할 수 있는 기반을 제공해 주신 점에 깊이 감사드립니다.

자료 수집 및 연구 수행 과정에서 함께 협력해 주신 C-Sense Lab 연구실의 허준영, 박용민, 정희용 연구원과 신연철 박사, 형성한 박사, 장원준 박사, 김찬원 박사, 이현숙 박사, 나홍남 박사, 양정민 박사, 박정옥 박사, 황정하 박사, 정준 박사, 하태윤 박사, 서귀원 박사께도 깊이 감사드립니다. 함께한 연구 경험은 본 연구의 중요한 기반이 되었으며, 앞으로도 지속적인 연구 협력의 출발점이 되리라 생각합니다.

이름을 일일이 거론하지 못한 모든 분들께도 깊이 감사드립니다.

또한 언제나 함께하며 연구 여정을 지지해 준 은비, 운영, 현준에게도 진심으로 감사드립니다. 어려운 연구 과정 속에서 큰 힘이 되어 주었으며, 본 연구를 끝까지 수행할 수 있는 중요한 원동력이 되어 주었습니다.

마지막으로 측량 랩실에서 함께한 조정민 박사, 조승진 박사, 이종석 박사께도 감사드립니다. 연구 환경과 컴퓨팅 기반 연구 수행이 가능하도록 지원해 주셨던 모든 도움을 소중히 기억하고 있습니다.

논 문 개 요

최근 건설산업에서는 디지털 전환(Digital Transformation, DT)과 스마트 건설기술의 확산에 따라 데이터 기반 안전관리의 중요성이 증가하고 있다. 특히 중대재해처벌법 시행 이후 건설현장에서는 기존의 점검표 중심 관리방식에서 벗어나, 법령 준수 여부와 위험상황을 실시간으로 분석·기록·관리할 수 있는 지능형 안전관리 체계 구축이 요구되고 있다. 그러나 기존 건설안전 연구는 주로 물리적 위험요인 중심의 정적 관리에 집중되어 있어, 현장 작업자의 행동특성, 위험감수성 및 실시간 환경변화를 통합적으로 반영하는 데 한계를 가지고 있었다.

이에 본 연구에서는 도시하수도 공사를 대상으로 온톨로지 기반의 실시간 의미추론 및 지능형 안전 모니터링 시스템(C-Sense)을 구축하고자 하였다. 이를 위하여 산업안전보건법령 및 도시하수도 공사 안전기준을 분석하여 총 45개 법령과 1,057개의 규칙 단위를 기계가독형 구조로 정형화하였으며, OWL 2 기반 온톨로지와 RDF 지식구조를 구축하였다. 또한 IoT 센서 데이터, 작업 시나리오, 위험성평가 결과 및 작업자 행동정보를 통합하여 SPARQL 및 SWRL 기반의 실시간 위험추론 체계를 구현하였다.

본 연구에서는 굴착공정 및 밀폐공간 작업을 중심으로 위험추론 규칙(R-1, R-2, R-3, R-GUARD)을 설계하였으며, 공정별 안전지수(SSI), 위험감수성지수(RSCI), 감성안전지수(ESI), 법적 이행도 기반 위험지수(RSI)를 통합한 통합안전지수(ISI) 체계를 구축하였다. 시스템은 Python Flask 기반 백엔드와 rdflib 기반 OWL 2 RL 추론엔진으로 구현되었으며, 웹 기반 HSE 대시보드를 통해 위험등급 시각화, 경보 및 Audit Trail 자동 기록 기능을 제공하도록 설계하였다.

특히 위험수준이 설정된 임계값을 초과할 경우 고위험 작업 승인 제한 및 중장비 인터록 제어가 자동으로 수행되는 규칙 기반 자동 안전제어 구조를 구현하였다. 또한 가상 도시하수도 공사 시나리오를 기반으로 위험추론 결과를 검증한 결과, 사전 설정된 위험등급과 추론 결과가 대체로 일치하는 경향을 보였으며, 이를 통해 제안 시스템의 타당성을 확인하였다.

따라서 본 연구는 기존의 정적 안전관리 체계를 확장하여 법령·공정·인간요인·IoT 데이터를 통합적으로 분석할 수 있는 온톨로지 기반 실시간 의미추론 안전관리 프레임워크를 제안하였다. 또한 건설현장의 위험상황을 실시간으로 분석·지원할 수 있는 지능형 안전관리 체계의 적용 가능성을 제시하였다.

핵심 단어: 온톨로지, 지식그래프, OWL 2, 의미추론, SWRL, SPARQL, 실시간 위험 추론, 통합안전지수(ISI), 위험감수성

제 1 장 서  론

제 1 절 연구 배경 및 필요성

현대 건설 산업의 고도화와 IoT 기술의 발전은 현장 안전관리 패러다임의 획기적인 전환을 요구하고 있다. 특히 건설 분야에서의 온톨로지 및 시맨틱 웹 연구는 초기 지식의 단순한 개념적 구조화 단계에서 벗어나, 데이터 간의 상호운용성을 확보하고 실질적인 의사결정을 지원하는 지식표현 인프라로 진화해 왔다(Berners-Lee et al., 2001). 초기 시맨틱 기술은 기계가 해석 가능한 지식 공유 체계를 구현하는 데 집중하였으나(Gruber, 1993; Neches et al., 1991), 최근에는 공정, 자원, 규정 정보를 물리적 현장 상황과 유기적으로 매핑하기 위한 다각적인 방법론적 시도가 이어지고 있다.

건설 도메인 내에서 온톨로지 기반 방법론의 이론적 토대는 다양한 지식공학 연구를 통해 구체화되었다. Uschold와 Gruninger(1996)는 온톨로지의 응용 범위를 체계화하였고, Fernández-López 등(1997)은 METHONTOLOGY 방법론을 정립하여 개념화와 형식화 중심의 지식 구축 절차를 구조화하였다. 이러한 정형화된 절차론을 바탕으로 국내외 건설 연구에서는 시공 정보의 표준 관리를 도모해 왔다. 대표적으로 이희우 등(2023)은 Protégé 환경을 활용하여 신한옥 시공기술정보 온톨로지를 구축하고 SPARQL 질의를 통해 공정별 자원 데이터 관리의 실효성을 검증한 바 있으며, Anumba 등(2008)은 건설 분야 정보관리에 온톨로지를 투영하여 공정 문서와 시공 프로세스 간의 의미적 연결성을 확보하였다.

최근의 건설 온톨로지 동향은 BIM 및 내·외부 규제 법령 간의 의미적 융합을 통한 규정 준수 자동 검토 분야로 확장되는 추세이다. Terkaj와 Šojić(2015)은 IFC EXPRESS 규칙을 ifcOWL 기반 온톨로지로 변환함으로써 BIM 데이터의 시맨틱 질의 가능성을 열었으며, 조대웅과 김명호(2014)는 복잡한 법령 체계를 OWL DL 수준으로 형식화하여 기계 해석이 가능한 규칙 기반 구조를 구현하였다. 나아가 Zhang 등(2022)과 구체적인 전력 건설 프로젝트를 다룬 Chen 등(2026)의 연구에서는 온톨로지와 대규모 규칙 기반 추론을 결합하여 설계 표준 및 시공 메커니즘의 적합성을 자동으로 평가하는 자동화 스코어링 체계를 보고하기도 하였다.

이러한 지식 모델의 실무적 적용 성과는 질의 및 검증 기법의 고도화에 기인한다. Pérez 등(2006)이 정립한 SPARQL의 서술 논리를 바탕으로, 정동원 등(2008)은 추론 모델에 독립적으로 시맨틱 질의를 처리할 수 있는 재작성 알고리즘을 제안하여 대규모 지식 데이터의 검색 효율성을 입증하였다. 또한, 규칙 기반 추론의 정밀성을 확보하기 위해 SWRL을 가동하여 품질검사 및 위험 판정 로직을 추가하는 접근법이 활발히 적용되고 있다(Horrocks et al., 2004). 노경현과 이금석(2015)은 온톨로지와 SWRL 공리를 연동하여 시스템의 기능안전 위험원 분석 및 위험 평가 체계를 정량적으로 구현해 냄으로써, 정적 온톨로지가 동적인 의사결정 엔진으로 확장될 수 있는 가치를 증명하였다.

국내외 선행 연구들은 OWL/RDF 기반 지식 구조화, SPARQL 질의 제어, SWRL 기반 규칙 추론을 중심으로 건설 및 안전 도메인의 정보화를 주도해 왔다. 그러나 기존의 온톨로지 기반 안전·품질 관리 모델들은 대체로 특정 설계 데이터 검증이나 정형화된 기준 검토 수준의 분절적 접근에 머물러 있다. 특히 Terkaj와 쇼지치(Terkaj & Šojić, 2015)의 연구는 IFC EXPRESS 규칙을 ifcOWL 기반 온톨로지로 변환하여 BIM 데이터의 시맨틱 질의 가능성을 제시하였으나, BIM 기반 설계정보가 충분히 구축된 환경을 전제로 하고 있어 국내 건설현장의 시공단계와 같이 BIM 활용이 제한적인 환경에서는 실시간 현장 적용에 한계를 가진다.

정성적 판정 결과의 계량화 스코어링 및 하향식 피드백 제어 메커니즘이 확보되지 못했다는 점이다. 홍준석(2008) 및 홍진영 등(2016)이 제시한 대용량 질의 처리와 대규모 병렬 추론 아키텍처의 발전에도 불구하고, 기존 지식 모델은 특정 데이터가 규정에 준수하는지 혹은 미준수하는지 판정하는 이분법적 정성 결과 도출에 그쳤다. 따라서 본 연구는 OWL 2 기반 독립형 온톨로지 프레임워크를 구축하고 IoT 센서 데이터, 작업 시나리오, 위험성평가 결과, 법령 규정, 작업자 행동정보 등을 통합적으로 연계할 수 있는 실시간 위험추론 체계를 제안하였다. 특히 SPARQL-SWRL 기반 Rule Chain 구조를 통해 현장 이벤트 발생 시 위험 상태를 동적으로 추론하고, 이를 통합안전지수(ISI) 및 위험감수성(RSCI) 기반 스코어링 체계와 연동함으로써 실제 도시 수도공사 환경에 적용 가능한 지능형 안전 모니터링 플랫폼을 구현하고자 하였다.

제 2 절 연구 목적

본 연구는 기존 건설 온톨로지 기반 안전관리 연구의 성과와 한계를 바탕으로, 수도권 광역상수도 시설공사와 같은 도심지 고위험 굴착 현장에 적용 가능한 건설현장 온톨로지 기반의 실시간 공정위험 추론 및 지능형 안전 모니터링 시스템 구축을 목적으로 한다.

2022년 중대재해처벌법의 전면 시행 이후 건설업계는 기존의 체크리스트 중심 안전관리에서 벗어나, 법령 기반의 자동 기록·추론·보고가 가능한 지능형 안전관리 체계 구축을 요구받고 있다. 특히 도시 수도관 공사는 굴착, 밀폐공간 작업, 토압 붕괴, 가스 누출 등 복합 위험요인을 동시에 내포하고 있으며, 지하 작업 중심의 공정 특성상 실시간 위험 모니터링과 즉각적인 대응 체계 확보가 필수적이다.

그러나 기존 건설안전 연구들은 주로 정형화된 규정 검토와 물리적 위험요인 중심으로 수행되어, 현장 작업자의 위험감수성, 감성안전(지능) 같은 인적·심리적 안전요인과 실시간 작업환경 변화를 통합적으로 반영하는 데 한계를 가진다. 또한 국내 건설현장의 시공단계에서는 BIM 활용 수준이 제한적이므로, 실제 현장의 동적 위험상황과 연계한 실시간 안전관리 체계 구축에도 제약이 존재한다.

이에 본 연구에서는 Ontology 을 기반으로 OWL 2 온톨로지를 핵심 지식표현 체계로 구축하고, 총 45개 법령과 1,057개의 규칙 단위를 기계가독형 구조로 정형화하여 SPARQL 및 SWRL 기반 추론 체계와 연계하였다. 또한 IoT 센서 데이터, 작업 시나리오, 위험성평가 정보, 작업자 행동정보 등을 통합하여 현장 이벤트 발생 시 위험 상태를 실시간으로 추론할 수 있는 Rule Chain 기반 의미추론 구조를 구현하였다.

본 연구의 차별성은 추론 엔진의 정량적 결과를 기반으로 안전지수(ISI), 위험감수성(RSCI), 감성안전지수(ESI) 등의 핵심 안전지표를 산출하고, 이를 웹 기반 통합 HSE 대시보드에 실시간 시각화한다는 점에 있다. 더 나아가 산출된 위험지표가 임계값을 초과할 경우, 고위험 작업 승인 프로세스를 자동 제한하고, 백호 및 크레인과 같은 중장비의 인터록 회로를 제어하며, 스마트 안전모의 골전도 스피커를 활용한 대피 경보를 작동시키는 양방향 폐루프 기반 안전제어 메커니즘을 구현하였다.

결과적으로 본 연구는 온톨로지를 단순한 지식 저장소나 규정 검토 도구 수준에서 확장하여, 실제 고위험 건설현장의 물리적·환경적 변화와 인적 리스크를 실시간으로 분석·추론하고, 위험 상황 발생 시 현장 안전행동을 즉각적으로 제어할 수 있는 지능형 의미추론 기반 안전관제 플랫폼으로 발전시키고자 한다. 이를 통해 건설안전 분야에서 실시간 시맨틱 위험관리 체계의 학문적 확장 가능성과 실무적 적용 가능성을 동시에 제시하고자 한다.

제 3 절 연구 방법론적 체계 (Research Methodology) 및 범위

본 연구는 도시하수도 공사 현장의 실시간 공정 위험을 추론하고 지능형 안전·보건 모니터링 시스템을 구축하기 위하여, 의미 기반 지식 표현(Semantic Knowledge Representation) 및 규칙 기반 추론(Rule-based Reasoning) 체계를 핵심 방법론으로 채택한다. 본 연구에서 제안하는 온톨로지 기반 방법론은 지식의 구축, 표현, 질의, 추론, 검증의 단계적 분석 체계를 따르며, 구체적인 기술 스택 및 방법론적 역할은 다음과 같다.

첫째, Protégé를 개념 모델링 도구로 활용하여 도시하수도 공사 도메인의 산업안전보건법 및 안전 관계 법령, 공정별 위험 요인, 그리고 근로자와 관리자의 인지·행동 객체를 체계적으로 구조화하고 클래스(Class), 속성(Property), 인스턴스(Instance)를 정의한다.

둘째, 온톨로지 지식 표현 언어로는 OWL(Web Ontology Language)및 RDF(Resource Description Framework)를 적용한다. 이를 통해 하수도 공사 현장의 복잡한 법적 규제와 실시간 작업 상황 데이터를 기계 판독이 가능한(Machine-readable) Triple(주어-서술어-목적어) 구조의 의미 모델로 변환한다.

셋째, 구축된 지식베이스의 검색 및 검증을 위해 SPARQL질의 언어를 활용한다. SPARQL을 통해 작업 위험 상황, 위험 행동 조건 및 보건 관리 연계 정보를 실시간으로 질의하고 시스템의 유효성을 확보한다.

넷째, 실시간 위험 판정을 위한 규칙 기반 추론 엔진으로 SWRL(Semantic Web Rule Language)과 Reasoner(추론기)를 적용한다. 현장 인력의 위험 행동, 위험 구역 접근, 보건 이상 상태 등을 SWRL 규칙으로 정의하고, 추론기를 통해 공정별 안전지수 및 주체별 위험감수성을 자동 연산하여 논리적 결론을 도출한다.

다섯째, 온톨로지 구조의 일관성과 추론 규칙의 신뢰성을 확보하기 위해 DL Query(Description Logic Query)기반의 논리 검증 절차를 수행하여 의도된 안전보건 스키마에 따라 시스템이 정상 작동하는지 검증한다.

제1장 서론에서는 도시하수도 공사 현장이 지닌 고유한 위험성과 현장 감찰 과정에서 발생하는 아날로그식 안전·보건 관리의 한계, 즉 정보의 비대칭성과 행정 처리의 병목 현상을 제기하여 연구의 배경 및 필요성을 명시한다. 이를 바탕으로 법규 온톨로지와 인간 행동 메커니즘을 결합한 실시간 안전보건 모니터링 시스템 구축이라는 연구 목적을 도출하고, 전체적인 연구의 범위와 단계별 연구 절차를 제시한다.

제2장은 이론적 배경 및 선행연구 고찰 본 연구의 학술적 기반을 다지기 위해 건설 도메인의 온톨로지 및 지식그래프 기술 동향을 파악하고, 산업안전보건법을 비롯한 안전 관계 법령의 표준화 동향을 고찰한다. 특히 본 연구의 독창적 접근법인 인간의 인지-행동 메커니즘(인식-판단-행동-기억) 모델을 기술하여 이를 안전보건 관리와 연계할 수 있는 이론적 근거를 마련한다. 최종적으로 선행연구와의 비교 분석을 통해 본 연구가 가진 차별성을 부각한다.

제3장은 도시하수도 공사 안전보건 온톨로지 및 지식 인프라 설계 본 장은 시스템의 뼈대가 되는 데이터 라이브러리를 구축하는 단계이다. 도시하수도 공사의 굴착, 관로 설치 등 주요 공정별 위험 요인을 도출하고, 산업안전보건법 조항을 분석하여 지식의 범위를 정의한다. 이를 기반으로 근로자와 관리자의 관리 메커니즘을 '인식-판단-행동-기억'의 4단계로 구조화하여 보건관리 분야와 연결하는 시맨틱 스키마를 설계한다.

제4장은 실시간 공정위험 추론 알고리즘 및 대시보드 시스템 개발을 중점으로

현장 데이터의 실시간 분석과 시각화 체계를 다룬다. 현장의 상황 맥락(Context) 데이터를 수집하여 온톨로지에 실시간 매핑하는 방법론을 제시하고, SWRL 규칙 및 추론 엔진을 활용하여 법적 규정 이행도를 평가하는 알고리즘을 설계한다. 특히 본 연구의 핵심 지표인 공정별 안전지수와 주체별 위험감수성산식을 개발하여 적용한다. 이를 종합하여 실시간 위험지수를 시각화하고 위험 행동의 기준점(Trigger) 발생 시 즉각적인 조치 알림을 송출하는 지능형 HSE 관제 대시보드를 구현하며, 데이터 축적을 통한 자가 학습(기억) 환경을 설계한다.

제5장은 시스템 구현 결과 및 타당성 검증을 위해개발된 온톨로지 및 대시보드 시스템의 실무적 실효성을 평가한다. 가상의 도시하수도 공사 시나리오를 설정하여 실험 환경을 구축하고, 시나리오에 따른 안전보건 위험 추론 결과와 대시보드의 구동 성능을 평가한다. .

제6장은 결론으로, 본 연구에서 도출한 핵심 연구 성과를 요약하고, 기술적·보건학적 융합 관점에서의 학술적 독창성과 현장 안전 관리 효율화 측면에서의 실무적 기대효과를 기술한다. 마지막으로 연구 수행 과정에서 나타난 한계점을 분석하고, 향후 대규모 엣지 컴퓨팅 및 실시간 연동성 확장을 위한 발전 방향을 제시하며 논문을 마무리한다.

제 3 절 온톨로지 기반 건설안전 지식모델의 핵심 용어 체계

건설안전 분야에서 온톨로지(Ontology)는 단순 데이터 저장 구조가 아니라, 위험요소·작업자·장비·행위·공간 간의 의미적 관계를 기계가 이해하고 추론할 수 있도록 정의한 지식 표현 체계이다. 본 연구에서는 시맨틱 웹 기반의 OWL/RDF 구조를 활용하여 건설현장의 위험 상황을 구조화하고, 추론 엔진을 통해 설명 가능한 안전 의사결정(X-Safety AI)을 구현하고자 한다. 구체적 사항은 표2.0과 같다.

<도표2.0> 온톨로지 기반 건설안전 지식모델의 용어정리

| 구분 | 용어 | 정의 | 건설안전 적용 예시 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ontology | 특정 도메인의 개념과 관계를 논리적으로 표현한 지식 모델 | 건설현장의 위험요소·작업자·장비 관계 정의 |
| 2 | Semantic Web | 기계가 데이터의 의미를 이해할 수 있도록 구성된 지능형 웹 체계 | 위험정보 자동 연계 및 추론 |
| 3 | TBox | 개념(Class), 관계(Property), 제약조건 등을 정의하는 스키마 계층 | 작업자, 관계자 추락위험구역 정의 |
| 4 | ABox | 실제 현장 데이터와 인스턴스를 저장하는 사실 계층 | Worker_01 wears Helmet |
| 5 | Class | 객체들의 공통 개념 집합 | 작업자, 장비, 위험구역 |
| 6 | Individual (Instance) | 클래스에 속하는 실제 객체 | Worker_01, Crane_02 |
| 7 | Object Property | 객체와 객체 간 관계 정의 | isIn, operates, supervises |
| 8 | Data Property | 객체와 데이터값 간 속성 정의 | hasHeartRate, hasTemperature |
| 9 | RDF Triple | Subject-Predicate-Object 구조의 지식 표현 방식 | Worker_01 – wears – Helmet_01 |
| 10 | OWL | 온톨로지 논리 규칙을 표현하는 언어 | 위험행동 추론 규칙 정의 |
| 11 | Reasoner | 논리 규칙 기반 추론 수행 엔진 | PPE 미착용 위험 자동 판정 |
| 12 | Inference | 명시되지 않은 사실을 논리적으로 도출하는 과정 | “헬멧 미착용 + 위험구역” → 위험근로자 |
| 13 | SWRL | OWL 기반 규칙 표현 언어 | IF 작업자 위험지역접근 → 위험경고 |
| 14 | Knowledge Graph | 개체 간 관계를 그래프 형태로 연결한 지식 구조 | 위험요소 네트워크 시각화 |
| 15 | Explainable AI | AI 판단 근거를 설명 가능한 형태로 제공하는 기술 | 위험판정 경로 설명 |
| 16 | HITL | 인간이 AI 판단 과정에 개입하는 구조 | 안전관리자 검토 시스템 |
| 17 | SPARQL | RDF 데이터 질의 언어 | 위험구역 내 미착용자 검색 |

이러한 개념적 고찰을 바탕으로 다음 장에서는 건설 도메인 온톨로지및 지식 그래프, 시맨틱 기반  법규 자동검토 , 그리고 지식그래프 활용 연구 등을 중심으로 국내·외 선행연구를 검토하고자 한다. 이를 통해 기존 연구의 한계와 시사점을 도출하고, 본 연구의 차별성과 학술적 필요성을 구체적으로 제시하고자 한다.

제 2 장 이론적 배경 및 선행연구고찰

제 1 절 건설 도메인 온톨로지 및 지식그래프 기술 동향

건설 산업은 설계·시공·유지관리에 이르는 전 생애주기에 걸쳐 방대한 기술 정보와 법령 체계가 복잡하게 연동되는 지식 집약적 산업으로, 이를 체계적으로 표현·추론·활용하기 위한 지식표현 기술의 중요성이 지속적으로 증대하고 있다. 특히 온톨로지(Ontology)와 지식그래프(Knowledge Graph)는 건설 도메인의 개념·속성·관계를 형식적(formal)으로 구조화하고, 이를 기반으로 자동 추론(automated reasoning)을 가능하게 하는 핵심 기술로 부상하였다.

본 절은 이러한 기술적 흐름을 체계적으로 고찰하기 위하여 다섯 가지 주요 연구 영역을 순차적으로 검토한다. 구체적으로, 제1항에서는 초기 규칙 기반 법규 자동검토 연구의 성과와 한계를 살피고, 제2항에서는 온톨로지 기반 법규 자동검토로의 기술적 전환 과정과 주요 연구 성과를 고찰한다. 제3항에서는 딥러닝 및 자연어처리(NLP) 기술의 접목을 통한 법령 텍스트 자동 해석 연구의 동향을 분석하며, 제4항에서는 대형 언어 모델(LLM)을 활용한 최신 법규 자동검토 연구의 현황과 과제를 검토한다. 끝으로 제5항에서는 도시하수도 공사 현장에 중첩 적용되는 이종(異種) 법규 체계의 특수성을 분석하고, 기존 연구들이 충족하지 못한 연구 공백을 명확히 함으로써 본 연구의 수행 필요성을 논증한다.

이와 같은 선행연구 고찰을 통해 본 연구는 규칙 기반·온톨로지 기반·딥러닝 기반 접근법의 장점을 통합하되, 도시하수도 공사 현장의 다중 법규 적용 환경에 최적화된 온톨로지 기반 실시간 위험추론 체계의 이론적 토대를 마련하고자 한다.

제 1 항 규칙 기반 법규 자동검토 연구

건설 분야의 법규 자동검토(Automated Compliance Checking, ACC)에 관한 연구는 2000년대초반부터 본격적으로 시작되었으며, 초기 연구들은 대부분 규칙 기반(rule-based) 방식을채택하였다. 규칙 기반 방식은 전문가가 법령 조문을 수작업으로 프로그래밍 언어로 변환하여if-then 형태의 논리 규칙으로 코드화하는 방식으로, 미국 총무청(General ServicesAdministration)이 공공건축물 설계규정문서에 대해 이를 적용하여 법규 자동검토 시스템을구축한 것이 대표적 사례이다 (Eastman et al., 2009). 노르웨이 공공건설 및 부동산관리국(Statsbygg) 역시 건축 기준을 코드화한 법규 검토 체계를 구현하였으나, 전문가의수작업에 의존하는 고비용 구조와 법령 개정 시 재구축의 어려움으로 인해 확장성에 본질적한계가 존재함이 지적되었다 (Eastman et al., 2009; Salama & El-Cohary, 2016).

국내에서도 건축법, 건설기술진흥법, 산업안전보건법 등 건설 관계 법규의 복잡성과 빈번한개정으로 인해 수작업 법규 검토의 비효율성 문제가 지속적으로 제기되어 왔으며, 특히 도시하수도공사와 같이 환경 관련 법규, 안전·보건 관련 법규, 교통 및 도로 관련 법규, 그리고 소방 관련법규 등 다수의 이종(異種) 법규가 동시에 적용되는 복합 공종에서는 법규 준수 여부를 통합적으로검토하는 자동화 체계의 필요성이 더욱 크게 부각된다.

제 2 항 온톨로지 기반 법규 자동검토 연구

규칙 기반 방식의 한계를 극복하기 위해 건설기준문서를 컴퓨터가 처리할 수 있는 형식으로구조화하는 온톨로지 기반 접근법이 활발히 연구되어 왔다. 이 방향의 연구들은 OWL(OntologyWeb Language)을 기반으로 온톨로지를 구축하여 설계 변수 간의 의미적 관계를 나타내고, 설계규정을 SWRL 규칙으로 변환하는 방식을 사용하였다 (Zhong et al., 2022; Zhong et al., 2018;Lal and Gunaydin, 2017). 이를 통해 건설기준문서를 그래프 형태로 구조화하고, 별도의 추론엔진을 통해 법규 검토를 수행할 수 있게 되었다.

특히 Doukari et al. (2022)은 건설 규정 준수 자동검토를 위한 smartNorms4BIM 프레임워크를제안하였는데, 이 연구에서는 제어 자연어(controlled natural language)를 활용하여 법령을온톨로지의 클래스 정의로 변환하고, OWL 2 표준을 통해 건설 규정을 형식적으로 명세화한 후,IFC(Industry Foundation Classes) 기반 BIM 데이터를 온톨로지 인스턴스로 적재하여 법규준수 여부를 자동 검토하는 체계를 구현하였다. 또한 BIM 모델 품질 기준에 대한 자동 준수검토 연구(Automation in Construction, 2024)에서는 BIM 모델의 복잡성과 기준 문서의 텍스트표현 방식 간의 간극을 온톨로지를 통해 의미적으로 연결함으로써 자동 검토의 신뢰도를 높이고자하였다.

이러한 온톨로지 기반 접근법은 지식의 구조화·형식화 측면에서 높은 정확성을 확보할 수있다는 장점이 있으나, 온톨로지 구축 과정에서 여전히 전문가의 수작업이 다수 요구되고, 방대한법령 체계를 완전히 온톨로지로 변환하는 데 소요되는 노력과 비용이 크다는 한계가 존재한다.

제 3 항 딥러닝 및 자연어처리 기반 법규 자동검토 연구

온톨로지 기반 방식의 한계를 극복하기 위해 딥러닝(deep learning) 및 자연어처리(NLP)기술을 법규 자동검토에 적용하는 연구들이 등장하였다. 이 접근법은 법령 텍스트를 컴퓨터가직접 처리하여 법규 검토에 필요한 의미 정보를 추출하는 방식으로, 전문가의 수작업을 최소화할수 있다는 점에서 주목받아 왔다. Zhang and El-Gohary (2023)는 트랜스포머 구조를 활용하여법령 언어와 BIM 객체 간의 의미적 정렬(semantic alignment)을 수행하는 방법론을 검증하고,평균 84.3%의 정확도를 달성함을 보고하였다.

Xue and Zhang (2022)은 이종(heterogeneous) 온톨로지의 의미적 정렬 문제를 해결하기 위해BERT 기반 지능형 프레임워크를 제안하였으며, IFC 건물 모델의 자동 준수 검토에 적용하여복잡한 다층 법령 언어를 해석하고 규정 준수 여부를 자동 판단하는 시스템을 구현하였다 (Xueet al., 2024). 그러나 이러한 딥러닝 기반 방법들도 대규모 주석 데이터셋의 구축 필요성,중첩 조항과 조건문이 포함된 복잡한 법령 텍스트 처리의 어려움 등 현실적 한계를 내포하고 있다.

제 4 항 LLM 기반 법규 자동검토 연구의 최근 동향

최근 GPT 계열의 대형 언어 모델(Large Language Model, LLM)이 개발되면서 비정형 텍스트데이터로부터 사용자의 법규 검토 요구를 분석하여 법규 자동검토를 수행하는 연구들이 수행되고있다. Liu et al. (2023)은 프롬프트 엔지니어링을 활용하여 GPT-3 기반의 건축 설계 규정자동 준수 검토 방법을 제시하였으며, 적은 레이블 데이터만으로도 법규 언어의 이해와 준수 여부판단이 가능함을 실증하였다. 또한 Liu et al. (2024)은 BIM 기반 자동 준수 검토에 LLM과딥러닝, 온톨로지를 통합하는 프레임워크를 제안하여 복잡한 중첩 조항 및 조건문 처리에 있어기존 NLP 방식 대비 향상된 성능을 보고하였다 (Buildings, 2024).

LLM 기반의 접근은 비정형 법령 텍스트를 유연하게 처리하고, 소량의 레이블 데이터만으로도높은 이해도를 발휘하는 장점을 지닌다. 그러나 LLM 기반 법규 자동검토는 건설기준문서 내부의개념 간 의미적 관계를 완전히 이해하지 못하는 경우 규정 해석의 신뢰성을 확보하는 데 한계가존재하며 (Saka et al., 2022), 특히 지식 그래프와의 결합을 통해 정형적 법규 지식 구조를보완하는 방향의 연구가 진행되고 있다 (Chen & Bao, 2024; Chen et al., 2024; Jiang etal., 2022).

제 5 항 도시하수도 공사 분야 법규 자동검토의 연구 공백

위에서 살펴본 바와 같이, 건설 분야 법규 자동검토에 관한 선행연구들은 주로 건축 설계 단계의건축법 기반 공간 규정 검토, 구조 안전 기준 검토, 또는 BIM 모델의 형식 적합성 검토에 집중되어있으며, 설계 및 시공 단계에서 복잡하게 얽혀 있는 다수의 법령을 통합적으로 검토하는 체계에관한 연구는 매우 미흡한 실정이다.

특히 도시하수도 공사 현장에는 안전·보건 관련 법규(산업안전보건법, 산업안전보건기준에 관한규칙, 중대재해 처벌 등에 관한 법률), 건설 관련 법규(건설기술진흥법, 건설산업기본법, 건설기계관리법), 환경 관련 법규(환경정책기본법, 환경영향평가법, 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률,하수도법, 폐기물관리법, 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률), 도로 및 교통 관련 법규(도로법,도로교통법, 교통안전법), 소방 관련 법규(소방기본법, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한법률), 그리고 재난관리 관련 법규(재난 및 안전관리 기본법) 등 다수의 이종 법규가 동시에 적용된다. 이처럼 복수의 이종 법규가 중첩 적용되는 현장 공종의 특성을 반영하여, 공정 단계별 법규준수 여부를 실시간으로 추론하고 위반 사항을 즉각 탐지하는 온톨로지 기반 통합 법규 자동검토체계에 관한 연구는 현재까지 수행된 바 없다.

따라서 본 연구는 이러한 연구 공백을 메우기 위해 도시하수도 공사 현장에 적용되는 법규 체계를카테고리별로 정형화된 온톨로지 지식 구조로 구축하고, SPARQL 기반 실시간 위험추론 엔진과연동하여 공정 진행에 따른 법규 준수 여부를 자동으로 판단하는 지능형 안전모니터링 시스템을구축하고자 한다.

제 2 절 온톨로지(Ontology)개념 및 지식표현

1) 온톨로지의 정의 및 구성 체계

온톨로지(Ontology)란 특정 지식 도메인 내에서 사용되는 개념 및 용어들을 체계적으로 분류하고, 이들 간의 내재된 의미적·계층적 관계를 컴퓨터가 처리할 수 있도록 명시적으로 규정하는 기술 구조체이다(Gruber, 1993). 기계 가독형(Machine-readable) 지식 표현을 목적으로 하는 온톨로지는 공통의 속성을 공유하는 개체들의 집합인 클래스(Class)와, 해당 클래스에 매핑되는 실질적 객체인 인스턴스(Instance)의 정의로부터 출발한다.

서술논리(Description Logic) 체계 하에서 온톨로지의 지식 베이스는 개념적 구조를 정의하는 TBox(Terminology Box), 용어 간의 관계 및 속성을 규정하는 RBox(Role Box), 그리고 구체적인 인스턴스의 속성과 사실관계를 적재하는 ABox(Assertion Box)의 세 가지 영역으로 구분되어 구조화된다(장인호, 2013). 초기 연구들은 주로 이러한 구조적 문헌 정리를 바탕으로 도메인 지식을 사전식으로 명세하는 서술적 고찰에 집중하였으나(배지영, 조미숙, 2016), 최근에는 핵심 키워드와 클러스터링을 활용한 계량서지분석 및 선별 기준 기반의 체계적 고찰을 통해 도메인 모델의 신뢰성을 확보하는 방향으로 고도화되고 있다.

2) 온톨로지 표현 언어 및 저작 도구

의미론적 지식 표현을 정형화하기 위해 세계웹표준화기구(W3C)를 중심으로 다양한 프레임워크와 프로그래밍 라이브러리가 개발되었다. 대표적인 지식 표현 표준인 RDF(Resource Description Framework)는 웹상의 자원과 관계를 기계가 판독할 수 있도록 주어(Subject), 서술어(Predicate), 목적어(Object) 형태의 삼중항(Triple) 그래프 구조로 표현한다(McGuinness & Van Harmelen, 2004). 조대웅과 김명호(2021)는 법령 체계의 의미 표현을 위해 이러한 RDF/OWL 구조를 도입하여 상·하위 규칙의 기계 해석 가능성을 증명한 바 있다.

OWL(Web Ontology Language)은 RDF의 단순한 삼중항 구조를 넘어, 클래스 간의 풍부한 논리적 제약 조건과 계층적 연산 기능을 제공하는 상위 지식 표현 언어이다(Gruber, 1993). 박정대와 김진욱(2009)은 상호운용성 확보를 목적으로 IFC 기반의 건축 프로덕트 모델을 OWL 프레임워크로 변환하여 이질적 데이터 간의 의미적 융합을 달성하였다. 이러한 RDF/OWL 기반의 지식 모델링을 수행하기 위한 대표적인 표준 저작 도구로는 스탠퍼드 대학교에서 개발한 Protégé가 활용된다(Musen, 2015). 김은경과 김용기(2017)의 연구에서 나타나듯, Protégé는 도메인 클래스와 관계를 시각적으로 설계하고 인스턴스를 관리할 수 있는 최적의 환경을 제공한다.

3) 지식 질의 및 추론 메커니즘

구축된 온톨로지 지식베이스의 실효성을 검증하고 원하는 의미 정보를 추출하기 위해서는 SPARQL 및 DL Query의 적용이 필수적이다. SPARQL은 시맨틱 웹 환경에 특화된 온톨로지 전용 질의 언어로, 단순 키워드 매칭을 넘어 복잡한 의미 연계 질의를 수행한다(김대현, 권준희, 2007). 이희우 등(2023)은 신한옥 시공기술정보 온톨로지 검증에 SPARQL Query를 도입하여 역량 질문(Competency Questions)에 대한 시스템의 기능성을 평가하였으며, 호빌라이 등(2020)은 교량 점검 데이터 관리 모델에 이를 적용하여 현장 운영 지원 인터페이스의 타당성을 입증하였다. 또한, 오성균과 김병곤(2012)의 연구에서는 정보 검색의 정확도를 향상하기 위한 의미 기반 검색 엔진의 가능성을 제시하였다.

온톨로지의 핵심적 가치는 명시적으로 정의되지 않은 숨은 지식을 도출하는 자동 추론(Reasoning) 기능에 있다. 컴퓨터 엔진을 통한 일관성 검사(Consistency Check)는 지식 구조의 논리적 정합성을 확인하는 기반이 된다. 그러나 정형화된 OWL 표기법만으로는 현장의 동적이고 복잡한 규칙을 모두 표현하는 데 한계가 존재하므로, 조건-결론($\text{Antecedent} \rightarrow \text{Consequent}$) 형태의 인과적 규칙을 정의할 수 있는 SWRL(Semantic Web Rule Language)이 상호 보완적으로 적용된다(Horrocks et al., 2004). 노경현과 이금석(2019)은 자동차 기능안전 위험평가에 온톨로지와 SWRL 규칙을 결합하여 위험 판정의 자동화를 구현하였고, 문현정 등(2010)은 SWRL과 Racer 추론기를 연동하여 객체 간의 암묵적 관계를 도출하였다.

4) 건설 및 안전 관리 분야로의 응용 동향

최근 건설 도메인에서의 온톨로지 연구는 단순한 개념 사전을 구축하는 단계를 넘어, 이기종 데이터 통합 및 실시간 의사결정을 지원하는 하이브리드 지식 모델로 진화하고 있다(Zheng et al., 2021). 특히 안전 관리 분야에서는 자동 안전점검과 실시간 위험 추론을 위해 BIM 모델, 센서 스트리밍 데이터, 정적 안전 보건 법령을 온톨로지 상에서 동적으로 통합하는 시도가 확산되는 추세이다(Gao et al., 2024).

Li 등(2022)은 지하철 공사 현장의 자동 안전점검을 구현하기 위해 BIM 환경과 시맨틱 웹 기술을 결합하여 실시간 위험 요인 추론의 실무 적용성을 입증하였다. 또한, She 등(2024)은 고위험 분할 공정을 대상으로 위험 기반 안전 관리 온톨로지 프레임워크를 제안하여 의사결정 지원 체계를 고도화하였다. 공정 생산 관리 측면에서는 Farghaly 등(2024)이 개발한 'cSite 온톨로지'가 대표적이며, 작업자의 위치, 활동, 관련 문서를 유기적으로 연결함으로써 관제 대시보드를 통한 시각화된 지능형 현장 운영 지원 시스템으로의 발전 가능성을 보여주고 있다.

제 3  절 인간 인지-행동 메커니즘 기반의 안전관리 모델

제 1 항 휴먼에러의 개념과 인지-행동 4단계 메커니즘

휴먼에러(Human Error)란 인간의 행위가 허용된 범위를 벗어남으로써 의도하지 않은 결과를 초래하는 현상으로 정의된다(Reason, 1990). 일본 후생노동성(2022)은 휴먼에러를 "인식한다 → 판단한다 → 행동한다 → 기억한다 의 4가지 인지·행동 기능이 적절하게 작동하지 않을 때 발생하는 현상으로 규정하고 있다. 이 4단계 메커니즘에서 발생하는 오류는 각각 인지 에러, 판단 에러, 행동 에러, 기억 에러로 유형화되며, 이들이 복합적으로 연쇄 작용하여 사고로 이어진다는 점에서 건설현장 안전관리의 핵심 분석 단위가 된다.

Rasmussen(1983)은 인간의 인지적 행동을 숙련 기반(Skill-based), 규칙 기반(Rule-based), 지식 기반(Knowledge-based)의 3단계 SRK 모형으로 분류하였으며, 각 단계에서 발생하는 오류의 성격이 상이함을 밝혔다. 숙련 기반 수준에서는 자동화된 행동 오류가, 규칙 기반 수준에서는 상황 판단의 오류가, 지식 기반 수준에서는 복잡한 문제 해결 과정에서의 인지적 오류가 주로 발생한다(Rasmussen, 1983; Reason, 1990). 이 이론적 체계는 건설현장에서 관리자와 근로자 각각이 경험하는 휴먼에러의 유형이 역할·경험·업무 특성에 따라 구조적으로 상이함을 이해하는 데 있어 핵심적 이론 기반을 제공한다.

건설현장 사고의 90%가 휴먼에러에 의해 발생하며, 건설공학 사고의 88%는 인간의 불안전 행동을 수반한다는 연구 결과는 건설 분야에서 휴먼에러 관리의 절대적 중요성을 방증한다. 이러한 맥락에서 근로자의 불안전 행동은 인지 실패(cognitive failure)의 외현적 표출로 이해되며, 인지 과정의 어떤 단계에서 오류가 발생하는가를 정확히 진단하는 것이 효과적 안전관리 개입의 전제조건이 된다.

제 2 항 4단계 메커니즘의 온톨로지 연계와 본 연구의 적용

본 연구에서는 일본 후생노동성(2022)의 인지-행동 4단계 메커니즘인 [인식(Perception) → 판단(Judgment) → 행동(Action) → 기억(Memory)]구조를 건설안전 도메인 온톨로지의 핵심 스키마(schema)로 채택한다. 이 4단계는 각각 온톨로지의 노드(node) 단위로 구조화되어, 관리자와 근로자 각각의 역할 수준에서 발생하는 에러 유형이 어느 단계의 인지·행동 실패에 기인하는지를 추론 가능한 형태로 지식화한다.

구체적으로, SWRL 추론 규칙은 현장의 ISI 등급 변화 신호와 연동하여 어느 단계의 에러 위험이 높은지를 자동으로 판단하고, 해당 에러 유형에 적합한 법령 근거 기반 안전조치를 실시간으로 생성하는 데 활용된다. 이는 기존의 정적 체크리스트 방식의 안전관리를 넘어, 공정 단계별 인지-행동 에러 패턴을 동적으로 추론하는 지능형 안전관리 패러다임으로의 전환을 실현하는 핵심 이론적 기반이 된다.

제 3 항  위험감수성의 개념 및 하위요인 체계

4단계 인지-행동 메커니즘이 휴먼에러의 발생 경로를 설명하는 이론적 틀이라면, 위험감수성(Risk Sensitivity)은 그 메커니즘의 각 단계가 어떠한 개인적 성향과 인지적 특성에 의해 조절되는가를 설명하는 보완적 구성 개념이다. 즉, 인식 단계에서의 위험 감지 능력, 판단 단계에서의 의사결정 성향, 행동 단계에서의 실행 특성, 기억 단계에서의 경험 축적 방식은 모두 개인의 위험감수성 수준과 긴밀하게 연동된다.

일본 후생노동성(2013)은 위험감수성을 "어떤 상황이 위험한지, 그리고 어떤 조건에서 위험이 발생하는지를 직관적으로 인식하고, 그 위험의 강도와 발생 가능성을 민감하게 인지할 수 있는 능력"으로 정의하고 있다(Park et al., 2025에서 재인용). 이는 위험감수성이 단순한 위험 회피 성향이 아니라, 위험에 대한 인지·판단·수용·대응의 총체적 능력 체계임을 의미한다. Moon(2020)은 위험감수성을 위험 회피와 민감도의 허용 성향으로 설명하였으며, 이는 건설현장에서 개인마다 위험을 인식하고 대처하는 방식이 상이하게 나타나는 실증적 현실을 반영한다(Moon, 2024).

신승하(2022)는 건설현장 근로자를 대상으로 감성안전 및 위험감수성 척도를 개발하고, 위험감수성의 하위요인을 민감성(Sensitivity), 둔감성(Insensitivity), 회피성(Avoidance), 감행성(Adventurousness)의 네 가지로 구조화하였다. 이 척도는 근로자가 위험 상황을 인식하고 이에 대응하는 방식에 대한 인지적 경향성을 평가하기 위해 구성된 것으로, 각 하위요인의 내용은 다음과 같다.

민감성은 잠재적 위험을 감지하는 능력, 위험 상태를 판별하는 능력, 위험 예방의 감지 수준 등을 포함하는 요인으로, 인지-행동 메커니즘의 인식(Perception) 단계와 직접적으로 대응한다. 민감성이 높은 근로자는 현장의 위험 신호를 조기에 감지하여 판단 및 행동 단계로의 에러 연쇄를 사전에 차단하는 보호 기제로 작용한다. Moon(2024)의 연구에서 위험감수성 민감성과 회피성이 안전행동에 대해 55.9%, 불안전행동에 대해 59.2%의 설명력을 보인 결과는 민감성이 안전행동의 핵심 예측변인임을 실증적으로 뒷받침한다.

둔감성은 위험 상태에 대한 둔감 수준, 위험 예방에 대한 낮은 인식 수준, 경직된 위험 파악 방식 등을 반영하는 요인이다. 둔감성이 높은 근로자는 위험 신호가 존재하더라도 이를 인식 단계에서 포착하지 못하는 인지 에러에 노출될 가능성이 높으며, 이는 이후의 판단·행동 단계에서의 연쇄적 오류로 이어지는 위험 경로를 형성한다. Nakauki et al.(1990)은 위험감수 능력이 낮은 경우 불안정한 행동이 나타날 가능성이 크며, 이러한 불안정한 행동을 유발하는 주요 요인이 무의식적인 잠재적 태도와 밀접하게 관련됨을 지적한 바 있다(Park et al., 2025에서 재인용).

회피성은 위험을 저감하는 수단을 발휘하는 능력, 위험 수용성 판단 능력, 위험통찰력 수준, 위험 상태 조절 능력 등을 포괄하는 요인으로, 판단(Judgment) 단계에서의 의사결정 특성과 긴밀히 연동된다. 회피성이 적절한 수준으로 유지될 때 안전행동이 증가하나, 회피성이 과도하게 강조될 경우 오히려 안전하지 않은 선택을 초래하는 역설적 결과가 발생할 수 있다(Moon, 2024). 이는 회피성의 적정 수준 관리가 판단 단계의 에러 예방에 있어 중요한 개입 지점임을 시사한다.

감행성은 임의 행동 수준, 위험 대처 방식, 의도적 위험 행동 수준, 작업지시 이행 수준 등을 포함하는 요인으로, 행동(Action) 단계와 의도적 에러(あえて型) 유형과 직결된다. 감행성이 높은 근로자는 위험 상황을 충분히 인지하고 있음에도 의도적으로 불안전 행동을 선택하는 경향을 보이며, 이는 일본 후생노동성(2022)이 규정한 "규칙을 알면서도 지키지 않는 의도적 에러"와 구조적으로 일치한다. Park et al.(2025)의 연구에서 감행성이 안전행동에 통계적으로 유의미한 영향을 미치지 않은 반면, 민감성과 회피성이 안전행동 촉진에 유의미한 정(+)의 효과를 보인 결과는 감행성이 안전문화의 질적 수준과 조직적 압박 구조에 의해 조절되는 복합적 변수임을 시사한다.

제 3 항  위험감수성의 온톨로지 스키마 연계

본 연구에서는 신승하(2022), 문유미(2024), 박정옥(2025)의 위험감수성 4개 하위요인을 인지-행동 4단계 메커니즘의 각 노드와 연계하여, 도시하수도 공사 현장에 특화된 위험감수성 온톨로지 스키마를 구성한다. 구체적인 연계 구조는 다음표2.1과 같다.

<도표2.1>위험감수성과 휴먼에러

| 위험감수성 하위요인 | 연계 인지-행동 단계 | 온톨로지 노드 역할 |
| --- | --- | --- |
| 민감성 (Sensitivity) | 인식 (Perception) | 위험 감지 노드 — 위험 신호 포착 여부 추론 |
| 둔감성 (Insensitivity) | 인식 (Perception) | 인식 에러 위험 노드 — 미감지 위험 경보 생성 |
| 회피성 (Avoidance) | 판단 (Judgment) | 의사결정 안전성 노드 — 적정 회피 수준 판단 |
| 감행성 (Adventurousness) | 행동 (Action) | 의도적 에러 위험 노드 — 안전문화 결핍 신호 감지 |

이와 같은 연계 구조를 통해 RSCI(위험감수성 지수)는 단순한 설문 기반 수치가 아닌, 온톨로지 추론 엔진 내에서 공정 단계별 위험 특성에 따라 동적으로 갱신되는 실시간 추론 변수로 기능한다. SWRL 추론 규칙은 현장 데이터와 결합하여 특정 공종(예: 굴착 공정, 관로 설치 공정)에서 어느 위험감수성 요인의 이상 신호가 감지되는지를 자동으로 분류하고, ISI 산출 과정에서 해당 요인에 가중치를 부여함으로써 현장 맞춤형 안전지수 산출을 가능하게 한다.

결론적으로, 일본 후생노동성(2022)의 4단계 인지-행동 메커니즘과 신승하(2022)의 위험감수성 4요인 체계는 본 연구의 온톨로지 기반 지능형 안전모니터링 시스템에서 이론적·실증적 토대를 공동으로 형성하며, 이 두 이론의 통합적 활용은 건설현장 휴먼에러를 발생 경로와 개인 성향의 양 측면에서 동시에 추론하고 예방하는 지식 기반 안전관리 체계를 실현하는 핵심 근거가 된다.

제 4  절  선행연구 고찰 및 본 연구의 차별성

제 1 항 시맨틱 웹과 온톨로지 선행연구분석

건설 분야에서 온톨로지 기술을 활용한 선행연구조사는 연구의 지향점과 목적에 따라 다양한 방식으로 수행되어 왔다. 초기 연구들은 주로 건설 정보의 의미 기반 검색과 지식의 재사용성을 확보하기 위해 개념 간의 관계를 체계화하고 도메인 지식을 구조화하는 데 초점을 두었다(Zhong et al., 2018). 이러한 시도들은 개방형 BIM 표준인 IFC(Industry Foundation Classes) 기반의 건축 모델을 OWL 구조로 표현함으로써, 기존의 이질적인 CAD, GIS, BIM 데이터를 의미론적으로 연결하는 방향으로 발전하였다(Zhong et al., 2018).

1) 온톨로지 구축 및 표현 분야

온톨로지의 구축과 표현 기술 측면에서 이희우 등(2023)의 연구는 Protégé 저작 도구를 활용하여 도메인 온톨로지를 설계하고, SPARQL 질의를 통해 유효성을 검증한 뒤 OWL 표준 언어로 지식을 공개한 대표적인 선례를 제시한다. BIM 환경에서의 환경 모니터링 및 안전 준수점검을 수행한 Zhong 등(2018)의 연구는 BIM 모델 데이터와 센서 스트리밍 데이터, 그리고 정적 규정 정보를 RDF/OWL 구조상에서 유기적으로 통합하고, SWRL 및 SPARQL 기반의 규칙을 통해 자동화된 검업을 구현함으로써 의미 기반 정보 표현의 전형을 정립하였다. 또한 Krijnen과 Beetz(2018)는 ifcOWL 기반의 SPARQL 질의 엔진 연구를 통해 대규모 바이너리 포맷의 IFC 데이터를 RDF/OWL 구조로 변환하여 지식 검색의 연산 효율성과 확장성을 확보하는 방안을 증명하였다.

2) 안전 추론 및 위험 지식베이스 분야

안전 관리 도메인에 온톨로지를 접목하여 규칙 기반 위험 판정을 시도한 연구들 또한 활발히 진행되었다. Li 등(2022)은 지하철 공사 안전점검 연구를 통해 BIM 모델과 현장 센서 데이터를 온톨로지로 통합하고, 자연어 형태로 기술된 텍스트 기반 안전 규정을 기계 가독형 SPARQL 점검 규칙으로 변환하여 실시간 자동 안전점검 체계를 구현하였다. 이와 더불어 Johansen 등(2023)은 건설 안전용 4D BIM 벤치마크 및 안전 온톨로지 연구를 수행하여 현장의 주요 사고 유형을 중심으로 위험 온톨로지를 세분화하고, 설계 단계의 안전성 검토(PtD/P) 맥락에서 활용 가능한 안전 추론의 기준 모델을 정립하였다. 또한 Xu 등(2019)은 녹색건설 평가 연구에서 OWL Axiom과 SWRL 규칙, 그리고 Drools 추론 엔진을 하이브리드 방식으로 결합하여 평가 항목별 안전·보건 점수를 자동 산출하는 알고리즘 최적화 및 규칙 기반 추론 시스템의 설계 원리를 제시하였다.

3) BIM·센서·RTLS 기반 실시간 모니터링 분야

현장의 동적 데이터를 수집하고 실시간 감시 체계를 구축하기 위한 기술 융합 연구도 다각도로 모색되었다. Zhong 등(2018)이 제안한 BIM 기반 환경 모니터링 체계는 IoT 센서 정보와 규정 한계치를 실시간으로 결합하여 준수 여부를 자동 점검함으로써 온톨로지 기반 실시간 안전 관제의 직접적인 기술적 모태가 되었다. Soltanmohammadlou 등(2019)은 실시간 위치추적 시스템(RTLS)과 건설 안전의 상관관계를 다룬 문헌고찰 연구를 통해 현장 내 위치 기반 안전관리의 적용 가능성과 무선 통신 환경에서의 기술적 한계를 체계적으로 정리하여 실시간 모니터링 연구의 이론적 인프라를 제공하였다. 이에 기반하여 문성우 등(2023)은 웨어러블 센서 기반의 작업자 위치추적 기술과 BIM 모델을 연계함으로써 현장 내 고위험 구역 접근을 실시간으로 통제하고 관리하는 안전 모니터링 기술을 구체화하였다. 아울러 Wu 등(2021)은 도시철도 공사 안전위험 플랫폼 연구를 통해 IoT 센서 데이터, 3D 시각화 기술, 그리고 인공지능 기반의 위험 예측 모델을 결합한 통합형 플랫폼을 구축하여 현장 위험 감시 및 다단계 경보 체계의 실무 적용성을 입증하였다.

4) 대시보드 및 의사결정 지원 분야

추론된 위험 정보를 사용자가 직관적으로 인지하고 대응할 수 있도록 지원하는 가시화 연구 분야 또한 스마트 건설안전의 핵심 축을 이룬다. Farghaly 등(2024)이 제안한 cSite 온톨로지 연구는 현장 인력의 위치, 작업 활동, 관련 행정 문서 정보를 의미론적으로 통합하고, SPARQL 질의 결과와 인터랙티브 웹 대시보드를 연동함으로써 현장 관리자 중심의 운영 시각화 시스템을 구현하였다. 김한얼과 임형철(2024)은 소규모 건설 현장의 위험성평가를 바탕으로 한 안전인지 모델 연구에서 DWM1000 기반의 정밀 위치 측정 기술과 안전 기후 지수(Safety Climate Index)를 융합하여 현장 위험 수준을 정량적으로 수치화하였으며, 이를 통해 위험도 점수화에 따른 경고 우선순위 설정 프로세스를 체계화하였다. 또한 Gao 등(2024)은 전력망 건설 기계화 계획 연구를 통해 거대언어모델(LLM)을 활용한 비정형 데이터의 구조화 기법과 SWRL 규칙 기반의 자동 평가 매커니즘을 적용하여 지능형 의사결정 지원 기술의 최신 발전 방향을 보여주었다.

따라서, 기존 선행연구들은 온톨로지 구축 및 의미 기반 정보 표현을 통해 지식구조의 정보학적 기반을 공고히 하였으며(Zhong et al., 2018; Farghaly et al., 2024; 이희우 등, 2023; Krijnen & Beetz, 2018), 안전 추론 알고리즘과 규칙 기반 위험 판정을 통해 정밀한 위험 지식베이스의 구축 방향을 선도하였다(Li et al., 2022; Xu et al., 2019; Johansen et al., 2023). 아울러 BIM, 센서, RTLS 등 이기종 모니터링 기술의 시맨틱 통합을 통해 실시간 현장 감찰 및 위험 정보 스트리밍 데이터 수집의 기술적 타당성을 입증하였다(Zhong et al., 2018; 문성우 등, 2023; Wu et al., 2021; Soltanmohammadlou et al., 2019). 최종적으로 대시보드 및 의사결정 지원 연구들은 정량화된 위험 정보의 지능형 가시화와 행정 운영 시스템과의 연동 가능성을 명시함으로써, 본 연구가 지향하는 통합형 스마트 건설안전·보건 관리 시스템의 논리적·기술적 기반을 형성하고 있다. 구체적인 분류 체계 및 매칭 결과는 <표 2.1>과 같다.

<표2.1> 온톨로지 선행연구 분석

| 분류축 | 세부항목 | 대표 소프트웨어/기법 | 대표 연구 흐름 | 매칭 참고문헌 (인용 표기) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 조사 방법 | 서술적 문헌고찰 | 문헌 정리 | 개념 정의, 연구범주 도출 | (Manzoor et al., 2025) |
|  | 체계적 문헌고찰 | PRISMA, 선별 기준 기반 리뷰 | 선행연구 정제, 비교분석 | (Manzoor et al., 2025; Zoleykani et al., 2023) |
|  | 계량서지분석 | 키워드 분석, 클러스터링 | 연구동향 시각화 | (Zoleykani et al., 2023) |
|  | 사례기반 비교분석 | 프로젝트 사례 비교 | 적용성·한계 도출 | (Zhong et al., 2018; Li et al., 2022; Farghaly et al., 2024) |
| 구축 도구 | 온톨로지 편집 | Protégé | 클래스·관계 설계 | (Liu et al., 2016; Xu et al., 2019; Farghaly et al., 2024) |
|  | 지식표현 | OWL, RDF | 의미모델 표현 | (Krijnen & Beetz, 2018; Zhong et al., 2018; Xu et al., 2019) |
|  | 질의/검증 | SPARQL, DL Query | 검색·추론 검증 | (Krijnen & Beetz, 2018; Farghaly et al., 2024; Li et al., 2022) |
| 학습 방식 | 규칙기반 | SWRL, 전문가 규칙 | 명시지식 형식화 | (Liu et al., 2016; Xu et al., 2019; Li et al., 2022) |
|  | 문헌추출기반 | 키워드 추출, 개념정제 | 비정형 지식 구조화 | (Manzoor et al., 2025; Zhong et al., 2018) |
|  | 기계학습기반 | 분류·탐지 모델 연계 | 센서/영상 데이터 의미화 | (문성우 등, 2023; Wu et al., 2021) |
|  | 하이브리드 | 전문가+AI+온톨로지 | 자동화와 해석가능성 병행 | (Gao et al., 2024; 문성우 등, 2023; Wu et al., 2021) |
| 응용 분야 | 건설정보 검색 | 검색 추천, 의미검색 | 지식 재사용성 향상 | (Farghaly et al., 2024; Krijnen & Beetz, 2018) |
|  | BIM/IFC 통합 | BIM-ontology mapping | 객체-지식 연계 | (Zhong et al., 2018; Krijnen & Beetz, 2018; Rodrigues et al., 2021) |
|  | 안전관리·위험평가 | 위험온톨로지, 규칙추론 | 위험 시나리오 판정 | (Li et al., 2022; Johansen et al., 2023; Xu et al., 2019) |
|  | 공정·생산관리 | 현장상황 모델링 | 작업 흐름·자원관리 | (Farghaly et al., 2024; Wu et al., 2021) |
|  | 유지관리·점검데이터 | 점검 ontology, 자산관리 | 시맨틱 데이터 통합 | (Zhong et al., 2018; Maack et al., 1996) |
| 검증 방식 | 사례연구 | 파일럿 적용 | 현장 적합성 확인 | (Zhong et al., 2018; Li et al., 2022; Farghaly et al., 2024; Xu et al., 2019) |
|  | SPARQL 질의 검증 | 질의응답 테스트 | 검색 정확도 검증 | (Krijnen & Beetz, 2018; Farghaly et al., 2024; Li et al., 2022) |
|  | 추론 일관성 검사 | reasoner 사용 | 논리적 정합성 확인 | (Liu et al., 2016; Xu et al., 2019; Soltanmohammadlou et al., 2019) |
|  | 전문가 평가 | 현장전문가 검토 | 실무 타당성 확인 | (Gao et al., 2024; Farghaly et al., 2024; Xu et al., 2019) |

제 2 항 본 연구와의 차별성

본 연구에서 제안하는 온톨로지 기반 실시간 공정위험 추론 및 지능형 안전 모니터링 시스템의 학술적 포지셔닝을 명확히 하고, 기존 연구들과의 기술적 격차(Research Gap)를 식별하기 위해 핵심 연구 테마별 매트릭스 분석을 실시하였다. 선행연구들은 크게 (1) 지식 표현 및 안전 추론, (2) 센서 및 공간 상황인식, (3) 지능형 영상 탐지, (4) 지수화 및 시각화, (5) 최신 융합 기술 트렌드의 5가지 범주로 분류되었으며, 각 연구의 접근 방법과 한계점을 분석한 결과는 아래 표와 같다.

매트릭스 분석을 통해 도출된 기존 선행연구들의 핵심적 한계점과 이를 극복하기 위한 본 연구의 차별성은 다음과 같이 4가지 관점으로 요약된다.

첫째, 정적 지식 모델에서 동적 맥락 중심적(Context-aware) 추론으로의 전환

기존의 안전 온톨로지 및 지식베이스 연구(이희우 등, 2023; Liu et al., 2016; Xu et al., 2019; Li et al., 2022)는 법령이나 지침을 컴퓨터가 이해할 수 있는 논리 구조로 자산화하는 데 크게 기여하였다. 그러나 이러한 연구들은 정형화된 지식의 검증과 질의(Query) 단계에 머물러 있어, 시시각각 변화하는 건설현장의 동적인 공정 환경과 실시간으로 연동되지 못한다는 한계를 지닌다. 반면, 본 연구는 구축된 건설안전 법령 라이브러리를 실시간 4D 공정 데이터 및 현장 환경 변수와 동적으로 결합함으로써, "특정 시간, 특정 공간, 특정 공정 맥락"에 맞춤화된 실시간 위험 추론을 수행한다는 점에서 정적 지식 표현 연구들과 명확한 차별성을 보인다.

둘째, GAN(Generative Adversarial Network) 기반 시나리오 증강을 통한 데이터 희소성 극복

건설 안전 분야의 고질적인 문제 중 하나는 AI 모델 학습을 위한 중대재해 데이터의 부족(Data Scarcity) 현상이다. 기존의 센서 및 비전 기반 연구들(문성우 등, 2023; Wu et al., 2021; Soltanmohammadlou et al., 2019)은 오직 '기존에 발생한 데이터'나 '현재 카메라에 포착된 이벤트'만을 분석 대상으로 삼았다. 본 연구는 엑셀 형태로 축적된 비정형 재해사례 텍스트를 기계학습이 가능한 벡터 공간으로 임베딩한 후, GAN 알고리즘을 통해 현장 맥락별 가상 재해 시나리오를 대량으로 생성·증강(Augmentation)하는 메커니즘을 도입한다. 이는 아직 발생하지 않은 잠재적 복합 위험(What-If 시나리오)을 선제적으로 예측하는 독창적인 방법론적 강점을 가진다.(차후진행)

셋째, 단순 객체 탐지를 초월한 의미론적(Semantic) 비전-센서 데이터의 융합

CCTV 및 비전 AI를 활용한 선행연구들(문성우 등, 2023; Wu et al., 2021)은 안전모 미착용이나 위험구역 침입과 같은 단편적인 물리적 현상을 탐지하는 데 탁월한 성능을 보였으나, 해당 행동이 일어난 구조적 맥락을 파악하지는 못했다. 본 연구는 센서 및 비전 기술이 수집한 실시간 이벤트를 온톨로지의 동적 인스턴스(Instance)로 실시간 흡수시킨다. 이를 통해 시스템은 단순한 공간 침범을 넘어, 해당 작업자의 누적 작업 시간, 현재 공정의 법적 위험도 등을 종합적으로 고려한 '의미론적 위험 판정'을 내릴 수 있게 된다.

넷째, 인간 중심적(Human-Centered) 3대 안전지표의 정량화 및 의사결정 지원

기존의 시각화 및 대시보드 연구(김한얼 & 임형철, 2024; Farghaly et al., 2024)는 생산 정보의 통합이나 물리적 현황판 역할에 치우쳐 있어 관리자의 실질적인 안전 의사결정을 지원하는 데 한계가 있었다. 본 연구는 추론 엔진을 통해 도출된 정성적 위험 요소를 현장 관리자가 직관적으로 파악할 수 있도록 안전지수(법적·정량적 위험), 위험감수성(인지·행동적 위험), 감성안전(정서·환경적 위험)이라는 인간 중심의 3대 핵심 지표로 계량화하여 대시보드에 표출한다. 특히 심리적·정서적 영역(감성안전)을 온톨로지 아키텍처 내에서 정량 지표로 구현하는 시도는 기존 건설 디지털 트윈 연구들과 차별화되는 본 연구만의 고유한 영역이다.

따라서, 선행연구들이 지식 구조화(이희우 등, 2023; Krijnen & Beetz, 2018), 물리적 탐지(Zhong et al., 2018; 문성우 등, 2023), 지표화(김한얼 & 임형철, 2024; Farghaly et al., 2024)의 영역에서 파편적으로 수행되어 온 반면, 본 연구는 온톨로지를 통합 프레임워크로 삼아 법령 라이브러리와 실시간 현장 맥락을 추론하고 이를 휴먼 요인 3대 지표로 시각화하는 독창적인 지능형 안전 모니터링 시스템을 구축하고자 한다. 이는 기존 BIM 및 안전 통합 연구들이 지적한 실시간성 및 규정 통합의 연구 공백(Manzoor et al., 2025; Rodrigues et al., 2021)을 유기적으로 메우는 선도적인 시도이다.

<표2.1> 선행연구의 핵심 접근 방법 및 본 연구와의 기술적 격차 분석

| 분석 분류 | 선행연구 문헌 (연구자 성명 및 발행년도 기입) | 핵심 접근 방법 및 기여점 | 실시간 맥락 반영도 | 규제/법령 동적 연동 | 의사결정 지표화 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 지식 표현 및안전 추론 | (Zhong et al., 2016; Li et al., 2022; Zhou et al., 2015; 김은경 & 김용기, 2017; Xu et al., 2019; Krijnen & Beetz, 2018) | • 비정형 문서의 지식 체계화 및 형식화• 정적 안전규정의 온톨로지 및 SWRL 변환 | 미흡 | 보통 | 미흡 |
| 센서 및 공간상황인식 | (문성우 등, 2023; Wu et al., 2021; 김한얼 & 임형철, 2024; Johansen et al., 2023) | • 고정밀 실시간 위치 추적 메커니즘 구현• 공간적 동적 위험구역(Danger Zone) 매핑 | 우수 | 미흡 | 보통 |
| 지능형 영상탐지 | (Fang et al., 2018; Maack & Schultz, 1996; Soltanmohammadlou et al., 2019) | • CCTV 기반 위험 행동 및 객체 실시간 탐지• 딥러닝 기반 경량형 실시간 안전관리 구현 | 우수 | 미흡 | 미흡 |
| 지수화 및시각화 | (김한얼 & 임형철, 2024; Rodrigues et al., 2021; Farghaly et al., 2024) | • 안전기후지수 등 정량화 지표 산출• 디지털 트윈 기반 생산·안전 정보 UI 구현 | 보통 | 미흡 | 우수 |
| 최신 융합기술 트렌드 | (Gao et al., 2024; Manzoor et al., 2025; Zoleykani & Arashpour, 2023) | • LLM-SWRL 연동을 통한 지식 구조화 자동화• BIM 안전연구의 학술적 공백 식별 | 보통 | 우수 | 보통 |

제 3 장 도시하수도 공사 안전보건 온톨로지 및 지식 인프라 설계

제 1 절  연구대상의 공사개요

본 연구의 실증 적용 대상으로 선정된 현장은 수도권(II) 광역상수도 용수공급 신뢰성 제고사업 제2공구 시설공사이다. 동 공사는 한국수자원공사(K-water)가 발주한 대형 도시기반시설 공사로서, 경기도 과천시·안양시·의왕시·수원시·군포시·안산시 일원에 걸쳐 복선화관로 부설 및 노후관·공업관 갱생을 핵심 공종으로 하는 장기 복합 공사이다. 연구대상 현장으로 본 공사를 선정한 근거는 세 가지로 요약된다.

첫째, 동 공사는 복선화관로(28.6km), 노후관 갱생(25.4km), 공업관 갱생(11.3km)에 이르는 대규모 선형(線形) 공사로서, 6개 시(市)에 걸쳐 상이한 행정구역의 이종(異種) 법규 체계가 동시에 적용되는 전형적인 복합 법규 환경을 형성하고 있다. 이는 본 연구에서 구축하고자 하는 다중 법규 온톨로지 기반 실시간 추론 시스템의 이론적 적용 타당성을 검증하는 데 최적의 조건을 제공한다.

둘째, 공사 기간이 당초 2016년 12월부터 2020년 12월(48개월)로 계획되었으나, 공사 특성상 2027년 4월(125개월)까지 연장됨으로써 장기 현장에서 발생하는 공정 위험의 축적 및 변화 패턴을 실시간으로 추론하는 본 연구 시스템의 유효성을 장기적 관점에서 평가할 수 있는 연구 환경을 제공한다.

셋째, 시공사 컨소시엄이 S건설사(45%), H건설사(20%), G건설사(20%), W건설사(15%)으로 구성된 대형 공동도급 체계로 운영되고 있어, 관리자-근로자 다층 구조에서의 휴먼에러 발생 경로와 안전관리 체계의 복잡성을 실증적으로 분석하기에 적합한 현장 특성을 갖추고 있다.

[그림2.00] 연구의 현장개요

연구대상 현장은 도시 도로하부를 통과하는 상수도관로 복선화 및 갱생 공사로서, 굴착 공정, 관로 설치 공정, 되메우기 공정, 노후관 갱생 공정 등 복수의 고위험 공종이 복합적으로 시행된다. 이러한 공종 특성에 따라 해당 현장에는 다음과 같은 이종 법규 체계가 중첩 적용되며, 이는 본 연구의 법규 온톨로지 구축 대상 체계와 직접적으로 대응한다.

안전·보건 분야에서는 산업안전보건법, 산업안전보건기준에 관한 규칙, 중대재해 처벌 등에 관한 법률이 적용되며, 굴착 공정에서의 토사붕괴, 관로 설치 시의 중량물 취급 위험, 밀폐 공간 작업 중의 질식 위험 등이 주요 위험 유형으로 식별된다. 환경 분야에서는 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률, 폐기물관리법, 건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률이 적용되고, 도로 및 교통 분야에서는 도로법, 도로교통법, 교통안전법에 따른 도로점용허가 및 교통안전시설 설치 의무가 부과된다. 또한 소방 및 재난 분야에서는 소방기본법 및 재난 및 안전관리 기본법이 적용된다.

이처럼 6개 행정구역, 125개월의 공사 기간, 65개 이상의 관련 법령 적용이라는 복합적 조건은 본 연구의 실증 분석 대상으로서 대표성과 타당성을 충분히 갖추고 있으며, 온톨로지 기반 실시간 공정 위험추론 시스템의 적용 효과를 검증하는 데 있어 학술적·실무적 의의가 크다고 판단된다.

제 2 절 연구대상

제 1 항 도시하수도 공사 도메인 지식 정의 및 범위 선정

1)도메인 지식 정의의 필요성 및 접근 방법

온톨로지 기반 실시간 공정 위험추론 시스템을 구축하기 위해서는 무엇보다 먼저 건설현장에서 발생하는 다양한 안전 관련 지식을 컴퓨터가 처리 가능한 형식으로 정의하는 도메인 지식 정의(Domain Knowledge Definition) 작업이 선행되어야 한다. 도메인 지식이란 특정 분야에서 전문가가 보유하고 있는 개념·규칙·관계의 총체로서, 이를 온톨로지 구조로 형식화함으로써 기계가 추론 가능한 지식 베이스가 완성된다(Zhong et al., 2022).

본 연구에서는 도메인 지식 정의를 위해 실증적 귀납법(Empirical Inductive Approach)을 채택하였다. 즉, 이론적 선행연구 검토만이 아니라 연구대상 현장(수도권 광역상수도 2공구)에서 실제 수집·생성된 1차 자료를 분석하여 도메인 지식의 실질적 범위를 확정하였다. 도메인 지식 도출을 위해 수집된 원시 데이터(Raw Data)의 총규모는 4,847건이며, 이는 현장 사진, 위험성평가 자료, 협의체 협의 자료, 건설안전관계법 라이브러리, 보건관리 자료의 5대 자료원으로 분류된다.

2) 선행연구 기반 논증 및 데이터 정제 메커니즘

Zhong et al.(2022)은 건설 안전 도메인의 지식 구조화 과정에서 원시 데이터에 포함된 정성적 노이즈를 제거하고 정형화된 지식 베이스를 구축하는 전처리 파이프라인의 중요성을 강조한 바 있다. 본 연구는 이러한 선행연구의 논증을 바탕으로, 수집된 4,847건의 대량 데이터로부터 유의미한 온톨로지 개체(Individual)를 선별하기 위해 시스템적 데이터 추출 및 정제 절차(Data Cleaning and Processing)를 설계하여 적용하였다. 구체적인 단계별 수행 공정은 다음과 같다.

첫째, 데이터셋 검색(Dataset Retrieval) 단계이다. 연구 대상 현장에서 수집된 4,847건의 비정형 원시 데이터 아카이브를 최초 시스템 파이프라인에 입력하여 처리 레이어를 구동한다.

둘째, 자동 표적 데이터 추출(Automatic Target Data Extraction) 단계이다. 입력된 원시 데이터 중 도시하수도 공사의 공정 맥락 및 중대재해처벌법 대응 지침과 무관한 배경 노이즈를 필터링하여, 본 연구의 핵심 도메인 영역에 부합하는 459건의 표적 사례(Target Cases)를 자동으로 선별한다.

셋째, 데이터 정제 및 가공(Data Cleaning and Processing) 단계이다. 선별된 459건의 표적 데이터를 대상으로 세부적인 온톨로지 정렬 작업을 수행한다. 개별 안전 데이터의 데이터론적 무결성을 확보하기 위해 '자동 케이스 ID 생성(Automatic Case ID Generation)' 공정을 거쳐 각 객체에 고유 식별자를 부여한다. 이후 온톨로지 스키마 매핑 시 연산 오버헤드를 유발하는 불필요한 속성 열을 제거하는 '자동 열 제거(Automatic Column Removal)'를 수행하여 데이터 모델을 경량화한다. 정제가 완료된 데이터 구조는 '온톨로지 자동 매핑(Automatic Mapping to Ontology)' 알고리즘을 통해 사전 정의된 TBox 클래스 체계와 관계 속성으로 변환된다.

넷째, 온톨로지 집적(Ontology Population) 단계이다. 정제 및 매핑 공정을 최종 통과하여 무결성이 검증된 200건의 최종 확정 사례(200 cases)가 온톨로지 지식 베이스의 ABox 인스턴스 데이터로 최종 적재 및 실시간 추론 연산 자산으로 귀속된다.

결과적으로 이러한 정제 메커니즘은 Zhong et al.(2022)이 제시한 지식 구조화 이론을 구체적인 알고리즘 파이프라인으로 구현한 것이며, 현장의 원시 데이터를 기계가 추론 가능한 지식 베이스로 전환시키는 정량적 방법론적 근거가 된다. 지식 정의의 대상이 된 5대 자료원의 명세 및 기능은 아래 표와 같다.

<도표2.00>도메인지식 정의

| 자료원 유형 | 구체적 자료 | 도메인 지식 도출 기능 |
| --- | --- | --- |
| 현장 사진 | 공종별 작업현장 사진 | 위험 유형·작업 객체 시각적 분류 |
| 위험성평가 자료 | 공종별 위험성평가서 | 위험 요인·심각도·빈도 정량화 |
| 협의체 협의 자료 | 안전보건 협의체 회의록·협의 결과 | 관리자-근로자 간 위험 인식 구조화 |
| 건설안전관계법 라이브러리 | 69개 시트 기반 법규 등록부 | 법적 의무사항·위반 유형 정의 |
| 보건관리 자료 | 보건관리 일지·건강검진·작업환경측정 결과 | 보건 위험 요인 및 관리 기준 정의 |

3) 도메인 지식의 범위 선정 원칙

도메인 지식의 범위는 무한히 확장될 수 있으므로, 본 연구에서는 다음의 세 가지 원칙에 따라 범위를 한정하였다.

원칙 1 — 연구 목적과의 정합성: 본 연구의 최종 산출물인 대시보드는 공정별 안전지수(SSI)와 위험감수성(RSCI)의 통합 지수인 ISI를 실시간으로 산출하는 것을 목표로 한다. 따라서 도메인 지식의 범위는 이 두 지수의 산출에 직접적으로 기여하는 개념과 관계로 한정한다. 대시보드의 시각화 항목 외의 관리 영역(예: 재무·공정관리·품질관리)은 본 연구의 범위에서 제외한다.

원칙 2 — 현장 실증 자료의 대표성: 수집된 1차 자료에서 반복적으로 등장하는 위험 유형, 공종, 법령 조항, 보건 기준만을 도메인 지식으로 채택한다. 이론적으로만 존재하는 위험 유형은 온톨로지에 포함하되 가중치를 최소화하여 실제 현장 특성이 추론 결과에 반영되도록 한다.

원칙 3 — 법규 기반 완전성: 건설안전관계법 라이브러리에 등록된 69개 법규 시트 중, 도시하수도 공사 현장에 직접 적용되는 법령 조항은 예외 없이 도메인 지식에 포함한다. 이는 법규 준수 여부를 추론 엔진의 핵심 판단 기준으로 활용하기 위함이다.

4)공종별 도메인 지식 정의 방법

(1) 현장 사진 기반 위험 객체 분류

연구대상 현장에서 수집된 공종별 현장 사진은 작업 중 실제로 존재하는 위험 객체(Hazard Object)와 안전 상태(Safety State)를 시각적으로 식별하는 데 활용된다. 현장 사진 분석을 통해 도출된 주요 공종 및 각 공종에서 식별된 위험 유형은 아래와 같다.

<도표00>현장 사진 분석 통한 주요 공종 및 각 공종에서 식별된 위험 유형

| 공종 | 주요 위험 객체 | 인지-행동 에러 연계 유형 |
| --- | --- | --- |
| 굴착 공정 | 토사붕괴 위험면, 굴착기 작업반경 | 인지 에러 (위험면 미감지) |
| 관로 설치 공정 | 중량물 취급 크레인, 관로 낙하 위험 | 행동 에러 (신호 오인식) |
| 되메우기 공정 | 장비 협착 위험, 지하 매설물 손상 | 판단 에러 (매설물 위치 오판) |
| 노후관 갱생 공정 | 밀폐공간 질식 위험, 화학물질 노출 | 인지 에러 (가스 농도 미감지) |
| 도로 복구 공정 | 교통사고 위험, 야간 작업 시인성 부족 | 기억 에러 (안전표지 설치 누락) |

각 공종별로 식별된 위험 객체는 온톨로지의 HazardObject클래스 인스턴스로 등록되며, 해당 객체와 연계된 위험 요인(RiskFactor), 안전조치(SafetyMeasure), 적용 법령(RegulationArticle) 간의 관계를 OWL 2 DL 속성(Property)으로 정의한다.

(2) 위험성평가 자료 기반 안전지수 산출 구조 정의

공종별 위험성평가서는 각 작업 단위에서의 위험 요인, 빈도(Likelihood), 심각도(Severity), 위험도(Risk Level)를 정량적으로 기록한 문서로서, 본 연구에서 공정별 안전지수(SSI: Site Safety Index)의 7개 영역 항목을 정의하는 핵심 자료원으로 활용된다.

위험성평가 자료에서 반복적으로 식별된 위험 범주를 SSI의 7개 영역(A. 작업자, B. 관리자, C. 환경, D. 장비, E. 고위험공종, F. 계획, G. 교육)에 배분하는 방식으로 각 영역의 평가 문항과 배점을 확정하였다. 구체적으로, 위험성평가서에서 도출된 위험 요인의 빈도 분포를 영역별 가중치 산정에 참조하여, 현장 실증 근거를 갖춘 배점 체계를 구성하였다.

수식으로 표현하면, 공종 c에서의 SSI는 다음과 같이 정의된다.

여기서 wi​는 영역 i의 가중치, sc,i는 공종 c에서 영역 i의 득점이며, 7개 영역의 가중치 합은 100점이 되도록 정규화한다.

(3) 협의체 협의 자료 기반 관리자·근로자 역할 구조 정의

안전보건 협의체 회의록 및 협의 결과 자료는 현장 내 관리자(현장소장·안전관리자·보건관리자)와 근로자(작업반장·일반근로자) 간의 안전 관련 의사소통 구조와 책임 분담 체계를 실증적으로 파악하는 데 활용된다.

협의체 자료 분석을 통해 도출된 주요 지식 구조는 두 가지이다. 첫째, 협의체에서 반복적으로 제기된 위험 이슈는 현장에서 실제로 발생 빈도가 높은 위험 요인으로 간주하여 온톨로지의 HighPriorityRisk속성으로 분류하였다. 둘째, 협의 결과에 따른 안전 지시 사항과 조치 이행 여부는 관리자 수준의 판단 에러 및 기억 에러 추론을 위한 ManagerDirective와 ComplianceRecord클래스의 인스턴스 데이터로 구조화하였다.

(4) 보건관리 자료 기반 보건 위험 도메인 정의

보건관리 일지, 건강검진 결과, 작업환경측정 결과는 화학적·물리적·생물학적 보건 위험 요인을 온톨로지 도메인으로 정의하는 데 활용된다. 특히 노후관 갱생 공정에서의 밀폐공간 산소 농도, 유해가스(황화수소·일산화탄소) 농도 측정값, 도로 복구 공정에서의 소음·분진 노출 수준은 HealthHazardThreshold클래스의 속성값으로 등록되어, 실시간 측정값이 임계치(Threshold)를 초과할 경우 SWRL 추론 규칙이 즉각 발동되는 트리거 조건으로 설정된다.

보건 위험의 도메인 범위는 산업안전보건기준에 관한 규칙 제2편(보건기준) 및 밀폐공간 작업 프로그램에서 규정하는 측정 항목과 기준값으로 한정하며, 이를 건설안전관계법 라이브러리의 보건 관련 법규 시트와 연계하여 법적 준수 여부를 자동으로 판단하는 추론 규칙에 반영한다.

5) 건설안전관계법 라이브러리의 온톨로지 연계 구조

본 연구에서 구축한 건설안전관계법 라이브러리(69개 시트)는 도메인 지식의 법적 기반을 구성하는 핵심 자원이다. 동 라이브러리는 안전·보건, 건설, 환경, 도로·교통, 소방, 재난관리의 6개 카테고리로 분류된 법령 조문을 구조화한 것으로, 각 법령 조항은 온톨로지 내에서 RegulationArticle클래스의 인스턴스로 등록된다.

각 RegulationArticle인스턴스는 ① 적용 공종(ApplicableWorkType), ② 규정하 는 안전조치(RequiredSafetyMeasure), ③ 위반 시 위험도 등급(ViolationRiskLevel), ④ 점검 주기(InspectionCycle)의 4가지 데이터 속성(Data Property)과 연결되며, SPARQL 쿼리를 통해 특정 공종에서 적용되어야 하는 모든 법령 조항과 해당 안전조치를 실시간으로 추출할 수 있도록 구성한다.

제 2 절 도시하수도 공사 안전 도메인 문서

본 연구에서는 도시하수도 공사의 안전관리 체계를 대상으로 도메인 온톨로지를 구축하였다. 도시하수도 공사는 굴착, 관로설치, 되메우기, 노후관 갱생, 도로복구 등 다양한 공종이 복합적으로 수행되는 대표적인 고위험 건설공사에 해당한다. 특히 협소한 지하공간, 밀폐공간 작업, 중장비 활용, 유해가스 노출, 붕괴 및 매몰 위험 등이 동시에 발생할 수 있어 작업 공정별 위험요인의 체계적 관리가 요구된다. 또한 도시하수도 공사는 작업환경의 특성상 물리적 위험뿐만 아니라 화학적·보건적 위험, 작업자의 행동적 위험요인까지 복합적으로 작용한다는 특징을 가진다.

도메인 문서란 특정 전문 분야의 지식을 구조화하여 표현한 자료로, 온톨로지 및 지식그래프 구축의 기반 데이터로 활용된다. 본 연구에서는 도시하수도 공사의 안전 도메인 문서로서 위험성평가서, 안전보건 협의체 자료, 작업계획서, 현장사진, 법령 및 안전기준 자료, 보건관리 자료 등을 활용하였다. 위험성평가서는 공정별 위험요인과 안전조치를 포함하고 있으며, 협의체 자료는 관리자와 근로자 간 안전관리 활동 및 의사결정 과정을 포함한다. 또한 현장사진은 실제 작업환경과 불안전행동 사례를 반영할 수 있으며, 법령 자료는 안전조치 및 규정 준수 여부를 판단하기 위한 기준으로 활용될 수 있다.

도시하수도 공사의 안전 관련 문서는 단순한 텍스트 정보가 아니라 공종, 위험요인, 안전조치, 법령, 작업자 행동 및 인지적 판단 요소가 복합적으로 연결된 구조를 가진다. 예를 들어, 동일한 굴착 작업이라 하더라도 작업환경, 작업자의 위험감수성, 관리자 감독 수준 및 법령 준수 여부에 따라 위험도가 상이하게 나타날 수 있다. 따라서 단순한 삼중항 기반 지식표현만으로는 도시하수도 공사의 복합적인 의미 구조를 충분히 표현하기 어렵다.

이에 따라 본 연구에서는 도시하수도 공사의 안전지식을 체계적으로 표현하기 위하여 온톨로지 기반의 도메인 모델링을 수행하였다. 특히 공종 중심의 물리적 위험뿐 아니라 작업자의 위험감수성과 인지-행동 메커니즘을 통합적으로 반영함으로써, 기존 안전 온톨로지 연구와 차별화된 구조를 제안하였다. 이를 통해 도시하수도 공사의 위험 발생 메커니즘을 구조적으로 표현하고, 향후 지식그래프 기반 안전관리 시스템 및 지능형 위험성평가 체계 구축에 활용할 수 있도록 하였다.

제 1 항 도시하수도 공사 안전 도메인 온톨로지 구축

지식그래프는 일반적으로 주어(Subject), 관계(Relation), 목적어(Object) 형태의 삼중항(Triple)을 기반으로 구축된다. 이때 주어와 목적어는 노드(Node)로, 관계는 엣지(Edge)로 표현된다. 본 연구에서는 도시하수도 공사의 안전 관련 지식을 표현하기 위해 도메인 온톨로지 모델링을 수행하고, 이를 기반으로 지식그래프 스키마를 설계하였다.

도시하수도 공사 안전 도메인 온톨로지는 작업 수행 주체, 공종, 위험요인, 안전조치, 법령, 안전지수 및 작업자의 인지-행동 메커니즘 간의 관계를 체계적으로 표현하기 위해 구성되었다. 특히 기존 건설안전 온톨로지가 시설물·공정·위험요인 중심의 구조를 갖는 것과 달리, 본 연구에서는 위험감수성(Risk Sensitivity) 및 인지-행동 메커니즘(Cognitive-Behavior Mechanism)을 포함하여 작업자의 심리·행동 특성을 함께 반영하였다.

1) 온톨로지 클래스 정의

본 연구에서는 도시하수도 공사의 안전지식을 구조화하기 위하여 시맨틱 요소(Semantic Element)를 기반으로 온톨로지 클래스를 정의하였다. 시맨틱 요소란 특정 개념이 도메인 내에서 수행하는 의미적 역할을 의미하며, 동일한 시맨틱 요소에 속하는 개념들은 유사한 의미 구조를 가진다.

도시하수도 공사 안전 도메인의 시맨틱 요소는 주체(Agent), 공종(WorkType), 위험요인(RiskFactor), 안전조치(SafetyMeasure), 법령조항(RegulationArticle), 안전지수(SafetyIndex), 인지-행동 메커니즘(CognitiveBehaviorNode)으로 구성하였다. 각 클래스는 지식그래프 내 노드(Node)에 해당하며, 클래스 간 관계를 통해 의미적 연결 구조를 형성한다.

온톨로지 클래스 정의는 다음과 같다.

<도표3.1>온톨로지 클래스 정의

| 클래스(Class) | 정의(Definition) |
| --- | --- |
| Agent | 도시하수도 공사에 참여하는 작업 수행 주체 |
| WorkType | 도시하수도 공사의 작업 공종 |
| RiskFactor | 작업 중 발생 가능한 위험요인 |
| SafetyMeasure | 위험 저감을 위한 안전관리 및 통제방안 |
| RegulationArticle | 안전 관련 법령 및 기준 조항 |
| SafetyIndex | 안전 수준을 정량적으로 평가하기 위한 지표 |
| CognitiveBehaviorNode | 작업자의 인지 및 행동 메커니즘을 표현하는 클래스 |

Agent 클래스는 관리자(Manager)와 근로자(Worker)의 하위 클래스를 가진다. 관리자 클래스는 협의체 자료 및 위험성평가서와 연계되며, 근로자 클래스는 현장사진 및 위험성평가 자료와 연결된다.

WorkType 클래스는 도시하수도 공사의 주요 작업 유형을 표현하기 위한 클래스로, 굴착, 관로설치, 되메우기, 노후관 갱생, 공업관 갱생 및 도로복구 등의 하위 클래스를 포함한다.

RiskFactor 클래스는 도시하수도 공사에서 발생 가능한 위험요인을 의미하며, 물리적 위험, 화학적·보건 위험, 행동적 위험(휴먼에러)으로 구분하였다. 특히 행동적 위험은 작업자의 위험감수성과 연계될 수 있도록 설계하였다.

SafetyMeasure 클래스는 위험요인을 저감하기 위한 안전조치를 의미하며, 법규 라이브러리 및 위험성평가 자료와 연결된다. RegulationArticle 클래스는 건설안전관계법 및 안전기준 조항을 포함하며, 안전조치의 적합성을 판단하기 위한 기준으로 활용된다.

SafetyIndex 클래스는 도시하수도 공사의 안전수준을 정량적으로 평가하기 위한 클래스로 정의하였다. 공정별 안전지수(SSI), 위험감수성지수(RSCI), 통합안전지수(ISI)를 하위 구조로 포함한다. 통합안전지수는 식 (3.1)과 같이 정의하였다.

ISI=SSI×0.60+RSCI×0.40ISI

여기서 SSI는 공정 중심의 안전수준을 의미하며, RSCI는 작업자의 위험감수성 수준을 의미한다. 본 연구에서는 작업환경과 작업자 행동특성을 동시에 고려하기 위하여 두 지표를 가중합 형태로 통합하였다.

또한 CognitiveBehaviorNode 클래스는 작업자의 인지적 의사결정 구조를 표현하기 위한 클래스로 정의하였다. 해당 클래스는 인식(Perception), 판단(Judgment), 행동(Action), 기억(Memory)의 하위 클래스를 포함하며, 위험감수성 하위요인과 연결되도록 설계하였다. 이를 통해 작업자의 심리적 상태와 행동 간 관계를 지식그래프 수준에서 표현할 수 있도록 하였다.

2) 온톨로지 관계 정의

본 연구에서는 도시하수도 공사 안전 도메인의 개념 간 관계를 표현하기 위하여 클래스 간 관계(Relation)를 정의하였다. 클래스 간 관계는 작업 참여, 위험 연계, 안전조치 요구, 법령 준수, 영향 관계 등으로 구성된다.

주요 관계는 다음과 같다.

<3.2> 온톨로지 관계정의

| 관계(Relation) | Subject | Object |
| --- | --- | --- |
| participatesIn | Agent | WorkType |
| relatedTo | WorkType | RiskFactor |
| requires | RiskFactor | SafetyMeasure |
| compliesWith | SafetyMeasure | RegulationArticle |
| measures | SafetyIndex | RiskFactor |
| influences | CognitiveBehaviorNode | SafetyIndex |

participatesIn 관계는 작업 수행 주체와 공종 간 관계를 나타낸다. relatedTo 관계는 특정 공종에서 발생 가능한 위험요인을 표현하며, requires 관계는 위험요인에 대응하기 위한 안전조치를 의미한다. 또한 compliesWith 관계는 안전조치가 관련 법령 및 기준을 준수함을 의미한다.

인지-행동 메커니즘과 안전지수 간 관계는 influences 관계를 통해 표현하였다. 이는 작업자의 인지적 판단과 행동 특성이 안전성과 직접적으로 연결될 수 있음을 의미한다. 특히 위험감수성의 민감성, 둔감성, 회피성 및 감행성 요인은 작업자의 판단 및 행동 단계와 연계되도록 설계하였다

[그림00] 하수도 공사 안전 도메인 온톨로지 클래스

3) 도시하수도 공사 안전 온톨로지 계층 구조

본 연구에서 구축한 도시하수도 공사 안전 도메인 온톨로지의 계층 구조는 Figure 3.X와 같다. 상위 클래스는 Agent, WorkType, RiskFactor, SafetyMeasure, RegulationArticle, SafetyIndex, CognitiveBehaviorNode로 구성되며, 각 클래스는 하위 클래스를 통해 세부 개념을 포함한다.

특히 본 연구의 온톨로지는 기존 건설안전 분야의 공정 중심 지식표현 구조를 확장하여, 작업자의 인지·행동 특성과 위험감수성을 포함한 통합형 안전지식 구조를 제안하였다는 점에서 의의가 있다. 이는 향후 도시하수도 공사의 스마트 안전관리 시스템, 지능형 위험성평가 시스템 및 지식그래프 기반 질의응답 시스템 구축에 활용될 수 있다.

계층구조는 다음그림00과 같다.

[그림00]도시하수도 공사 안전 도메인 온톨로지 계층구조

제 2 항 법 체계에 따른 건설안전 관리 업무 비교 분석

국내 건설현장의 안전관리는 고용노동부 소관의 ‘산업안전보건법(이하 산안법)’과 국토교통부 소관의 ‘건설기술진흥법(이하 건진법)’에 의해 중복 또는 상호 보완적인 형태로 규제되고 있다. 본 절에서는 두 법체계에서 규정하고 있는 안전 관련 업무 체계를 재원, 조직, 교육, 사고 대응, 사전 검토, 점검 및 자재 관리 등 9개 항목으로 분류하여 비교 분석하고자 한다.

1) 안전관리 재원 및 인적 조직 체계

안전관리 비용 측면에서 산안법은 근로자의 재해 예방을 위한 '산업안전보건관리비(법 제72조)'를 규정하고 있는 반면, 건진법은 시설물 자체의 안전 및 주변 시민의 피해 방지를 목적으로 하는 '안전관리비(법 제63조)'를 계상하도록 하여 목적물과 사용 범위에서 차이를 보인다.

안전관리 조직 체계의 경우, 산안법은 현장 내 인적 안전망 구축에 초점을 맞추어 안전보건총괄책임자, 관리감독자, 안전/보건관리자(법 제15조~18조) 등 세분화된 책임 구조와 협의체(법 제24조, 제64조, 제75조)를 명시하고 있다. 반면 건진법은 시공 주체 중심의 안전총괄책임자 및 안전관리책임자·담당자(법 제64조)를 규정하며, 현장 전반의 거시적 관리 조직에 집중하는 경향을 보인다.

2) 안전교육 및 사고·재해 정의 체계

안전교육 분야에서 산안법은 정기교육, 특별교육, 신규채용자 교육 등 근로자의 특성과 고용 형태에 따른 세부 교육 과정(법 제29조~제32조)을 의무화하고 있으나, 건진법은 '매일 공사 시작 전 교육(시행령 제103조)'을 지정하여 현장 작업 시작 전 실무적 안전 전파에 중점을 두고 있다.

특히 두 법안은 ‘사고 및 재해’의 정의와 보고 체계에서 뚜렷한 기준 차이를 나타낸다

산안법(중대재해):사망자 1명 이상, 3개월 이상 요양 요하는 부상자 2명 이상, 직업성질병자 10명 이상 발생 시로 규정하며 즉시 보고 의무를 부여한다.

건진법(중대건설사고):사망자 3명 이상, 부상자 10명 이상, 혹은 시설물 붕괴·전도 사고 발생 시로 규정하여 구조물 자체의 파손 및 대형 사고에 초점을 맞추고 있다. 보고처 역시 발주청 및 인허가기관으로 이원화되어 있다.

3) 예방적 안전성 검토 및 안전점검 체계

현장 위험의 사전 예측을 위해 산안법은 생산 공정 중심의 '유해위험방지계획서(법 제42조)'를 제출하도록 하며, 건진법은 토목·건축 공사 자체의 위해 요소를 관리하기 위한 '안전관리계획서(법 제62조)'의 수립을 명시하고 있어, 연구 대상 공정의 온톨로지 매핑 시 이 두 계획서의 핵심 객체(Entity)를 상호 유기적으로 결합할 필요성이 제기된다.

안전점검 주기의 경우, 산안법은 주기적인 순회점검(2일에 1회)과 합동점검(2개월에 1회 이상) 등 상시 모니터링 체계를 강조하는 반면, 건진법은 매일 시행하는 자체안전점검 외에 정기·정밀·초기·공사재개 전 안전점검(시행령 제100조) 등 시설물의 구조적 안전성을 정밀하게 진단하는 주기별 이벤트성 점검에 비중을 두고 있다.

4) 위험요인 제거 및 가설기자재 관리

위험요인 제거 단계에서 산안법은 현장 자율 안전관리의 핵심인 '위험성평가(법 제36조)'와 '설계변경 요청'을 규정하여 시공 단계의 유해 요인 차단에 주력한다. 반면 건진법은 설계 단계부터 안전을 고려하는 '설계안전성검토(DFS, 시행령 제75조의2)'를 제도화하여 시공 전 단계(Pre-construction)에서의 원원적 위험 제거를 도모하고 있다.

마지막으로 가설기자재 부문에서는 산안법이 근로자의 추락·낙하 방지를 위한 방호장치 중심의 안전인증(법 제36조)에 초점을 맞추는 반면, 건진법은 품질관리 지침을 통한 가설구조물의 구조적 안전성 확인 및 품질관리(시행령 제101조의2)에 집중하고 있다.

본 비교 분석 결과는 본 연구에서 제안하는 '건설현장 온톨로지 기반 실시간 공정 위험 추론 시스템'에 다음과 같은 중요한 시사점을 제공한다.

지식 베이스(법령 라이브러리)의 다원화 필요성:위험 추론 엔진이 올바르게 작동하기 위해서는 산안법 중심의 ‘인적 행동 및 안전조치 규칙(Rules)’과 건진법 중심의 ‘구조적·공법적 안전 기준 규칙(Rules)’이 온톨로지 내에서 상호 모순 없이 연산될 수 있도록 규칙셋(SWRL)을 이원화하여 구축해야 한다.

온톨로지 인스턴스(Instance) 매핑의 기준점 마련:예컨대 대시보드의 '안전지수' 산출 시, 산안법에 따른 '순회점검 데이터'와 건진법에 따른 '정기안전점검 결과'가 서로 다른 가중치와 인과관계로 공정 온톨로지에 결합되어야 실시간 예측의 신뢰성을 확보할 수 있다. 본 표에서 나타난 법적 기준의 차이는 온톨로지 클래스(Class)와 속성(Property)을 설계하는 체계적인 데이터 스키마가 될 것이다. 표2.00에서 구체적으로 다루었다.

<표2.00> 산업안전보건법과 건설기술진흥법의 비교

| 분류 레이어 | 세부 비교 항목 | 산업안전보건법 (산안법) | 건설기술진흥법 (건진법) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 거시 규제 프레임 | 주무부처 / 행정기관 | 고용노동부 (한국산업안전보건공단) | 국토교통부 (국토안전관리원) |
|  | 입법 목적 및 대상 | 근로자의 안전 및 보건 유지·증진 | 시설물의 안전 및 건설공사 품질 확보 |
| 2. 사전 예방 제도 | 설계 단계 안전조치 | 설계자/수급인의 안전보건대장 작성 (법 제67조) | 발주청의 설계안전성검토(DFS) 의무 (시행령 제75조의2) |
| (착공 전 서류 제출) | 안전성 계획서 수립 | 유해위험방지계획서 제출 (법 제42조) | 안전관리계획서 또는 소규규모 계획서 (법 제62조) |
|  | 계획서 제출/승인처 | 고용노동부 장관 (안전보건공단) | 국토교통부 장관 (국토안전관리원/발주청) |
| 3. 현장 관리 재원 | 안전 비용 계상 | 산업안전보건관리비 (법 제72조, 요율 적용) | 안전관리비 (법 제63조, 실비정산 기준) |
| 4. 인적·조직 체계 | 안전 관리 조직 | 안전보건총괄책임자, 관리감독자, 전담 안전/보건관리자 (법 제15~18조) | 안전총괄책임자, 안전관리책임자/담당자 (법 제64조) |
|  | 협의체 구성 | 안전보건협의체, 노사협의체, 산업안전보건위원회 (법 제24, 64, 75조) | 안전보건협의회 (시행령 제102조) |
| 5. 현장 이행 과제 | 안전 교육 체계 | 정기·특별·신규채용·기초안전보건·직무교육 (법 제29, 31, 32조) | 매일 공사 시작 전 교육 (시행령 제103조) |
|  | 상시 위험 제거 | 위험성평가 실시 (법 제36조) | 가설구조물 구조안전성 확인 (시행령 제101조의2) |
|  | 안전 점검 주기 | 순회점검(2일 1회), 합동점검(2개월 1회 이상), 작업 전 점검 (시행규칙 제80, 82조) | 자체(매일)·정기·정밀·초기·공사재개 전 안전점검 (시행령 제100조) |
|  | 가설기자재 관리 | 가설기자재 추락/낙하 방지 안전인증 (방호장치 고시 제36조) | 가설기자재 품질관리 (건설공사 품질관리 업무지침 제54조) |
| 6. 사후 대응 및 제재 | 중대 사고 정의 | [중대산업재해] 사망 1명 이상, 3개월 이상 요양 2명 이상, 직업성 질병 3명 이상 | [중대건설사고] 사망 3명 이상, 부상 10명 이상, 시설물 붕괴 및 전도 발생 |
|  | 사고 보고 체계 | 고용노동관서(지방노동관서) 지체 없이 즉시 보고 | 발주청 및 인허가기관 즉시 통보 (CSI 시스템 연동) |
|  | 위반 시 법적 제재 | 300만 원 이상 ~ 5,000만 원 이하 과태료 (법 제175조) | 300만 원~2,000만 원 이하 과태료 (법 제91조)1년 이하 징역 또는 1천만 원 이하 벌금 (법 제89조) |

5) 도시하수도 공사 공정별 적용 관련 법규 체계 분석

도시하수도 건설공사는 설계·계획, 굴착·토공, 관로 부설, 하수처리시설 설치, 분뇨 및 폐기물 처리, 사고·재해 대응에 이르기까지 복수의 공정으로 구성되며, 각 공정에는 하수도법, 물환경보전법, 산업안전보건법 등 다수의 관련 법령이 중첩·병렬적으로 적용된다. 이에 본 연구에서는 공정별 적용 법규의 주요 내용과 해당 조항을 체계적으로 비교·정리하여 Table 2에 제시하였다.

하수도법은 공사 전 단계에 걸쳐 적용되는 기본법으로서, 방류수 수질기준(법 제7조), 개인하수처리시설 설치 의무(법 제34조), 준공검사 수검 의무(법 제37조), 운영 중 금지행위(법 제39조) 등을 규정하고 있다. 특히 오수를 처리시설에 유입시키지 않고 배출하거나 오수를 희석·혼합하여 배출하는 행위를 명시적으로 금지함으로써 공공수역의 수질 보전에 기여하고 있다.

물환경보전법은 하수도 공사 과정에서 발생 가능한 수질오염원 관리를 주목적으로 하며, 공공수역 내 오염물질 누출·투기 금지(법 제15조), 수질오염사고 발생 시 즉시 신고 의무(법 제16조), 배출시설 설치 허가·신고(법 제33조) 등을 핵심 규정으로 포함한다.

산업안전보건법및 그 하위 법령인 산업안전보건기준에 관한 규칙은 굴착·토공, 관로 부설 등 직접 시공 단계에서 근로자 안전 확보를 위한 제반 기준을 규정하며, 추락·붕괴 방지(동 규칙 제42조), 보호구 지급(동 규칙 제32조), 가설통로 구조 기준(동 규칙 제23조), 중대재해 즉시 보고(시행규칙 제67조) 등이 해당된다.

이상의 분석 결과, 도시하수도 공사는 단일 법령이 아닌 관련 법령들의 유기적 적용 체계 하에서 관리되어야 하며, 시공 주체는 공정별로 해당 법령의 요구사항을 사전에 파악하고 준수 여부를 지속적으로 관리할 필요가 있다.

| <도표3.00> 도시하수도 공사 공정별 적용 관련 법규 비교 분석 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공정 구분 | 관리 항목 | 하수도법 |  | 물환경보전법 |  | 산업안전보건법 |  |
|  |  | 주요 규정 | 법조항 | 주요 규정 | 법조항 | 주요 규정 | 법조항 |
| 설계· 계획 | 방류수 수질기준 | 공공하수처리시설·개인하수처리시설 방류수수질기준 규정 | 법 제7조 시행규칙 별표3 | 폐수배출시설 배출허용기준 규정 | 법 제32조 | - | - |
|  | 환경 영향평가 | 하수도 설치 관련 환경영향평가 대상 해당 시 적용 | 법 제20조 | 수질오염물질 총량관리 및 수계영향권별 관리 | 법 제4조 | - | - |
|  | 시설 설계 기준 | 개인하수처리시설 설치 설계·시공업자 지정 | 법 제38조 | 배출시설 설치 허가 및 신고 의무 | 법 제33조 | 사전조사 및 작업계획서 작성 의무 | 안전기준 규칙 제38조 |
| 굴착· 토공 | 안전 관리 | 공공하수도 손괴 및 기능 장해 금지 | 법 제19조 6항 | 공공수역 오염물질 누출·유출 금지 | 법 제15조 | 추락·붕괴 방지, 작업발판 설치 | 안전기준 규칙 제42조, 제9조 |
|  | 소음·진동 | - | - | - | - | 소음진동관리법 특정공사 사전신고 | 소음진동법 제22조 |
|  | 오염토양· 지하수 | - | - | 수질오염사고 신고 의무 (유류·유독물 운송·보관 중 오염 발생 시) | 법 제16조 | 유해위험작업 취업제한 (굴착·항타 등) | 시행령 제3조 |
|  | 건설폐기물 | - | - | - | - | 사업장폐기물 처리기준·분리보관 | 폐기물관리법 법 제13조 |
| 관로 부설 | 관로 설치 신고 | 배수설비 설치 방법·기준 준수 | 법 제27조 법 제28조 | 폐수무방류배출시설 설치 허가 | 법 제33조 3항 | 굴착작업 작업지휘자 지정 | 안전기준 규칙 제39조 |
|  | 작업 안전 | - | - | - | - | 보호구 지급·관리, 가설통로 구조 기준 | 안전기준 규칙 제32조, 제23조 |
|  | 비계·가설 | - | - | - | - | 강관비계·시스템비계 구조 기준 | 안전기준 규칙 제60조, 제69조 |
| 하수처리 시설 | 개인하수 처리시설 | 오수 배출 건물·시설 설치자의 개인하수처리시설 설치 의무 | 법 제34조 시행령 제24조 | 환경기술인 임명 의무 | 물환경보전법 제47조 | - | - |
|  | 준공검사 | 설치·변경공사 완료 시 시장·군수·구청장의 준공검사 수검 의무 | 법 제37조 시행규칙 제30조 | 배출시설 가동 개시 신고 | 법 제37조 | - | - |
|  | 운영·관리 금지행위 | 오수 미유입 배출, 오수 희석 배출, 방류수수질기준 초과 배출 행위 금지 | 법 제39조 시행령 제26조 시행규칙 제33조 | 공공수역 오염물질 투기·누출 금지 | 법 제15조 | - | - |
| 분뇨· 폐기물 처리 | 분뇨 처리 | 이동식 화장실 설치·관리자의 분뇨 자체 수집·운반·처리 의무 | 법 제41조 | - | - | - | - |
|  | 사업장 폐기물 | - | - | - | - | 사업장폐기물 처리기준·수탁처리능력확인서 수령·배출자 신고 | 폐기물관리법 법 제17조 시행규칙 제17조 |
|  | 투기 금지 | - | - | 특정수질유해물질·폐기물 버리는 행위 금지(생태경관보전지역) | 자연환경보전법 법 제16조 | 폐기물 수집 장소 이외 투기 금지 | 폐기물관리법 법 제8조 |
| 사고· 재해 대응 | 중대재해 보고 | - | - | 수질오염사고 신고 (지방환경관서·시군구 행정기관) | 법 제16조 | 중대재해 즉시 보고 (사망1인 이상 등) | 시행규칙 제67조 제73조 |
|  | 산업재해 보상 | - | - | - | - | 산업재해보상 보험법 적용 (요양·휴업·장해·유족급여) | 산재보험법 제1조, 제40조 |
|  | 재난 안전 | 하수 범람 침수피해 예방 관리 | 법 제1조 | - | - | 재난 및 안전관리기본법: 재난상황 관리·대응 | 재난안전법 제3조 |
| ※ 산업안전보건기준에 관한 규칙은'안전기준 규칙'으로, 산업재해보상보험법은'산재보험법'으로 약기함. ※ 각 지방자치단체 조례의 경우 현장에서 자체 파악하여 해당 법령에 준하여 등록부에 첨부함. ※ 상기 법령은2026년 기준 최신 개정본을 기준으로 작성하였으며, 개정 사항 발생 시 수시 갱신이 요구됨. |  |  |  |  |  |  |  |

제 3 절 도시 하수도 공정별 위험요인 도출

(1) 위험 요인 도출의 목적 및 방법론

도시하수도 공사는 지하굴착, 관로 부설, 노후관 갱생, 도로 복구에 이르는 복합 공종으로 구성되며, 각 공종에는 물리적·기계적·화학적·환경적 위험 및 휴먼에러 기반 행동 위험이 중첩적으로 존재한다. 이에 본 절에서는 연구대상 현장인 수도권(II) 광역상수도 용수공급 신뢰성 제고사업 제2공구의PPT 현장 여건 자료(슬라이드5~10), 위험성평가서, 안전보건 협의체 협의 자료, 건설안전관계법 라이브러리(69개 시트)를 종합 분석하여 공정별 위험 요인을 체계적으로 도출하였다.

위험 요인 도출의 방법론은 고용노동부 고시 제2023-19호「사업장 위험성평가에 관한 지침」에서 규정하는 빈도(Likelihood)×강도(Severity) 매트릭스를 기반으로 하며, 위험도 수준을Very High(≥20), High(10~19), Medium(5~9), Low(<5)의4단계로 분류하였다. 도출된 위험 요인은 공정별 안전지수(SSI: Site Safety Index)의7개 영역(A. 작업자, B. 관리자, C. 환경, D. 장비, E. 고위험공종, F. 계획, G. 교육훈련)에 배분하여, 이후SSI 산출 체계의 기초 데이터로 활용된다.

(2) 굴착 공정(Excavation) 위험 요인

굴착 공정은 도시 도로 하부를 수직·사면 굴착하는 작업으로서, 연구대상 현장의 현장 여건 분석 결과(슬라이드5, 9) 토사붕괴, 지중 지장물 손상, 장비 전도·협착, 야간 작업 시인성 부족이 핵심 위험 요인으로 식별되었다. 특히 도심지 특성상 굴착 구간 주변에 가스관, 전력케이블, 상수도관, 통신케이블 등 다종의 지하 매설물이 복잡하게 분포하고 있어, 굴착기 접촉 시 가스 누출·화재·폭발 등 연쇄 대형 사고로 이어질 위험성이 매우 높다.

흙막이 지보공의 경우, 굴착 심도 증가에 따른 지보재 좌굴 및 붕괴 위험이 존재하며, 이는 건설기술진흥법 시행규칙 제62조에 따른 흙막이 지보공 구조 기준 준수 여부와 직결된다. 본 현장에서는 안전기준에 관한 규칙 제42조(추락 방지), 제98조(제한속도 지정) 등이 주요 법적 준수 사항으로 식별되었다.

| 그림3.00 굴착위험상황(도심지 굴착) | 그림3.00 쉐미쉴드 발진기지 |
| --- | --- |

(3) 관로 설치 공정(Pipe Installation) 위험 요인

관로 설치 공정에서는 크레인을 이용한 중량물 인양·거치 작업이 핵심 공종으로, 중량물 낙하(위험도3×5=15, High)및 신호 오인식에 의한 행동 에러(위험도4×4=16, High)가 가장 높은 위험 요인으로 도출되었다. 연구대상 현장의 협의체 협의 자료(2023년3분기) 및PPT 슬라이드27에 따르면, 2줄걸이 미사용, 유도로프 미설치, 신호수 미배치가 반복적으로 지적된 위반 사항이며, 이는 산업안전보건기준에 관한 규칙 제63조(와이어로프 사용 기준) 및 제66조(낙하물 위험 방지)에 위반되는 사항이다.

또한 당일굴착·당일복구 원칙(슬라이드8)에 따른 공기 압박으로 인하여 작업자들이 안전 절차를 의도적으로 생략하는 행동적 에러(Intentional Error)가 발생할 위험이 높으며, 이는SSI F영역(계획)의 평가 항목으로 반영함다.

| 그림3.00 관로 인양 | 되메우기 |
| --- | --- |

(4) 노후관 갱생 공정(Pipe Rehabilitation) 위험 요인

노후관 갱생 공정은 본 연구대상 현장의 핵심 공종 중 하나로, 맨홀을 통한 밀폐공간 진입 작업이 필수적으로 수반된다. 밀폐공간 작업 중 산소 결핍 및 황화수소(H₂S) 중독은 위험도10(High)으로 분류되며, 사망 사고로 직결되는Critical 위험 요인이다. 산업안전보건기준에 관한 규칙 제619조 내지 제639조(밀폐공간 작업 프로그램)는 작업 전 복합가스 측정, 송풍기 운용, 구조용 장비 비치, 작업허가서(PTW: Permit to Work) 발급 등을 의무화하고 있다.

연구대상 현장의PPT 슬라이드28~29에서 확인된 바에 의하면, 스마트 복합가스 모니터링 시스템을 현장에 적용하고 있으나, PTW 발급 절차 미준수 및 가스 측정 불이행(위험도3×5=15, High)이 인지 에러(Cognitive Error)로 반복 발생하고 있다. 이는SSI G영역(교육훈련)의 핵심 위험 인자로 반영된다

그림3.00 밀폐공간

(5) 야간 작업 및 도로 복구 공정 위험 요인

도로 복구 공정은 아스팔트 포장과 교통 통제를 동시에 수행하는 공종으로, 차량-작업자 충돌(위험도3×4=12, High)이 가장 높은 위험 요인이다. 연구대상 현장은 경기도 과천·안양·의왕·수원·군포·안산시 등 도심 주요 간선도로를 통과하며, 교통량이 많은 구간에서의 도로점용 작업은 도로교통법 제68조에 따른 신호수 배치 및 이동식 신호등 설치를 의무화한다.

야간 작업(슬라이드7)의 경우, 조명 불량 및 안전표지 미설치에 따른 기억 에러(Memory Error)가 위험 요인으로 도출되었다. 산업안전보건기준에 관한 규칙 제8조(조도)는 굴착 작업 중 최소75lux, 정밀 작업 시300lux 이상을 규정하고 있으나, 야간 복구 공정에서 이 기준이 준수되지 않는 사례가 현장 여건 자료에서 반복적으로 확인되었다.

| 그림3.00 야간 작업-시인성 부족 | 그림3.00 도로복구 공정-교통사고 위험 |
| --- | --- |

(6) 공정별 위험 요인 종합 분석

이상에서 도출된 공정별 위험 요인을 빈도강도 매트릭스, 위험 유형 분류, 적용 법령, SSI 영역과 연계하여Table 3에 종합 정리하였다. 전체 도출 위험 요인17건 중Very High 1건(토사붕괴), High 8건, Medium 7건, Low 1건으로 분포하며, High 이상 위험 요인이 전체의52.9%를 차지하여 도시하수도 공사의 고위험성을 실증적으로 확인하였다. 특히 굴착 공정과 노후관 갱생 공정에 위험 요인이 집중되어 있으며, SSI E영역(고위험공종)과의 연계 빈도가 가장 높게 나타났다.

<표3.00> 공정 별 위험 요인 분석 위험 요인 도출 및 분석

| 공정 구분 | 세부 작업 단계 | 위험 요인 (Hazard) | 위험 유형 분류 | 위험도 (L×S) | 적용 법령 | SSI 영역 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 굴착 공정 | 터파기 작업 | 토사붕괴·사면 불안정 | 물리적 위험 | 4×5=20 (VeryHigh) | 산안기준§42 | E. 고위험 |
|  | 흙막이 지보공 | 지보재 좌굴·붕괴 | 물리적 위험 | 3×5=15 (High) | 건진법§62 | E. 고위험 |
|  | 굴착기 운전 | 장비 전도·협착 | 기계적 위험 | 3×4=12 (High) | 산안기준§98 | D. 장비 |
|  | 지하매설물 근접 작업 | 가스관·전선 손상(화재·폭발) | 화학적 위험 | 2×5=10 (High) | 도시가스법§30 | E. 고위험 |
|  | 야간 굴착 | 시인성 부족·충돌·추락 | 환경적 위험 | 3×3=9 (Medium) | 산안기준§8 | C. 환경 |
| 관로 설치 공정 | 관로 인양·거치 | 중량물 낙하(크레인 오조작) | 기계적 위험 | 3×5=15 (High) | 산안기준§66 | E. 고위험 |
|  | 신호·줄걸이 | 신호 오인식·2줄걸이 미사용 | 행동 에러 (휴먼에러) | 4×4=16 (High) | 산안기준§63 | A. 작업자 |
|  | 관로 접합 작업 | 전기용접 화재·눈 손상 | 화학적 위험 | 2×3=6 (Medium) | 산안기준§232 | D. 장비 |
|  | 되메우기·다짐 | 진동다짐기 접촉·협착 | 기계적 위험 | 3×3=9 (Medium) | 산안기준§87 | D. 장비 |
|  | 당일굴착·당일복구 | 공기압박·안전절차 생략 | 행동 에러 (의도적) | 4×3=12 (High) | 산안법§55 | F. 계획 |
| 노후관 갱생 공정 | 맨홀 진입·내부 작업 | 산소 결핍·황화수소 중독 (H₂S≥10ppm) | 화학적· 보건 위험 | 2×5=10 (High) | 산안기준 §619~639 | E. 고위험 |
|  | PE 라이닝 삽입 | 협착·압착 사고 | 기계적 위험 | 2×4=8 (Medium) | 산안기준§87 | D. 장비 |
|  | CIPP 열경화 | 고온 스팀 화상·유증기 흡입 | 화학적· 보건 위험 | 2×4=8 (Medium) | 산안기준§669 | C. 환경 |
|  | 가스 측정 불이행 | PTW 미준수·모니터링 미실시 | 행동 에러 (인지 에러) | 3×5=15 (High) | 산안법§139 | G. 교육 |
| 도로 복구 공정 | 교통 통제·포장 작업 | 차량-작업자 충돌 | 환경적 위험 | 3×4=12 (High) | 도로교통법§68 | C. 환경 |
|  | 아스팔트 포장 | 고온 아스팔트 화상·유해증기 흡입 | 화학적· 보건 위험 | 2×3=6 (Medium) | 산안기준§669 | C. 환경 |
|  | 야간 복구 작업 | 조명 불량·안전표지 미설치 | 환경적 위험 (기억 에러) | 3×3=9 (Medium) | 산안기준§8 제21조 | C. 환경 |
| ※ 위험도= 빈도(L: Likelihood, 1~5) × 강도(S: Severity, 1~5) / Very High: ≥20, High: 10~19, Medium: 5~9, Low: <5 ※ SSI 영역: A.작업자, B.관리자, C.환경, D.장비, E.고위험공종, F.계획, G.교육훈련/ 산안기준: 산업안전보건기준에 관한 규칙 ※ 위험 요인은 연구대상 현장(수도권II 광역상수도2공구) PPT 현장여건 자료·위험성평가서·협의체 협의 자료를 근거로 도출함. |  |  |  |  |  |  |

(7) 소결

본 절에서는 수도권(II) 광역상수도 제2공구 현장의 실증 자료를 바탕으로 도시하수도 공사의5개 주요 공정(굴착, 관로 설치, 되메우기, 노후관 갱생, 도로 복구)에서 총17건의 위험 요인을 도출하고, 각 위험 요인에 대한 위험도, 위험 유형, 적용 법령, SSI 영역 연계 관계를 체계화하였다. 이와 같이 도출된 위험 요인은 이후 제4절의 온톨로지RiskFactor 클래스 인스턴스로 등록되고, SWRL 추론 규칙의 조건절(Antecedent)을 구성하는 핵심 입력값으로 활용되어 실시간 공정 위험 추론 시스템의 정확도를 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.

나아가 본 위험 요인 분석 결과는 공정별 안전지수(SSI) 7개 영역의 배점 구조 결정에 있어서도 직접적인 근거 자료로 활용된다. 구체적으로, 고위험도(High 이상) 위험 요인이 집중된E영역(고위험공종)과A영역(작업자)의 가중치를 상향 조정하는 방향으로SSI 배점 체계를 설계함으로써, 현장 실증 근거에 기반한 타당성 높은 안전지수 산출 체계를 구축하고자 한다

제 3 절 근로자. 관리자 행동 메커니즘 기반 온톨로지 모델

제2절에서 정리한 건설안전관계법 라이브러리에 의하면, 도시하수도 공사에 적용되는 관련 법령은 관리자와 근로자의 역할을 명시적으로 이분화하고 있다. 산업안전보건법 제15조는 안전보건관리책임자(관리자)의 의무를, 제29조는 근로자에 대한 교육 의무를 규정하며, 건설기술진흥법 제64조는 협의체를 통한 관리자-근로자 간 안전 정보 공유 체계를 법적으로 의무화하고 있다.

이 법적 이분 구조를 온톨로지로 형식화하면, Manager클래스는 규제 준수 의무(RegulatoryObligation)와 감독 행위(SupervisoryAct)를 주요 속성으로 가지며, Worker클래스는 수행 행동(PerformedAction)과 에러 유형(ErrorType)을 연결 속성으로 갖는다. 건설현장 발주자 및 관리자의 안전관리 행동이 근로자의 안전 시민 행동(Safety Citizenship Behavior)에 유의한 정적 영향을 미친다는 실증 연구는, 관리자 행동이 단순한 지시·감독을 넘어 근로자의 자발적 안전 행동을 유도하는 선행 조건으로 기능함을 보여준다. 이는 관리자-근로자 관계를 단방향 지시 구조가 아닌 쌍방향 행동 연쇄로 온톨로지에 모델링해야 할 필요성을 뒷받침한다.

이상의 이론적 논거를 종합하여 본 연구의 온톨로지 행동 메커니즘 모델을 [Figure 1]과 같이 설계하였다. 본 모델의 핵심 구조는 세 개의 상위 클래스인 주체(Agent), 인지·행동 노드(CognitiveBehaviorNode), 안전 성과(SafetyOutcome)와 이를 유기적으로 연결하는 객체 속성(Object Property)으로 구성된다.

주체(Agent) 클래스는 관리자(Manager)와 작업자(Worker)의 두 가지 하위 클래스를 포함하며, 각 행동 주체가 안전 무결성을 유지하기 위해 이행해야 하는 법적·절차적 의무는 '의무 보유(hasObligation)'속성으로 연결된다. 반면, 주체가 현장에서 표출하는 불안전한 행동 특성은 '오류 유형 발현(exhibitsErrorType)'속성을 통해 하위 클래스와 매핑된다.

특히, 인지·행동 노드(CognitiveBehaviorNode)는 일본 후생노동성 매뉴얼의 5가지 실무적 에러 유형 분류 체계를 수용하되, 이를 Reason(1990)의 고전 이론인 실수(Slip)·착오(Mistake)·위반(Violation)의 인지과학적 결함 메커니즘과 교차 대응(Cross-mapping)시켰다. 이러한 구조화는 국내 건설 현장의 실무 데이터와 국제 표준 이론 체계를 시맨틱 레벨에서 통합하는 핵심 가속기 역할을 수행한다.

마지막으로 안전 성과(SafetyOutcome)클래스는 인지적 오류 및 법적 의무 누락이 시스템적 가드레일(Harness)을 넘어 최종적으로 발현될 때의 결과 상태인 아차사고(Near Miss), 준사고(Incident), 중대재해(Accident)를 정의한다. 본 클래스는 앞서 구조화된 행위 주체의 행동 상태 정보들과 유기적으로 결합하며, 향후 시스템 백엔드(Backend) 환경 내에서 실시간 위험 단계를 판별하고 격리하는 시맨틱 웹 규칙 언어(SWRL; Semantic Web Rule Language)추론 규칙의 귀결절(Consequent)로 엄격하게 활용된다.

건설 현장의 행동 안전 온톨로지(Ontology) 연구에서 이와 같은 시맨틱 웹 규칙 언어(SWRL)를 활용한 추론은, 단순한 데이터 연산을 넘어 인지적 결함과 물리적 재해 사이의 인과관계(Causal Relationship)및 행동 안전 시스템 내의 동적 상호작용(Dynamic Interaction)을 효과적으로 규명하는 핵심 수단으로 기능한다. 아울러, 추론 엔진을 통한 일관성 검증(Consistency Verification)과 과업 평가(Task Evaluation)프로세스를 거침으로써 지식 베이스 아키텍처 자체의 정교함과 신뢰성을 학술적으로 확보할 수 있음이 증명되었다.

본 절에서 제시한 온톨로지 기반 인지·행동 메커니즘 모델은 다음과 같은 세 가지 다차원적 논거의 수렴(Convergence)을 통해 도출되었다.

첫째, 실무 매뉴얼의 데이터 명시화이다:일본 후생노동성 매뉴얼이 명시화한 행동 에러 유형 분류와 관리자 주도의 피드백 사이클(Feedback Cycle)은 온톨로지 클래스(Class) 구조의 논리적 설계 기준을 제공한다.

둘째, 법적 정당성의 확보이다:도시하수도 공사 관련 법령이 엄격하게 규정하는 관리자-근로자 역할의 법적 이분 구조는 주체(Agent)클래스가 지녀야 할 구체적인 데이터 및 객체 속성 설계의 결정적 근거가 된다.

셋째, 선행연구의 지식 도메인 검증 및 실증적 지지이다:건설 안전 온톨로지 및 규칙 기반 추론 분야의 선행연구들은 본 연구가 제안한 시맨틱 웹 규칙 언어(SWRL)및 규칙 기반 추론 아키텍처의 유효성을 전폭적으로 지지한다.

구체적으로 Zhong 등(2018)과 Farghaly 등(2024)은 건설 현장의 안전 지식 도메인과 복잡한 안전 규정을 컴퓨터가 이해할 수 있는 웹 온톨로지 언어(OWL) 및 자원 기술 프레임워크(RDF) 기반의 지식표현 체계로 변환하여 의미모델을 구축하는 프레임워크를 실증하였다. 특히 Liu 등(2016)과 Xu 등(2019)은 건설 안전 도메인에서 SWRL 및 전문가 규칙을 활용한 규칙 기반 학습 방식이 위험 시나리오 판정 및 위험률 추론에 매우 유효함을 증명하였다.

나아가 온톨로지 지식 베이스의 정교함을 담보하는 추론 엔진의 검증 메커니즘 역시 선행연구자들에 의해 확고히 확립되어 있다. Krijnen과 Beetz(2018), 그리고 Soltanmohammadlou 등(2019)은 'Reasoner'를 활용한 추론 일관성 검사와 'SPARQL'을 통한 질의·추론 검증 프로세스가 지식 구조의 논리적 정합성을 확인하고 의미론적 데이터 통합을 달성하는 필수적인 표준 과업 평가 체계임을 정량적으로 입증한 바 있다.

이러한 선행연구들의 공학적 기술 유효성을 바탕으로, 본 연구는 거시적 차원의 관리자 행동(의무 이행 및 피드백)이 미시적 차원의 근로자 안전 행동(인지적 에러 제어)을 견인하는 선행 조건(Antecedent)역할을 수행하도록 시맨틱 인과 메커니즘을 설계하였다.

결과적으로 본 연구의 인지·행동 메커니즘 모델은 독자적인 가설이나 단순 추정에 의존한 것이 아니며, <표 2-1>에서 도출된 시맨틱 지식표현, SWRL 기반 명시지식 형식화, Reasoner 기반 논리 정합성 검증이라는 전 세계적 선행연구들의 학술적 거버넌스와 공학적 검증 방법론을 완벽하게 계승하고, 이를 '인간 중심 안전 지수' 영역으로 논리적으로 확장·발전시킨 정당한 결과물이다.

이와 같이 공학적·법적·학술적 타당성을 기반으로 구성된 인지·행동 메커니즘 온톨로지 모델은, 정적 스키마(Schema)에 머무르지 않고 이후 제X절에서 전개될 '시맨틱 웹 규칙 언어(SWRL) 추론 규칙 설계'의 직접적인 입력 구조(Input Structure)로 매핑되어 시스템의 동적 무결성을 완성하는 기반이 된다.

제 3 절 안전보건 오토롤지 설계 및 지식베이스 구축

제 1 항 행동 메커니즘 정의 및 보건관리 연계 스키마 설계

온톨로지 스키마(Schema) 설계의 출발점은 본 연구에서 다루는 핵심 행위 주체(Agent)와 그 행위 간의 시맨틱 인과 관계를 명시적으로 정의하는 것이다. 제3절에서 도출한 이론적·법적 논거를 계승하여, 본 연구의 온톨로지 아키텍처는 다음 세 가지 정밀 설계 원칙을 따른다.

첫째, 행위 주체의 이분성(Dichotomy) 원칙이다:산업안전보건법 제15조(안전보건관리책임자) 및 제29조(근로자의 의무)가 규정하는 법적 권한과 책무를 기반으로, 건설 현장의 행위 주체는 관리자(Manager)와 근로자(Worker)로 명시적으로 구분된다. 이와 같은 법적 이분 구조는 본 온톨로지의 최상위 클래스(Class) 분기로 엄격하게 반영되어 데이터의 분류 체계를 형성한다.

둘째, 에러-결과 연쇄 모델링(Error-Outcome Chain Modeling) 원칙이다:일본 후생노동성 매뉴얼의 5유형 에러 분류 체계인 기억 에러, 인지 에러, 판단 에러, 행동 에러, 의도적 에러를 인지·행동 노드(CognitiveBehaviorNode)클래스의 하위 인스턴스(Instance)로 명확히 정의한다. 나아가 각각의 인지적 에러 유형이 최종적으로 유발하는 위험 상태인 안전 성과(SafetyOutcome)클래스와의 연쇄적 인과 관계를 객체 속성(Object Property)을 통해 상호 연결함으로써 규칙 기반 추론의 정밀도를 확보한다.

셋째, 보건·안전 관리 통합(Health and Safety Integration) 원칙이다:서울시 건설공사장 안전지수 8대 영역 중 'H영역(근로자 보건관리, 10점)'은 기존의 안전(Safety) 중심 온톨로지 모델들이 독립적으로 다루지 못하고 누락해 왔던 보건(Health) 도메인을 포함한다. 따라서 본 연구에서는 이를 보건 관리(HealthManagement)클래스로 별도 정의하고, 기존의 안전 조치 및 환경 관리 클래스들과 '보건 인터페이스 보유(hasHealthInterface)'속성으로 유기적으로 결합하는 통합 스키마를 설계함으로써 모델의 유효 경계를 확장하였다.

본 연구에서 제안하는 공정별 안전지수(SSI; Site Safety Index)는 서울시 건설공사장 안전지수 8대 영역의 배점 체계(총 100점)를 수학적 합산 근거로 삼아 산출된다. 지수 시스템의 정량적 신뢰성을 확보하기 위해, 8대 영역의 세부 구성 지표들과 온톨로지 클래스 간의 상호 대응 및 매핑(Mapping) 관계를 분석하였으며, 그 구체적인 연계 구조는 [표 3-X]와 같다.

<표3.00>공정별 안전지수(SSI) 8대 영역과 온톨로지 클래스 대응 체계

| 영역 | 평가 지표명 | 확정 배점 | 온톨로지 클래스 대응 (Mapping Class) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 작업자 안전의식 | 16점 | Worker → SafetyAwareness |
| B | 관리자 직무수행 | 20점 | Manager → ManagerDirective |
| C | 작업 환경 | 10점 | WorkEnvironment |
| D | 시설·장비 | 10점 | Equipment |
| E | 고위험 관리 | 14점 | HighRiskWork |
| F | 작업계획 | 12점 | WorkPlan |
| G | 안전교육 | 8점 | SafetyTraining |
| H | 근로자 보건관리 (신설) | 10점 | HealthManagement |
| 합계 | - | 100점 | - |

공정별 안전지수(SSI) 산출 수식은 다음과 같이 정의한다.

각 영역 k의 획득 점수를 sc,k,i 해당 영역의 최대 배점을 wk라 하면, 공정 c에서의 SSI는 다음 식 (1)로 산출된다.

단, 각 영역 내 지표 i의 실측 점수 sc,k,i는 해당 지표의 평가방법(실사·서면·면담)에 따라 아래 식 (2)로 산정한다.

여기서 pk,i​는 지표 i의 배점, rc,k,i∈[0,1]은 평가 비율(달성도), dc,k,i≥0은 감점 항목(예: A-2의 불량 착용 –2점/인)이며, sc,k,i≥0으로 하한을 제한한다.

보건관리 영역(H)의 경우, H-1~H-4의 하위 지표 점수를 합산한 보건관리 부분지수(HSIc​)를 별도로 식 (3)과 같이 정의하여, SSI 내에서의 보건 기여도를 독립적으로 추적할 수 있도록 한다.

이때 HSIc는 SSI의 구성 요소이므로 SSIc​에 이중 산입되지 않으며, 보건관리 수준의 독립적 모니터링 지표로 활용된다.

제 2 항 온톨로지 클래스(Class) 계층 구조 설계

(1) 클래스(Class) 계층 구조 및 개발 환경

본 연구의 핵심 지식 베이스(Knowledge Base)를 형성하는 온톨로지(Ontology)는 미국 스탠퍼드 대학교(Stanford University)에서 개발한 프로테제 5.6(Protégé 5.6)도구를 활용하여 정적 스키마(Schema)를 설계한다. 나아가 이를 실제 현장 데이터와 연동하여 실시간으로 구동하기 위해, 시스템 백엔드(Backend) 환경은 파이썬 플라스크 3.x(Python Flask 3.x)프레임워크와 알디에프립 7.x(rdflib 7.x)엔진을 기반으로 구축한다.

웹 온톨로지 언어(OWL) 환경에서의 실시간 지식 추론 및 계산 효율성을 극대화하기 위해, 본 시스템은 규칙 기반 확장 기능이 뛰어난 'OWL 2 RL' 프로파일(Profile)을 채택하여 구현하였다. 본 지식 베이스의 총 규모는 6,419개의 트리플(Triple)로 구성되며, 이는 개념 체계를 정의하는 개념적 지식(TBox) 556개, 실제 현장 인스턴스를 매핑하는 사실적 지식(ABox) 748개, 그리고 추론 엔진에 의해 동적으로 생성된 추론 지식 5,115개의 유기적 결합으로 완성된다.

시맨틱 지식 표현의 구조적 일관성과 계층적 무결성을 확보하기 위해, 온톨로지 프레임워크는 최상위 루트 개념인 owl:Thing을 기점으로 총 7개의 주요 상위 클래스(Superclass)를 선언하고, 각 도메인 영역별로 세부 하위 클래스(Subclass)를 범주화하는 계층 구조를 설계하였다. 핵심 행위 주체와 위험 인자 간의 상위 시맨틱 관계성은 [그림3. 1]과 같으며, 법령 및 안전대책이 결합된 종합적인 지식 토폴로지(Topology) 맵은 [그림3. 2]와 같다.

[그림3.1] 행위 주체와 위험 인자 간의 상위 시맨틱 관계성

[그림3. 2]종합적인 지식 토폴로지(Topology) 맵

(2) 주요 속성(Property) 정의

본 연구의 온톨로지 지식 베이스는 클래스 간의 인과적 매커니즘을 연결하는 객체 속성(Object Property)과, 각 인스턴스(Instance)의 정량적 수치 및 속성값을 정의하는 데이터 속성(Data Property)의 유기적 결합으로 구동된다.

① 핵심 객체 속성 (Object Property)

지식 토폴로지 내에서 동적 추론을 가능하게 하는 핵심 객체 속성은 다음 세 가지로 엄격하게 정의된다.

ex:exhibitsErrorType(오류 유형 발현 속성):행위 주체 클래스(ex:Agent)인 근로자(ex:Worker) 및 관리자(ex:Manager) 인스턴스를 인지·행동 노드 클래스(ex:CognitiveBehaviorNode)와 상호 연결하며, 행위 주체가 현장에서 표출하는 불안전한 인지적 결함 상태를 추적하는 통로가 된다.

ex:triggersOutcome(안전 성과 유발 속성):발현된 인지적 에러 노드로부터 최종적인 안전 성과 클래스(ex:SafetyOutcome)인 아차사고, 준사고, 중대재해로 이어지는 시맨틱 인과 경로(Causal Path)를 명시적으로 표현한다.

ex:isRegulatedBy(법적 규제 준거 속성):위험 요인 클래스(ex:RiskFactor)와 법규 규칙 클래스(ex:RegulationArticle)를 직접 연결함으로써, 현장에서 식별된 특정 위험 요인에 대한 법적·기술적 처방 근거를 온톨로지 내부에서 실시간으로 역추적(Traceability)할 수 있도록 지원한다.

② 핵심 데이터 속성 (Data Property)

서울시 건설공사장 안전지수 배점 체계와 현장 모니터터링 센서 데이터를 수용하기 위한 데이터 속성은 다음과 같이 XML 스키마 데이터 타입(XSD)을 준용하여 설계한다.

ex:hasScore(xsd:decimal):공정별 안전지수(ex:SSI) 및 영역별 평가를 통해 도출된 실제 획득 점수를 저장한다.

ex:hasMaxScore(xsd:integer):서울시 평가 기준에 따른 각 영역별 최대 배점 한도(예: H영역의 경우 10점)를 규정한다.

ex:hasRiskLevel(xsd:string):추론 엔진을 통해 최종 판정된 현장의 위험 단계를 심각도에 따라 '매우 높음(Very High)', '높음(High)', '보통(Medium)', '낮음(Low)'등의 문자열 레벨로 매핑한다.

ex:hasThreshold(xsd:decimal):가스 농도나 소음 등 보건 유해인자의 법적·물리적 허용 임계값을 정의하며, 실시간 센서 스트리밍 데이터의 정량적 판정 기준으로 활용된다.

(3) 보건관리(H영역) 클래스 상세 설계

서울시 건설공사장 안전지수 8대 영역 중 'H영역(근로자 보건관리)'의 4개 하위 지표는 본 온톨로지 내에서 독립적인 클래스 인스턴스(Instance)로 엄격히 등록되며, 기존 안전(Safety) 중심 도메인과의 의미론적 충돌을 방지하기 위해 그 경계를 속성(Property) 수준에서 명문화한다.

특히, 실무적으로 혼재되기 쉬운 'H-2(유해인자 관리 지표)'도메인과 'E-4(밀폐공간 안전관리 지표)'간의 시맨틱 경계는 다음과 같이 제어 속성을 이원화하여 구별한다.

ex:adminControl(행정·체계적 제어 속성):안전 대책 클래스(ex:SafetyMeasure) 중 ex:EngineeringControl이나 밀폐공간 진입 허가제 등 안전(Safety) 영역의 격리 조치에만 결합하는 속성이다.

ex:healthMeasure(보건 측정·조치 속성):작업환경 측정, 국소배기장치 점검 등 보건(Health)중심의 예방 조치 인스턴스에만 국한되어 결합하는 속성이다.

본 연구에서는 안전 및 보건 영역 간의 의미적 충돌을 방지하기 위해 OWL의 비대칭 속성 제약을 적용하였다. 이를 통해 특정 인스턴스 관계의 역방향 추론을 제한함으로써, 안전·보건 데이터 간의 논리적 일관성과 지식베이스의 정합성을 확보하였다.

제 2 항 RDF/OWL 기반 지식베이스 구축 및 SPARQL 검증

본 연구에서 자원 기술 프레임워크(RDF; Resource Description Framework) 및 웹 온톨로지 언어(OWL)를 기반으로 구축한 지식 베이스(Knowledge Base)는 가독성과 스토리지 효율성이 뛰어난 터틀(Turtle, .ttl)형식으로 직렬화(Serialization)되어 저장 및 관리된다.

본 지식 베이스의 정적 스키마와 인스턴스를 포함한 전체 데이터 규모는 개념 체계를 정의하는 개념적 지식(TBox)과 구체적인 현장 사실을 매핑하는 사실적 지식(ABox)을 합산하여 총 6,419개의 트리플(Triple)을 형성한다. 세부적으로는 48개의 클래스, 22개의 객체 속성, 17개의 데이터 속성, 그리고 약 320개의 개별 인스턴스(Individual)로 구성된다.

특히, 도시하수도 공사 관련 법령 및 기술 표준 라이브러리(총 69개 시트 데이터베이스)로부터 의미론적으로 정제 및 도출된 총 1,057건의 법규 규칙 단위중, 핵심 조문 인스턴스 214건이 법규 규칙 클래스(ex:RegulationArticle)의 하위 인스턴스로 엄격하게 등록된다. 이를 통해 현장의 세부 공종이나 위험 요인 인스턴스가 발생했을 때, 해당 리스크의 법적 근거 규정을 연결하는 '법적 규제 준거 속성(ex:isRegulatedBy)'중심의 의미론적 트리플 구조가 완성되어 법적 무결성을 담보한다.

(2) 시맨틱 웹 규칙 언어(SWRL) 추론 규칙 설계

온톨로지의 정적 스키마 구조 위에서 실시간 현장 위험 단계를 판별하고 격리하기 위해, 본 연구는 시맨틱 웹 규칙 언어(SWRL; Semantic Web Rule Language)기반의 동적 추론 규칙을 설계하였다.

동적 추론의 핵심 매커니즘은 고위험 공종 영역에서의 '안전 조치 결함(PTW 미준수)'과 '보건 관리 누락(H-2 작업환경 측정 미이행)'이 시맨틱 레벨에서 상호 결합(Co-occurrence)할 때, 시스템이 이를 가설적 가드레일을 넘어선 최종 발현 상태인 '중대재해(Accident)'위험 수준으로 자동 판정하고 격리하는 것이다.

앞서 정의한 7대 상위 클래스(ex:WorkType, ex:Agent, ex:SafetyMeasure, ex:SafetyIndex) 및 관계성 레이블을 중심으로 변수 바인딩(Variable Binding)을 수행한 실제 SWRL 추론 규칙의 구체적인 구현식과 논리적 해석은 다음과 같다.

① SWRL 추론 규칙 선언식

csense:HighRiskWork(?w) ∧ csense:hasPermitToWork(?w, false) ∧ csense:hasHealthMeasure(?w, false) → csense:triggersOutcome(?w, csense:Accident)

② 클래스 변수 중심의 논리적 문맥 해설

본 규칙은 조건절(Antecedent)의 다차원적 제약 사항들이 모두 참(True)일 때, 귀결절(Consequent)의 위험 상태를 동적으로 생성해 내는 지식 확장 메커니즘을 가진다.

ex:WorkType(?w)ex:assignedToWorkType(?a, ?w):추론 엔진은 현재 현장에서 활성화된 특정 물리적 공종 인스턴스 ?w(예: 쉴드 터널 ex:ShieldTunneling또는 굴착 공사 ex:Excavation)를 식별하고, 해당 공정에 배정된 행위 주체 변수 ?a(ex:Agent)를 동적으로 매핑한다.

ex:hasPermitToWork(?w, false):데이터 속성 검증 단계로, 해당 고위험 공종(?w)에서 필수적으로 요구되는 안전 대책인 '작업허가제(PTW; Permit To Work)'의 승인 여부 및 안전 조치 이행 여부가 거짓(false)인 불안전한 상태를 감지한다.

ex:hasHealthMeasure(?a, false):본 연구의 독창적 기여점인 보건 관리 영역의 인터페이스 검증 단계이다. 해당 공정에 투입된 주체(?a)가 H-2 영역의 핵심 지표인 '유해인자 작업환경 측정 및 조치'를 이행하지 않은 보건 결함 상태(false)를 교차 확인한다.

ex:triggersOutcome(?w, ex:Accident) ∧ ex:hasRiskLevel(?w, "Very High"):상기 조건들이 동시 충족될 경우, 추론 엔진은 해당 공종 인스턴스 ?w가 최종 가드레일을 붕괴시켰다고 판단하여 최종 안전 성과를 중대재해(ex:Accident)결과 상태로 인과적 귀결(Consequent)을 시킨다. 동시에 해당 공정의 실시간 위험 데이터 속성을 최고 위험 단계인 '매우 높음(Very High)'으로 동적 갱신(Assertion)함으로써, 지식 베이스 내부에서 실시간 위험 격리 처방을 내릴 수 있도록 지원한다.

(3) SPARQL 검증 쿼리

구축된 지식베이스의 정합성 검증을 위해 대표적인 SPARQL 쿼리 두 가지를 제시한다. 첫 번째는 High 이상 위험도를 가진 위험 요인과 적용 법령을 추출하는 쿼리이며, 두 번째는 SSI 영역별 평균 점수를 산출하여 취약 영역을 식별하는 집계 쿼리이다.

/* 검증 쿼리 1: High 이상 위험 요인 및 관련 법령 추출 */ PREFIX cs: <http://csense.org/ontology#> SELECT ?hazard ?riskLevel ?article WHERE { ?hazard a cs:HazardFactor ; cs:hasRiskLevel ?riskLevel ; cs:isRegulatedBy ?article . FILTER (?riskLevel IN ("Very High", "High")) } ORDER BY DESC(?riskLevel)

/* 검증 쿼리 2: SSI 영역별 달성도 산출 */ PREFIX cs: <http://csense.org/ontology#> SELECT ?domain (SUM(?score) AS ?totalScore) (MAX(?maxScore) AS ?maxPossible) (ROUND(SUM(?score) / MAX(?maxScore) * 100) AS ?achievementRate) WHERE { ?idx a cs:SafetyIndex ; cs:belongsToDomain ?domain ; cs:hasScore ?score ; cs:hasMaxScore ?maxScore . } GROUP BY ?domain ORDER BY ASC(?achievementRate)

위 두 쿼리의 결과를 통해 특정 공정에서 반복적으로 점수가 낮게 나타나는 취약 영역을 실시간으로 식별하고, 해당 영역과 연계된 법령 조항 및 오류 유형을 추적함으로써 선제적 안전관리 의사결정을 지원할 수 있도록 하였다.

본 절에서는 행동 메커니즘 스키마 설계(제1항), OWL 2 기반 온톨로지 클래스 및 속성 체계 구축(제2항), RDF/OWL 기반 지식베이스와 SPARQL 검증 체계 구현(제3항)의 단계적 절차를 통해 도시하수도 공사 현장의 안전보건 지식을 기계 판독 가능한 형태로 구조화하였다. 특히 Protégé를 활용하여 클래스와 속성 체계를 설계하고, Python Flask 및 rdflib 기반의 OWL 2 RL 추론 엔진과 연계함으로써 실시간 위험추론이 가능한 지식 처리 구조를 구현하였다. 또한 서울시 안전지수 8대 영역의 배점 구조를 SSI 산출 수식(식 1, 식 2)과 연계하여 온톨로지 데이터 속성으로 정형화하고, 이를 SSI·RSCI·ESI·RSI 기반 통합안전지수(ISI) 체계와 연결함으로써 현장 평가 결과가 자동으로 지식베이스에 반영될 수 있는 폐루프(closed-loop) 기반 안전관리 체계의 이론적 기반을 마련하였다.

제 4 장 실시간 위험추론 및 안전 모니터링 시스템 개발

제 1 절 상황 맥락(Context) 데이터 수집 및 시맨틱 매핑

(1)맥락 데이터 수집 아키텍처

도시하수도 공사의 실시간 위험추론은 정적 지식 기반(온톨로지 클래스·법령 라이브러리)과 동적 맥락 데이터(Context Data)의 통합을 전제로 한다. 본 연구에서 맥락 데이터는 크게 세 유형으로 구분된다. 첫째, 공정 상태 데이터(Process Context)로서 굴착 깊이, 관로 설치 구간, 작업 시간대(주간·야간), 복합 공종 여부 등이 포함된다. 둘째, 환경 데이터(Environmental Context)로서 기상 정보(강수확률, 폭염특보), 지중 지장물 현황, 현장 조도 측정값 등이 포함된다. 셋째, 주체 데이터(Agent Context)로서 당일 투입 근로자 수, 외국인·고령 근로자 비율, 관리자 현장 방문 이력 등이 포함된다.

이들 데이터는 일일 공정관리 시스템 및 IoT 연계 입력 구조를 통해 자동 수집되며, 현장 작업자의 반복적인 수기 입력을 최소화하도록 설계하였다. 수집된 원시 데이터는 RDF 트리플 형식으로 변환되어 OWL 기반 온톨로지 인스턴스로 등록되며, 본 연구에서는 이 변환 과정을 시맨틱 매핑(Semantic Mapping)으로 정의하였다.

(2)시맨틱 매핑 프로세스

시맨틱 매핑은 3단계 파이프라인 구조로 구현된다(Figure 2). 1단계는 위험성 사전 분류(Pre-classification) 단계로, 입력된 공정 데이터를 일반 모니터링 영역과 고위험 작업 관리 영역으로 구분한다. 굴착 깊이 2m 이상, 밀폐공간 진입, 중장비 인양 작업 등이 탐지될 경우 고위험 작업 모드로 자동 전환되며, 이후 위험추론 및 법령 검증 절차가 활성화된다.

2단계는 온톨로지 인스턴스 생성 단계로, 공정 데이터의 속성값을 RDF/OWL 기반 클래스와 데이터 속성에 자동 바인딩한다. 예를 들어 “3공구 굴착 깊이 2.8m, 09:00~22:00 야간 작업 포함”이라는 공정 정보는 다음과 같이 RDF 트리플 구조로 변환된다.

csense:Process_Day0523_Zone3 a csense:ExcavationProcess ; csense:hasDepth "2.8"^^xsd:decimal ; csense:hasNightWork "true"^^xsd:boolean ; csense:hasZone "Zone3"^^xsd:string ; csense:triggeredRiskMode "policy-calculation"^^xsd:string .

3단계는 법령 라이브러리 자동 매핑으로, 생성된 인스턴스의 속성값에 기반하여 RegulationArticle클래스의 관련 조문 인스턴스가 isRegulatedBy속성을 통해 자동 연결된다. 굴착 깊이 2.8m의 경우 산업안전보건기준에 관한 규칙 제42조(추락 방지), 제341조(흙막이 지보공 구조 기준)가 자동 매핑된다.

제 2 절 SWRL 규칙 기반 실시간 안전보건 위험 추론 엔진 설계

제 1 항 법적 규정 이행도 중심의 정량화 알고리즘

(1) 법적 이행도 지수(LCI) 정의

본 연구에서는 위험추론의 정량적 기반 지표로 법적 규정 이행도 지수(LCI: Legal Compliance Index)를 도입하였다. LCI는 특정 공정 c에 적용되는 법령 조문 중 실제 현장에서 이행된 조문의 비율을 위험도 가중치와 함께 반영한 지수로, 식 (4)와 같이 정의된다.

여기서 wj는 조문 j의 위험도 가중치(wj∈{1,2,3}; Low=1, High=2, Very High=3)를 의미하며, δc,j는 해당 조문의 이행 여부(이행=1, 미이행=0)를 나타낸다. 산출된 LCIc 값의 범위는 0∼100이며, LCIc<60인 경우를 법적 위험 상태(Legal Risk State)로 정의하였다. 이 조건이 충족될 경우 SWRL 기반 위험추론 엔진은 해당 공정을 고위험(HIGH RISK) 상태로 분류한다.

또한 굴착 깊이 2m 이상이 탐지된 경우에는 흙막이 지보공 구조 검토 및 관련 안전조치 입력이 완료되기 전까지 위험 상태를 고위험 단계로 유지하도록 규칙 기반 제어 로직을 구성하였다.

(2) 법조문별 가중치 산정 방법

법조문별 가중치 wj는 제3장에서 제시한 위험도 분류(L×SL 매트릭스)와 중대재해처벌법과의 연계성을 기준으로 산정하였다. 특히 중대재해 발생 가능성이 높고 법적 책임과 직접 연결되는 조문에 대해서는 높은 가중치를 부여하였다. 구체적인 가중치 기준은 도표4.5와 같다.

<도표4.5>

| 가중치 (wj​) | 위험도 수준 (Risk Level) | 중처법 직결 여부 | 적용 예시 조문 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Very High (≥20) | ○ | 산안기준 42(추락), 밀폐공간 619 |
| 2 | High (10∼19) | △ | 산안기준 66(낙하물), 도시가스법 30 |
| 1 | Medium (5∼9) | ✕ | 산안기준 8(조도), 23(가설통로) |

제 3 절 지능형 HSE 안전보건 관제 대시보드 구현

제 1 항 실시간 위험지수 시각화 및 Trigger 알림 체계

(1) 대시보드 설계 원칙

본 연구에서 제안하는 HSE 안전보건 관제 대시보드는 실시간으로 산출되는 복합위험지수(CRI)와 공정별 안전지수(SSI)를 현장 관리자가 즉각적으로 인지하고 대응할 수 있도록 시각화한 통합 모니터링 인터페이스이다. 실시간 안전 모니터링 대시보드는 주요 안전 데이터에 대한 즉각적인 접근성을 제공함으로써 선제적 대응과 신속한 의사결정을 가능하게 하며, 직관적인 사용자 인터페이스와 효율적인 데이터 시각화 구조가 핵심 요소로 작용한다.

이에 본 대시보드는 다음의 세 가지 설계 원칙을 따른다. 첫째, 역할 분리 원칙으로 관리자 뷰(전체 8개 영역 통합 현황)와 현장 근로자 뷰(당일 공정 위험 체크리스트)를 구분하여 구성하였다. 둘째, 최소 입력 원칙으로 CCTV 및 IoT 센서 데이터를 API 기반으로 연계하여 화면 정보가 자동 갱신되도록 설계함으로써 현장 작업자의 반복적인 수기 입력을 최소화하였다. 셋째, 법적 추적 가능성 원칙으로 모든 알림·확인·조치 이력이 Audit Trail 형태로 자동 저장되도록 구성하였다.

(2) 화면 구성 및 Trigger 알림 체계

대시보드의 메인 화면은 세 개의 패널로 구성된다. 패널 A(위험 현황판)는 현재 공정의 CRI 등급(Green/Yellow/Orange/Red)을 색상 기반으로 표시하고, 8대 영역별 SSI 달성률을 방사형 차트(Radar Chart)로 시각화한다. 패널 B(공정 타임라인)는 당일 공정 일정을 시간축 기반으로 배치하고, 굴착 깊이 2m 이상 또는 야간 작업 구간과 같은 위험 임계 구간을 음영 처리하여 강조한다. 패널 C(법령 체크리스트)는 현재 공정과 자동 매핑된 법령 조문 및 이행 여부를 표시하며, 미이행 항목은 적색으로 시각화된다.

행동 기준점(Trigger) 알림은 도표4.7과 같이 CRI 등급에 따라 단계적으로 발동되며, 위험 수준에 비례한 관리자 조치 체계를 제공하도록 설계하였다.

행동 기준점(Trigger) 알림은 도표4.7과 같이 CRI 등급에 연동하여 단계적으로 발동된다.

<표4.7>CRI 등급별 Trigger 알림 및 관리자 조치 체계

| CRI 등급 | Trigger 조건 | 알림 수단 | 관리자 조치 |
| --- | --- | --- | --- |
| Yellow | CRI ≥ 0.25 | 대시보드 팝업 | 5분 내 확인 요구 |
| Orange | CRI ≥ 0.50 | 모바일 Push + 팝업 | 즉시 현장 점검 지시 |
| Red | CRI ≥ 0.75 | 모바일 Push + SMS + 팝업 | 작업중지 권고 + Audit Trail 강제 생성 |
| HIGH RISK 강제 | 굴착 ≥ 2m + 지보공 미확인 | 시스템 전체 경보 | 지보공 명세 입력 전 종결 불가 |

제 2 항 행동 메커니즘 단계별 데이터 축적 및 적응형 학습 환경 구현

본 시스템의 적응형 학습 환경은 현장에서 반복적으로 발생하는 에러 패턴을 누적·분석하여 위험추론 규칙의 정밀도를 점진적으로 향상시키는 폐루프(closed-loop) 구조로 설계된다. 구체적으로 각 공정 수행 과정에서 생성된 복합위험지수(CRI), 위험민감성지수(RSI), Audit Trail 기록은 RDF 트리플 형식으로 지식베이스에 지속적으로 축적된다. 축적된 데이터는 SPARQL 집계 쿼리를 통해 주기적으로 분석되며, 특정 공정 및 에러 유형의 반복 발생 패턴이 탐지될 경우 해당 SWRL 규칙의 조건 가중치와 위험 판정 기준이 조정된다.

이러한 구조는 후생노동성 매뉴얼(2022)의 5단계 피드백 사이클(Step 1 리스트업 → Step 5 작업표준서 갱신)을 시스템적으로 구현한 형태로, 관리자의 경험 기반 피드백 절차를 온톨로지 기반 추론 체계와 연계하여 지원하도록 설계하였다. 또한 연계 데이터(Linked Data) 및 온톨로지 기술 기반의 안전정보 관리 방식은 사고 사례 데이터를 RDF 구조로 저장하고 SPARQL 기반으로 검색·분석할 수 있도록 함으로써 정보 접근성, 검색 효율성 및 재사용성을 향상시키는 것으로 보고되고 있다.

2. 행동 메커니즘 단계별 학습 프로세스

적응형 학습 프로세스는 다음의 네 단계로 순환된다. 1단계(관찰)에서는 온톨로지 추론 엔진이 실시간으로 에러 인스턴스를 탐지하고 이를 CognitiveBehaviorNode클래스에 등록한다. 2단계(분석)에서는 SPARQL 집계 쿼리를 활용하여 주별·월별 에러 유형의 발생 빈도와 공정 조건 간의 상관관계를 분석한다. 3단계(규칙 조정)에서는 월 3회 이상 반복되는 에러 패턴이 탐지될 경우 해당 SWRL 규칙의 조건 가중치(λe\lambda_eλe)를 상향 조정한다. 4단계(검증)에서는 갱신된 규칙을 과거 사례 데이터에 재적용하여 추론 정확도를 평가하며, 기준 성능(F1-score ≥ 0.80)에 미달하는 경우 해당 규칙의 갱신을 보류하도록 구성하였다.

제 5 장 시스템 구현 결과 및 타당성 검증

제 1 절 가상 도시하수도 공사 시나리오 기반 실험 설계

본 연구에서 제안하는 C-Sense 시스템은 실제 현장 적용 이전 단계의 제안 모델(Proposed Model)로서, 시스템의 타당성 검증은 가상 시나리오 기반 실험(Scenario-Based Experiment)을 통해 수행하였다. 온톨로지 기반 안전 시스템의 검증에서는 규정 기반 시나리오를 추론 엔진이 적절히 해석하고 위험 상태를 정확히 판정할 수 있는지를 평가하는 방식이 널리 활용되고 있다.

본 연구의 시나리오 설계는 실제 도시하수도 공사의 작업 특성과 법령 기반 위험요인을 반영한 준실험적(semi-experimental) 방식으로 수행되었다. 구체적으로는 제3장에서 구축한 온톨로지 클래스 구조와 위험성평가 매트릭스(L×S), 그리고 산업안전보건 관련 법령의 적용 조건을 기반으로 위험 인자를 조합하였으며, 이를 통해 SWRL 기반 추론 규칙의 활성 여부와 위험등급 판정 결과를 검증할 수 있도록 시나리오를 구조화하였다.

또한 가상 시나리오 실험은 실제 도시하수도 공사 현장의 위험 조건을 재현하여 위험추론 엔진의 반응 정확도와 대시보드 구동 성능을 평가하기 위한 목적으로 수행되었으며, 도출된 결과는 향후 실제 현장 적용을 위한 시스템 설계 기준으로 활용하고자 하였다. 구체적 내용은 표4.8과 같다.

<표4.8> 가상 도시하수도 공사 시나리오 기반 설계

| 구분 | 시나리오 | 공정 조건 | 기대 CRI 등급 | 핵심 법령 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-1 | 주간 굴착 (저위험) | 깊이 1.5m, 주간, 지보공 확인 완료 | Green | 산안기준 42 |
| S-2 | 야간 굴착 + 지중 가스관 근접 | 깊이 2.8m, 야간, PTW 미발급 | Red | 산안기준 42, 도시가스법 30 |
| S-3 | 밀폐공간 갱생 + 외국인 근로자 | H₂S 측정 미이행, 외국인 비율 60% | Orange | 산안기준 619, 산안법 29 |

제 2 절 안전보건 위험 추론 결과 및 대시보드 구동 평가

(1) 시나리오별 추론 결과

각 시나리오에 대한 온톨로지 추론 엔진(Pellet)의 실행 결과는 Table 9와 같다. 시나리오 S-1은 CRI = 0.18로 Green 등급이 부여되었으며, 법적 이행도 지수(LCI = 91.3)가 높게 나타나 추가적인 Trigger 알림은 발생하지 않았다.

시나리오 S-2는 굴착 깊이 2m 이상 조건이 탐지됨에 따라 고위험 작업 규칙이 우선 적용되었으며, 흙막이 지보공 검토 미완료 상태가 확인되어 HIGH RISK 상태로 분류되었다. 또한 PTW(Permit To Work) 미발급 조건이 추가로 탐지되어 SWRL 규칙 R-2가 실행되었고, 이에 따라 사고 위험 경고와 Audit Trail 기록이 자동 생성되었다.

시나리오 S-3은 외국인 근로자 비율이 A-5 지표 기준(60%)을 초과함에 따라 SSI 점수가 감산되었으며, H₂S 측정 미이행 조건이 탐지되어 R-2 규칙의 H-2 조건절이 활성화됨으로써 Orange 등급으로 판정되었다. 구체적 시나리오 별 분석 결과는 표4.9와 같다.

<표4.9> 시나리오 별 추론 결과

| 시나리오 | 법적이행도지수 (LCI) | 안전지수 (SSI) | 복합위험지수 (CRI) | 위험등급 (Risk Level) | 시스템 발동 규칙 | Audit Trail 생성 여부 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-1 | 91.3 | 82 | 0.18 | Green | — | 미생성(정상 범위) |
| S-2 | 위험 상태 우선 적용 | 61 | 위험 제어 상태 | Red | R-1, R-2 | 자동 생성 및 저장 |
| S-3 | 63.2 | 68.5 | 0.57 | Orange | R-2(H-2), R-3 | 자동 생성 및 저장 |

2. 추론 정확도 평가

3개 시나리오 모두 사전에 설정한 기대 위험등급과 실제 추론 결과가 일치하는 것으로 나타났다. 다만 본 결과는 제한된 수의 가상 시나리오에 기반한 초기 검증 결과이므로, 향후 실제 현장 적용 단계에서는 다양한 공정 조건과 복합 위험 상황을 포함하는 확장 시나리오 기반의 추가 검증이 필요하다.

(3) 실무적 타당성 분석 수정본

① 현장 적용 가능성

본 시스템은 현장 수기 입력을 최소화하고 공정 API 연동 기반으로 위험추론이 수행되도록 설계되어, 현장 실무자의 추가 업무 부담 없이 운용 가능하도록 구성하였다. 다만 BIM 연동 API 구축 및 공정 데이터 표준화는 선행적으로 확보될 필요가 있다.

② 법적 활용 가능성

자동 생성되는 Audit Trail 기록은 중대재해처벌법 제4조의 안전보건관리체계 구축 의무에 대한 관리 이력 자료로 활용 가능성이 있다. 다만 Audit Trail의 실제 법적 증거능력은 개별 사건의 구체적 상황과 사법기관의 판단에 따라 달라질 수 있으므로, 본 연구에서는 관리적 활용 가능성 차원에서 그 의의를 제시하였다.

③ 확장 가능성

온톨로지 기반 지식그래프 구조는 안전지식의 지속적인 축적과 갱신이 가능한 형태로 설계되어 있으며, BIM 및 공정 데이터와의 연계를 통해 안전관리 정보의 통합성과 활용성을 향상시킬 수 있다. 또한 본 연구의 온톨로지 구조는 현재 도시하수도 공사 도메인을 중심으로 구축되었으나, 향후 상·하수도, 도로, 철도 및 지하철 공사 등 인접 지하 인프라 공사 분야로 클래스 구조와 법령 라이브러리를 확장 적용할 수 있는 가능성을 가진다.

제 6 장 결론

제 1 절 연구의 요약 및 최종 성과

본 연구는 도시하수도 공사의 복합 공정에서 발생하는 안전보건 위험을 실시간으로 추론하고, 관리자 및 근로자의 행동 메커니즘과 연계하여 대응할 수 있는 온톨로지 기반 지능형 안전 모니터링 시스템(C-Sense)을 설계·제안하였다. 기존 건설안전 연구가 정적 규정 검토 또는 물리적 위험 중심의 제한적 접근에 머물렀던 한계를 극복하고자, 본 연구는 법령·공정·행동 메커니즘·위험지수를 통합한 실시간 의미추론 기반 안전관리 체계를 구축하였다.

본 연구의 주요 성과는 다음과 같다.

첫째, 도시하수도 공사에 적용되는 법령 및 안전관리 기준을 체계적으로 분석하여 법규 라이브러리를 구축하고, 이를 RDF/OWL 기반의 RegulationArticle클래스로 구조화함으로써 법령–위험요인–공정 간의 의미적 연계가 가능한 지식베이스를 구축하였다. 이를 통해 기존 문서 중심의 안전관리 체계를 기계 판독이 가능한 시맨틱 기반 구조로 전환하였다.

둘째, 공정별 위험요인 17개 항목을 빈도×강도(L×S) 매트릭스로 정량화하고, 서울시 건설공사장 안전지수 8대 영역 체계를 반영하여 공정별 안전지수(SSI), 법적 이행도지수(LCI), 복합위험지수(CRI), 위험감수성지수(RSI)를 도출하였다. 이를 통해 정성적 판단에 의존하던 기존 위험평가 체계를 수치 기반의 실시간 위험추론 구조로 확장하였다.

셋째, 굴착공정, 밀폐공간 작업 및 인적 위험요인을 반영한 SWRL 기반 위험추론 규칙(R-1, R-2, R-3)을 설계하고, 가상 도시하수도 공사 시나리오에 적용하여 위험등급 판정 결과를 검증하였다. 실험 결과, 모든 시나리오에서 사전에 설정한 기대 위험등급과 추론 결과가 일치하는 것으로 나타나 제안 모델의 내적 타당성을 확인하였다.

넷째, 실시간 위험추론 결과를 HSE 통합 대시보드와 연계함으로써 위험등급 시각화, Trigger 기반 경보, Audit Trail 자동 기록 기능을 구현하였다. 특히 법령 기반 검증 로직과 관리자 확인 절차를 시스템 구조에 반영함으로써, 위험상황 발생 시 관리 이력과 조치 과정이 자동 기록되는 폐루프 기반 안전관리 체계를 구현하였다.

제 2 절 학술적 독창성 및 실무적 기대효과

1. 학술적 독창성

본 연구의 학술적 기여는 다음 세 가지 측면에서 정리될 수 있다.

① 이론–법령–현장의 통합형 온톨로지 모델 제안

본 연구는 Reason(1990)의 휴먼에러 이론, 일본 후생노동성의 에러 유형 체계, 국내 산업안전보건법령 및 서울시 안전지수 체계를 단일 온톨로지 구조로 통합하였다. 기존 건설안전 온톨로지 연구들이 추락·낙하와 같은 물리적 위험 중심으로 수행된 것과 달리, 본 연구는 관리자 및 근로자의 행동 메커니즘과 인적 오류 유형을 온톨로지 클래스로 구조화함으로써 인간요인(Human Factor)을 포함한 실시간 위험추론 체계를 제안하였다는 점에서 차별성을 가진다.

② 법적 이행도 기반의 정량적 위험평가 체계 구축

본 연구에서 제안한 법적 이행도지수(LCI)는 법령 조문의 위험도 가중치를 반영하여 규정 준수 수준을 정량화한 지표이다. 이는 기존의 단순 이행·미이행 중심의 이분법적 평가 체계를 넘어, 위험 수준과 법적 책임도를 동시에 반영할 수 있는 정량적 안전관리 방법론이라는 점에서 의의를 가진다. 특히 중대재해처벌법 시행 이후 강화된 안전보건관리체계 구축 요구에 대응할 수 있는 실무적 활용 가능성을 제시하였다.

③ 실시간 의미추론 기반의 폐루프 안전관리 체계 구현

본 연구는 OWL 2 기반 온톨로지와 SPARQL·SWRL 규칙추론 구조를 연계하여, 실시간 공정 데이터와 법령 정보를 통합적으로 분석할 수 있는 의미추론 기반 안전관리 체계를 구현하였다. 또한 위험상황 발생 시 Trigger 기반 경보, Audit Trail 자동 기록 및 관리자 확인 절차를 연계함으로써, 단순 규정 검토 수준을 넘어 실제 현장의 위험 대응과 관리 의사결정을 지원하는 폐루프(closed-loop)형 지능형 안전관리 구조를 제안하였다는 점에서 학술적·실무적 의의를 가진다.

2. 연구의 한계 및 향후 연구 방향

본 연구는 도시하수도 공사의 복합 위험요인을 온톨로지 기반으로 통합하고, 실시간 의미추론 및 지능형 안전 모니터링 체계를 제안하였다는 점에서 의의를 가지나, 다음과 같은 한계를 가진다.

첫째, 본 연구는 실제 현장 적용 이전 단계의 제안 모델(Proposed Model)로서, 검증이 제한된 가상 시나리오 기반 실험을 중심으로 수행되었다. 따라서 다양한 기상 조건, 작업 공정, 장비 운용 상황 및 예외적 현장 변수까지 충분히 반영하지 못하였으며, 향후 실제 도시하수도 및 지하 인프라 공사 현장에 대한 장기 실증 연구가 추가적으로 수행될 필요가 있다.

둘째, 본 연구의 위험추론 체계는 규칙 기반 온톨로지와 SWRL 추론 구조를 중심으로 설계되었기 때문에, 비정형 현장 데이터나 돌발적 상황 변화에 대한 적응성에는 일정한 한계를 가진다. 특히 작업자의 순간적 행동 변화, 현장 심리 상태, 관리자 의사결정 편차와 같은 인간요인은 정량적으로 완전하게 모델링하기 어렵다는 한계가 존재한다. 향후에는 실제 사고 사례 데이터와 머신러닝 기반 패턴 분석 기법을 연계하여 규칙 기반 추론의 적응성과 예측 정밀도를 보완할 필요가 있다.

셋째, 본 연구는 RDF/OWL 기반의 시맨틱 구조와 법령 라이브러리를 중심으로 도시하수도 공사 도메인에 특화하여 구축되었다. 이에 따라 타 공종 및 타 산업 분야에 직접 적용하기에는 클래스 구조와 법령 체계의 재구성이 요구된다. 향후 연구에서는 철도·터널·지하철·플랜트 공사 등 다양한 고위험 건설 분야로의 확장 가능성을 검증하고, 도메인 간 상호운용이 가능한 통합형 건설안전 온톨로지 프레임워크로 발전시킬 필요가 있다.

넷째, 본 연구의 실시간 위험추론은 공정 API, 센서 데이터 및 작업 정보의 정상적 수집을 전제로 한다. 따라서 실제 현장에서는 IoT 센서 오작동, 데이터 누락, 통신 지연 및 BIM·공정 데이터 표준화 수준에 따라 추론 정확도가 영향을 받을 가능성이 존재한다. 이에 따라 향후에는 데이터 신뢰성 검증과 결측 데이터 보정 알고리즘을 포함하는 안정화 연구가 병행되어야 할 것이다.

마지막으로, 본 연구에서 제안한 Audit Trail 및 법령 기반 위험추론 결과는 안전관리 지원을 위한 관리적 의사결정 도구로서의 활용 가능성을 제시한 것이며, 개별 사고의 법적 책임을 직접 판단하거나 대체하는 수단으로 사용될 수는 없다. 따라서 향후에는 법률 전문가 및 산업안전 실무자와의 협업을 통해 법적 활용 기준과 증거 활용 가능성에 대한 추가 연구가 수행될 필요가 있다.

참고문헌

1. 국내문헌 (들여쓰기 장애)

이희우, 김재준, 이상범, 박성철. (2023). 온톨로지를 활용한 신한옥 시공기술정보의 체계적 관리 방안. 한국건설관리학회 논문집, 24(1), 51–60. https://doi.org/10.6106/KJCEM.2023.24.1.051

조대웅, 김명호. (2014). 법령 온톨로지 구축에 관한 연구. 한국컴퓨터정보학회  논문지, 19(11), 105–113. https://doi.org/10.9708/jksci.2014.19.11.105

노경현, 이금석. (2015). 자동차 기능안전성을 위한 온톨로지 기반의 위험원분석및위험평가.한국컴퓨터정보학회논문지,20(3),9–17.           https://doi.org/10.9708/jksci.2015.20.03.009

정동원, Jing, Y., 백두권. (2008). 온톨로지 추론 모델에 독립적인 SPARQL 추론 질의 처리를 위한 재작성 알고리즘. 정보과학회논문지: 데이터베이스, 35(6), 505–517.

홍준석. (2008). 시맨틱 웹에서의 효율적인 온톨로지 추론을 위한 개선방법에  관한 연구. 한국전자거래학회지, 13(3), 85–101.

홍진영, 전명중, 박영택. (2016). GPU 클러스터 기반 대용량 온톨로지 추론.정보과학회논문지,43(1),61–70. https://doi.org/10.5626/JOK.2016.43.1.61

Kim, H.-E., & Lim, H.-C. (2024). 소규모 건설현장의 위험성평가를 통한 안전인지 모델 연구. 한국건축시공학회지, 24(1), 97–108.

문세범 et al. (2023). 작업자 위치추적 및 BIM을 활용한 건설현장 안전 모니터링 기술 개발. 한국방재학회논문집, 23(3), 53–60. https://doi.org/10.9798/KOSHAM.2023.23.3.53

위험감수성

문유미 (2024). 대응분석을 통한 안전·불안전 행동 및 위험감수성 이미지 평가. 재난정보학회논문집, 20(3), 471–483. https://doi.org/10.15683/kosdi.2024.9.30.471

박정옥, 김찬원, 문유미 (2025). 건설현장 위험감수성이 작업자의 안전·불안전 행동에 미치는 상관관계 분석. 재난정보학회논문집, 21(4), 1016–1026. https://doi.org/10.15683/kosdi.2025.12.31.1016

신승하. (2022). 건설현장 근로자의 감성안전 및 위험감수성 척도 개발. 경기대학교 박사학위논문.

온톨로지 개념

김대현, 권준희. (2007). SPARQL : 시맨틱 웹에서의 온톨로지 쿼리 언어. 데이타베이스연구, 23(1), 53-63.

김은경, 김용기. (2017). 온톨로지를 이용한 식품첨가물 정보 지식의 구축. 한국지능시스템학회 논문지, 27(1), 42-49.

노경현, 이금석. (2019). 온톨로지와SWRL 규칙 기반의ISO 26262 자동차 기능안전 위험평가 지원 시스템. 한국IT서비스학회지, 18(4), 113-126.

문현정, 김무철, 한성희, 명재호, 우용태. (2010). 온톨로지와SWRL을 이용한 연구자 네트워크에서의 관계 추론 기술 연구. 지능정보연구, 16(1), 95-112.

박정대, 김진욱. (2009). BIM/IFC의 빌딩 프로덕트 모델에 대한 온톨로지 표현에 관한 연구. 대한건축학회논문집 구조계, 25(5), 87-94.

배지영, 조미숙. (2016). 소셜빅데이터 분석을 위한 식품안전 온톨로지 구축. 보건정보통계학회지, 41(3), 278-289.

오성균, 김병곤. (2012). 시맨틱 웹 기술 기반의 법률 정보 검색 시스템 구현에 관한 연구. 정보관리학회지, 29(4), 211-229.

이희우, 정인수, 안창범, 이영학. (2023). 온톨로지를 활용한 신한옥 시공기술정보의 체계적 관리 방안. 한국건설관리학회 논문집, 24(1), 51-60.

장인호. (2013). 조세 온톨로지 구축에 관한 연구: 국세심판청구 결정문을 중심으로. 한국도서관·정보학회지, 44(1), 385-408.

조대웅, 김명호. (2021). OWL DL 기반 지능형 법령 정보 시스템 설계 및 규칙 기반 추론 모델. 정보처리학회논문지: 소프트웨어 및 데이터 공학, 10(8), 295-304.

호빌라이 에르데네, 권태호, 이상호. (2020). 확장IFC-BIM 기반 정보모델과 온톨로지를 활용한 교량 점검데이터 관리방법. 한국전산구조공학회논문집, 33(6), 411-417.

문성우, 최현석, 이도형. (2023). 작업자 위치추적 및BIM을 활용한 건설현장 안전 모니터링 기술 개발. 한국방재학회논문집, 23(3), 53–60. https://doi.org/10.9798/KOSHAM.2023.23.3.53

2. 국외문헌

Anumba, C. J., Pan, J., Harth, A., Yurchyshyna, A. & Zarli, A.(2008),        "Semanticweb technologies for building and construction", Semantic          WebTechnologies and Legal Informatics, Springer, pp.211-234.

Berners-Lee, T., Hendler, J. & Lassila, O.(2001), "The Semantic              Web",Scientific     American, 284(5), pp.34-43.

Chen, J., Zhao, Y., Wang, L. & Liu, M.(2026), "Ontology-driven              automaticscoring of mechanization rate in power grid construction          projects usinglarge language models", Buildings, 16(5), 1010.

Fernández-López, M., Gómez-Pérez, A. & Juristo,             N.(1997),"METHONTOLOGY: From ontological art towards   ontologicalengineering", Proceedings of the AAAI-97 Spring Symposium   onOntological Engineering, AAAI Press, pp.33-40.

Gruber, T. R.(1993), "A translation approach to portable        ontologyspecifications", Knowledge Acquisition, 5(2), pp.199-220

Horrocks, I., Patel-Schneider, P. F., Boley, H., Tabet, S., Grosof, B. & Dean,M.(2004), "SWRL: A Semantic Web rule language combining OWL andRuleML", W3C Member Submission, 21(21), pp.1-31

.Neches, R., Fikes, R. E., Finin, T., Gruber, T., Patil, R., Senator, T. &Swartout, W. R.(1991), "Enabling technology for knowledge sharing", AIMagazine, 12(3), pp.36-56.

Pérez, J., Arenas, M. & Gutierrez, C.(2006), "Semantics and complexity ofSPARQL", Proceedings of the 5th International Conference on theSemantic Web, Springer, pp.30-43.

Terkaj, W. & Šojić, A.(2015), "Ontology-based representation of IFC EXPRESSrules: An enhancement of the ifcOWL ontology", Automation inConstruction, 57, pp.188-201.

Uschold, M. & Gruninger, M.(1996), "Ontologies: Principles, methods andapplications", Knowledge Engineering Review, 11(2), pp.93-136.

Zhang, L., Jiang, L., Shi, J. & Wang, C.(2022), "Multi-ontology fusion and ruledevelopment to facilitate automated code compliance checking using BIMand rule-based reasoning", Advanced Engineering Informatics, 51,101449.

(제2장1절제1항부터5항참고문헌)

Chen, Y., & Bao, Z. (2024). Knowledge-based LLM for construction safety compliance checking. Advanced Engineering Informatics, 62, 102645.

Chen, Y., et al. (2024). Construction regulation compliance checking using knowledge graph and LLM. Automation in Construction, 165, 105478.

Doukari, O., et al. (2022). Towards automated compliance checking of building regulations: smartNorms4BIM. Proceedings of the 39th CIB W78 Conference.

Eastman, C., Lee, J., Jeong, Y., & Lee, J. (2009). Automatic rule-based checking of building designs. Automation in Construction, 18(8), 1011–1033.

Jiang, L., et al. (2022). Knowledge graph-based compliance checking for construction. Building and Environment, 221, 109358.

Liu, Z., et al. (2024). Automated building information modeling compliance check through a large language model combined with deep learning and ontology. Buildings, 14(7), 1983.

Saka, A. B., et al. (2022). Construction safety compliance checking using ontology and SWRL. Applied Sciences, 12(17), 8574.

Salama, D. M., & El-Gohary, N. M. (2016). Semantic text classification for supporting automated compliance checking in construction. Journal of Computing in Civil Engineering, 30(1), 04014106.

Xue, X., et al. (2024). A BERT-based intelligent framework for automated compliance checking of IFC building model: exploring semantic alignment of heterogeneous ontology. Expert Systems with Applications, 255, 124712.

Zhang, S., & El-Gohary, N. M. (2023). Transformer-based semantic alignment for regulatory compliance checking. Advanced Engineering Informatics, 58, 102155.

Zhong, B., et al. (2018). A building information model-based application for automated safety rule checking. Journal of Information Technology in Construction, 23, 159–174.

Zhong, B., et al. (2022). Ontology-based semantic modeling for construction safety knowledge. Computers in Industry, 143, 103755.

2장표2.1

Farghaly, K., Soman, R. K., & Whyte, J. (2024). cSite ontology for production control of construction sites. Automation in Construction, 157, 105224. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2023.105224

Gao, X., et al. (2024). Ontology-guided generation of mechanized construction plan for power grid construction project. Buildings, 14(10), 3271. https://doi.org/10.3390/buildings14103271

Johansen, K. W., Schultz, C., & Teizer, J. (2023). Hazard ontology and 4D benchmark model for facilitation of automated construction safety requirement analysis. Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, 38, 2128–2144. https://doi.org/10.1111/mice.12988

Krijnen, T., & Beetz, J. (2018). A SPARQL query engine for binary-formatted IFC building models. Automation in Construction, 90, 11–24. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2018.07.014

Li, X., et al. (2022). BIM-enabled semantic web for automated safety checks in subway construction. Automation in Construction, 143, 104454. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2022.104454

Liu, X., Li, Z., & Jiang, S. (2016). Ontology-based representation and reasoning in building construction cost estimation in China. Future Internet, 8(3), 39. https://doi.org/10.3390/fi8030039

Manzoor, B., et al. (2025). Revolutionizing construction safety: Unveiling the digital potential of building information modeling (BIM). Buildings, 15(5), 828. https://doi.org/10.3390/buildings15050828

Rodrigues, F., Baptista, J., & Pinto, D. (2021). BIM approach in construction safety – A case study. Buildings. https://doi.org/10.20944/preprints202111.0053.v1

Soltanmohammadlou, N., et al. (2019). Real-time locating systems and safety in construction sites: A literature review. Safety Science, 117, 229–242. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2019.04.025

Wu, Y., et al. (2021). Research and application of intelligent monitoring system platform for safety risk and risk investigation in urban rail transit engineering construction. Advances in Civil Engineering, 2021, 9915745. https://doi.org/10.1155/2021/9915745

Xu, Z., et al. (2019). Study on the evaluation method of green construction based on ontology and BIM. Advances in Civil Engineering, 2019, 5650463. https://doi.org/10.1155/2019/5650463

Zhang, L., Jiang, L., Shi, J., & Wang, C. (2022). Multi-ontology fusion and rule development to facilitate automated code compliance checking using BIM and rule-based reasoning. Advanced Engineering Informatics, 51, 101449.

Zhong, B., et al. (2018). Ontology-based framework for building environmental monitoring and compliance checking under BIM environment. Building and Environment, 141, 127–142. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2018.05.046

Zoleykani, M. J., et al. (2023). Extended reality (XR) technologies in construction safety: Systematic review and analysis. Construction Innovation. https://doi.org/10.1108/CI-05-2022-0131

위험감수성

厚生労働省. (2013). 職場のあんぜんサイト：危険感受性[労働安全衛生キーワード]. https://anzeninfo.mhlw.go.jp/

厚生労働省. (2022). 生活衛生関係営業の生産性向上を図るためのマニュアル（基礎編）— 人的ミス（ヒューマンエラー）をなくそう. 日本: 厚生労働省.

Nakauki, M., et al. (1990). Study on risk-taking capability and unsafe behavior in industrial settings. Journal of Applied Safety Research, 12, 44–59.

Ohama, Y., Kokubu, M., Takahashi, S., & Naito, T. (2008). A hierarchical risk estimation method for driving environments considering drivers' risk sensitivity. FIT2008, 7th Forum on Information Technology, Japan, F-025, pp. 369–372.

Rasmussen, J. (1983). Skills, rules, and knowledge: Signals, signs, and symbols, and other distinctions in human performance models. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, 13(3), 257–266.

Reason, J. (1990). Human Error. Cambridge University Press.

온톨로지 개념

Cerovsek, T., & Omar, M. (2025). Advancing semantic enrichment compliance in BIM: An ontology-based framework and IDS evaluation. Buildings, 15(3), 526-545.

Farghaly, K., Soman, R. K., & Whyte, J. (2024). cSite ontology for production control of construction sites. Automation in Construction, 160, Article 105224. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2023.105224

Gao, X., Wang, Y., Zhang, L., & Liu, J. (2024). Ontology-guided generation of mechanized construction plan for power grid construction project. Buildings, 14(10), 3271-3290.

Gruber, T. R. (1993). A translation approach to portable ontology specifications. Knowledge Acquisition, 5(2), 199-220.

Horrocks, I., Patel-Schneider, P. F., Boley, H., Tabet, S., Grosof, B., & Dean, M. (2004). SWRL: A semantic web rule language combining OWL and RuleML. W3C Member Submission, 21, 79-94.

Li, X., Liu, H., Wang, J., & Wang, X. (2022). BIM-enabled semantic web for automated safety checks in subway construction. Automation in Construction, 139, Article 104454. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2022.104454

McGuinness, D. L., & Van Harmelen, F. (2004). OWL web ontology language overview. W3C Recommendation, 10(10), 2004-2015.

Musen, M. A. (2015). The Protégé project: A look back and a look forward. AI Matters, 1(4), 4-12.

She, J., Zhang, Z., & Li, S. (2024). An ontology framework for ERBS (Evidence/Risk-Based Safety) management of divisional and subdivisional works with high risk. Buildings, 14(12), 3740-3762.

Zheng, Y., Törmä, S., & Seppänen, O. (2021). A shared ontology suite for digital construction workflow. Automation in Construction, 132, Article 103930. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2021.103930

선행연구 우수 미흡 도표참고

Zhong, B. T., Gan, C., Luo, H. B., & Xing, X. J. (2016). Ontology-based framework for building environmental efficiency assessment. Automation in Construction, 63, 135–149. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2015.12.015

Li, X., Liu, H., Wang, J., & Wang, X. (2022). BIM-enabled semantic web for automated safety checks in subway construction. Automation in Construction, 139, Article 104454. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2022.104454

Zhou, Y., Ding, L. Y., & Luo, H. B. (2015). Cyber-physical system framework for safety monitoring in deep excavation construction. Automation in Construction, 51, 15–25. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2014.12.015

Xu, Z., Zhang, L., & Li, M. (2019). Study on the evaluation method of green construction based on ontology and BIM. Advances in Civil Engineering, 2019, Article 5650463. https://doi.org/10.1155/2019/5650463

Krijnen, T., & Beetz, J. (2018). A SPARQL query engine for binary-formatted IFC building models. Automation in Construction, 94, 201–211. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2018.07.014

Fang, W., Ding, L., Luo, H., & Love, P. E. (2018). Falls from heights: A computer vision-based approach for safety harness detection. Automation in Construction, 91, 53–61. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2018.02.018

Maack, T., & Schultz, T. (1996). Realization and accuracy of a phase-shifting speckle interferometer for full 3D shape measurement. Proc. SPIE, 2860, 196-204. https://doi.org/10.1117/12.245155

Soltanmohammadlou, N., Sanni-Anibire, M. A., & Mahmoud, A. S. (2019). Real-time locating systems and safety in construction sites: A literature review. Safety Science, 117, 229–242. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2019.04.025

4. 지수화 및 시각화 분야(Metrics & UI Dashboard)

Rodrigues, F., Baptista, J., & Pinto, D. (2021). BIM approach in construction safety – A case study. Buildings, 11(11), 532–548. https://doi.org/10.20944/preprints202111.0053.v1

Farghaly, K., Soman, R. K., & Whyte, J. (2024). cSite ontology for production control of construction sites. Automation in Construction, 160, Article 105224. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2023.105224

5. 최신 융합 기술 트렌드 분야(LLM & Meta Analysis)

Gao, X., Wang, Y., Zhang, L., & Liu, J. (2024). Ontology-guided generation of mechanized construction plan for power grid construction project. Buildings, 14(10), 3271–3290. https://doi.org/10.3390/buildings14103271

Manzoor, B., Othman, I., & Pomares, J. C. (2025). Revolutionizing construction safety: Unveiling the digital potential of Building Information Modeling (BIM). Buildings, 15(5), 828–849. https://doi.org/10.3390/buildings15050828

Zoleykani, M. J., & Arashpour, M. (2023). Extended reality (XR) technologies in the construction safety: Systematic review and analysis. Construction Innovation, 23(4), 711–732. https://doi.org/10.1108/ci-05-2022-0131

Ahamed, S., & Mariappan, V. (2023). A study to determine human-related errors at the level of top management, safety supervisors & workers. Safety Science, 161, 106079.

Zhang, L., Liu, Y., & Chu, Z. (2023). The influence mechanism of owners' safety management behavior on construction workers' safety citizenship behavior. Behavioral Sciences, 13(9), 721.

Meng, Q. (2022). Editorial: Unsafe human behavior at construction sites. Frontiers in Psychology, 13, 1023957.

Okudan, O., et al. (2023). A review of ontology-based safety management in construction. Sustainability, 15(1), 413.

Horridge, M., & Bechhofer, S. (2011). The OWL API: A Java API for OWL ontologies. Semantic Web, 2(1), 11–21.

Zhang, S., et al. (2015). Ontology-based semantic modeling of construction safety knowledge. Automation in Construction, 52, 46–57.

Okudan, O., et al. (2023). A review of ontology-based safety management in construction. Sustainability, 15(1), 413.

3. 기타자료

고용노동부. (2023). 사업장 위험성평가에 관한 지침. 고용노동부 고시 제2023-19호.

한국산업안전보건공단. (2023). 밀폐공간 작업 프로그램 수립·시행 지침. KOSHA GUIDE G-2023.

Reason, J. (1990). Human Error. Cambridge University Press.

서울시,(2024) 건설공사장 안전지수 7대 영역

내년부터 서울 공사장 '안전지수제' 도입…40점↓ '즉시 중단'

이재은 기자(lje@newsis.com)

부 록

Abstract

Ph.D. Dissertation

A Study on the Impact of Safety Culture at Construction Sites on Operational Efficiency through Human Error

Na Ho Chul Department of Construction Safety Graduate School Kyonggi University

Despite stringent legal regulations and the adoption of sophisticated occupational safety and health management systems, serious industrial accidents continue to occur in the domestic construction industry. Although companies have invested substantial budgets to enhance their enterprise-wide occupational safety and health management systems since the enforcement of the Serious Accidents Punishment Act, the fact that perfectly designed manuals fail to function on-site and accidents continue to recur suggests that the mere “establishment” of a system on paper does not guarantee its actual “implementation” at the front-line work sites. Accordingly, this study conceptualizes the dynamic capacity for execution that brings the system to life on-site—rather than allowing it to remain merely on paper—as “Operational Implementation.” Its purpose is to empirically analyze the structural relationship between an organization’s “safety culture” and “Operational Implementation,” as well as the multidimensional mediating effects of “human error” operating within that pathway.

This study integrates Reason’s (1990) multiple-line-of-defense theory and high-reliability organization (HRO) theory to establish a structural equation model (SEM) that categorizes safety culture into three sub-factors (safety leadership, worker participation, and education and training) and human error into two dimensions (organizational and individual errors). This integrated approach goes beyond past methods that focused solely on the consequences of accidents, providing a multidimensional examination of the systematic processes through which errors are generated and filtered. In particular, to overcome the methodological limitations of single quantitative studies and maximize the ecological validity of the model, a mixed-methods design combining quantitative research and qualitative case analysis was adopted. To this end, we analyzed the deductive causal relationships among variables through a survey of construction site workers. Furthermore, we conducted a retroactive analysis based on the Human Error Cause Analysis Technique (HFACS) on five major construction accidents that occurred within the past five years (Gwangju Hak-dong, Hwajeong-dong, Yangju Quarry, Incheon Geomdan, and Anseong Logistics Center) that occurred within the past five years, thereby completing inductive triangulation.

The key findings of the empirical analysis are as follows. First, the mediation analysis revealed that managerial safety leadership proactively reduced macro-level “organizational errors,” such as excessive schedule compression or resource shortages, while employee participation and behavioral norms were identified as key mechanisms for suppressing micro-level “individual errors” arising from momentary cognitive lapses among frontline workers. Conversely, it was found that management leadership and formal training systems did not directly curb “individual errors” at the work interface. Second, the results of these statistical hypothesis tests (acceptance and rejection paths) demonstrated perfect logical consistency with the findings of a retrospective analysis of five actual major accidents. It was consistently demonstrated that when resource gaps caused by a lack of leadership (organizational errors) overlap with uncontrolled worker mistakes (individual errors) within a culture of silence, a domino effect occurs in which plans immediately become obsolete and on-site operability is destroyed. In particular, the statistical “rejection” result—indicating that leadership and training fail to prevent individual errors—paradoxically demonstrated through case studies that top-down directives or rote training alone cannot control active defects on-site in real time.

The key implications of this study are as follows. From an academic perspective, this study moved beyond the retrospective “accident rate”—which previous safety studies had used as a dependent variable—to conceptualize “on-site operability” as a dynamic performance indicator; furthermore, it significantly enhanced the study’s external validity through triangulation, which combined quantitative statistics with qualitative accident case studies. From a practical perspective, the study points out that no single sub-factor of safety culture can serve as a panacea. In particular, the Chief Safety Officer (CSO) and headquarters organizations of construction companies must move away from existing top-down audit practices that merely demand perfect documentary evidence from the field. Instead, they must redefine their roles as facilitators who proactively identify structural frictions hindering on-site operability and provide the necessary resources. Only when document-centric management is dismantled and organizational flaws are addressed through visible resource allocation by management—and when this is accompanied by a participatory culture that fosters mutual engagement among workers—will the system truly come to life and enable the fundamental prevention of serious accidents.